AFINAÇÃO BALANÇA CAS ER PLUS

- ENTRAR NO MODO CAL(PREMIR O BOTÃO QUE SE ENCONTRA NA PARTE INFERIOR DA BALANÇA E LIGA-LA COM O BOTÃO PRESSIONADO)

- PREMIR A TECLA [ZERO] ATÉ APARECER NO DISPLAY C-3

- PRESSIONAR A TECLA [TARA] A MENSAGEM ZERO IRÁ APARECER NO VISOR, PREMIR A TECLA TARA

- IRÁ APARECER A MENSAGEM MID NO DISPLAY, COLOCAR 1/3 DO PESO E PREMIR TARA

- DE SEGUIDA NO DISPLAY APARECE FULL, COLOCAR A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA E PREMIR TARA

- A MENSAGEM MID MOSTRARÁ NO DISPLAY, COLOCAR NOVAMENTE 1/3 DA CAPACIDADE MÁXIMA NA BALANÇA E PREMIR TARA

- A BALANÇA REGRESSARÁ AO MODO CAL, REINICIAR A BALANÇA