Configuração da porta das Balanças Dibal F-220\G310

Para configurar Protocolo:

Ligar balança, quando está a fazer o teste 9,8,7,6,5

Premir em simultâneo as teclas 7/16 E ←

Premir C e com as setas ↑↓ escolher o nº do Parâmetro

Premir  ← e depois escolher o Protocolo e Premir  ←

Desligar e ligar a balança novamente.

Nota: Para ligar à Registadora Samsung/Sam4s Er 51xx introduzir o Parâmetro nº 4 e Protocolo nº 16

Para ligar às Registadoras Sam4s  ER650, ER600, ER5200M, ER380M, ER390M e ER280/285 introduzir o Parâmetro nº 0 e Protocolo nº 16

Nota: Na balança G310 o protocolo deve ser carregado previamente.

NOTA: USAR CABO  DE LIGAÇÃO BALANÇA/REGISTADORA   2_________2

3_________3

5_________5