### Tabela de Opções de Sistema

| Endereço | OPÇÃO DE SISTEMA |  |  | VALOR | = | SOMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apito de teclas activo? |  |  | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | % não afecta a venda líquida? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
| 2 | Método activação de empregado: | Entrada directa = |  | 0 |  |  |
|  |  | Entrada Código = |  | 1 |  |  |
| 3 | Os empregados são: | Obrigatórios = |  | 1 |  |  |
|  |  | Fixos = |  | 0 |  |  |
| 4 | Obriga a fechar a gaveta para operar? |  |  | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | Alarme de gaveta activo? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
| 5 | Número de segundos antes que soe o alarme da gaveta (por defeito 30 segundos). |  |  | 1-99 |  |  |
| 6 | Permite troco posterior? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Abre a gaveta com o troco posterior? |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
|  | Permite múltiplas copias de talão? |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| 7 | Obrigação de Declaração de Caixa antes dos relatórios? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Permite vendas negativas só na posição X? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
| 8 | Permite vendas com saldo zero só na posição X? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | O número de talão põe-se a zero depois do relatório financeiro? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
| 9 | O Grande Total põe-se a zero depois do relatório financeiro? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | A gaveta abre-se ao imprimir os relatórios? |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
|  | A gaveta abre-se no modo de treino? |  |  | Sim = 0 Não = 4 |  |  |
| 10 | Posição decimal : (0,1,2,3) por defeito=2 |  |  | 0-3 |  |  |
| 11 | Formato da Data: | MMDDAA = |  | 0(defeito) |  |  |
|  |  | DDMMAA = |  | 1 |  |  |
|  |  | AAMMDD = |  | 2 |  |  |
| 12 | O cálculo de percentagem e IVA: | Arred. a 0.005 = |  | 0(defeito) |  |  |
|  |  | Arredond. acima = |  | 1 |  |  |
|  |  | Arredond.abaixo = |  | 2 |  |  |
| 13 | O cálculo para preço partido: | Arredond.a 0.005 = |  | 0(defeito) |  |  |
|  |  | Arredond. acima = |  | 1 |  |  |
|  |  | Arredond. abaixo = |  | 2 |  |  |
| 14 | Obrigação de digitar “Tomar no Local/Para Levar/ Servi Auto”, antes de cobrar? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Departamento especial é: | Normal = |  | 0 |  |  |
|  |  | Referencia = |  | 2 |  |  |
| 15 | Limpeza do contador “Z” financeiro depois do relatório financeiro “Z1”? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Limpeza do contador “Z” horário depois do relatório horário “Z1”? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | Limpeza do contador “Z” de PLU depois do relatório de PLU “Z1”? |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| 16 | Limpeza do contador “Z” de Empregados depois do relatório de Empregados “Z1”? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Limpeza do contador “Z” de Grupos depois do relatório de Grupos “Z1”? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
| 17 | Limpeza do contador “Z” diário depois do relatório diário “Z1”? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Sensor de Papel activado? |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
|  | Preço partido desactivado? |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| 18 | Multiplicação directa de PLU no teclado? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Programação de contador de inventário (stock) |  | Soma ao nível actual = | 2 |  |  |
|  |  |  | Troca pelo nível actual = | 0 |  |  |
| 19 | Número de dígitos: 0 sem limite |  |  | 0-14 |  |  |
| 20 | Permite multiplicar com mais de um dígito? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | O valor de validação do Valor entregue = troco é: Valor da venda = |  |  | 2 0 |  |  |
| 21 | Mostra o preço somado de PLUs ligados? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Permite a venda quando o stock é zero? |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
|  | Permite arredondamento sueco no subtotal? |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| 22 | Permite arredondamento sueco no total |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Permite relatório Z de stock |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
| 23 (Ver nota) | Permite imprimir o Jornal Electrónico em formato reduzido |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
| 24 | Activar Jornal Electrónico |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Avisar empregado com o Jornal Electrónico cheio |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | Não permite vendas com o Jornal Electrónico cheio |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| 25 | Envia só vendas negativas para o jornal electrónico |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Envia relatórios para o jornal electrónico |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | Desactiva declaração de caixa? |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| 26 | Função de Mesas = Interrupção de empregado = |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Troca de IVA afecta todo o talão? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | Não conta em memória no modo Void? |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| 27 | Desactivar teclas de nível | Nivel 1 = |  | 1 |  |  |
|  |  | Nivel 2 = |  | 2 |  |  |
| 28 | Nível de Preço é: | Para um PLU = |  | 0 |  |  |
|  |  | Para uma venda = |  | 1 |  |  |
|  |  | Fixo = |  | 2 |  |  |
| 29 | Modificador é: | Para um PLU = |  | 0 |  |  |
|  |  | Para uma venda = |  | 1 |  |  |
|  |  | Fixo = |  | 2 |  |  |
| 30 | Usar enrolador de papel |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Listagem de Plus só com número (nome) e preço? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | Ao premir a tecla de “TOTAL” permite emissão de Vda. Dinheiro |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| 31 | Activar códigos preço/peso |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Detecção automática do dígito do código de barras |  |  | Não=0(Defeito Sim = 2 |  |  |
| 32 | Descritivos por teclado |  |  | Não=1(Defeito Sim = 0 |  |  |
| 33 As opções 31, 32 e 33 só estão disponíveis em eproms da versão PED 2.6 ou posteriores Nas eproms em que se cria a tecla para Vda. Dinheiro e em que depois se coloca um status de “1” na opção Nº. 30 desaparece a opção “Ao premir a tecla “TOTAL” permite emissão de Vda. Dinheiro” A partir da eprom Versão 2.6 (380M) é possível programar a opção “23” | Permite introduzir: Nome, morada e Nº. de Contribuinte do cliente |  |  | Não=0(Defeito Sim = 1 |  |  |

## Programação de Opções de Impressão

Ver “Tabela de Opções de Impressão” para revisar as opções de impressão. Leia cada opção atentamente para determinar se deseja realizar alguma mudança.

NOTA:  Depois de realizar a limpeza total de memória as opções fixam-se automaticamente a 0. Já que algumas opções desejará que mantenham o seu estado inicial de 0, não necessita reprogramar opções se não deseja mudar o estado por defeito.

#### Programação de uma Opção de Impressão:

- Rodar a chave para a posição P.

- Inscrever 4 0 e premir a tecla SBTL.

- Inscrever o endereço de uma opção de impressão e premir a tecla X/HORA.

- Inscrever o número que represente o estado seleccionado, ou se existe mais de uma opção, somar os valores que representem a sua decisão e inscrever o resultado. Digitar a tecla SBTL.

- Repetir desde o passo 3 para cada opção de impressão que deseje mudar.

- Premir a tecla TOTAL para finalizar a programação de opções de impressão.

#### Quadro de Programação de Opções de Impressão

### Tabela de Opções de Impressão

| Endereço | OPÇÃO DE IMPRESSÃO |  |  | VALOR | = | SOMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imprime media de venda no relatório de empregados? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Imprime símbolo de IVA? |  |  | Sim = 0 Não =2 |  |  |
| 2 | Os totais de Void e Devoluções imprimem-se no relatório financeiro? |  |  | Sim = 0 Não =1 |  |  |
|  | Total de subtracções imprimem-se no relatório financeiro? |  |  | Sim = 2 Não =0 |  |  |
| 3 | Salta totais zero no relatório financeiro? |  |  | Sim = 0 Não =1 |  |  |
|  | Salta totais zero no relatório de empregados? |  |  | Sim = 0 Não =2 |  |  |
|  | Imprime relatório de empregados depois do relatório financeiro? |  |  | Sim = 4 Não =0 |  |  |
| 4 | Imprime contador de vendas de PLUs? |  |  | Sim =1 Não =0 |  |  |
|  | Imprime PLUs com total zero no relatório? |  |  | Sim = 2 Não =0 |  |  |
|  | Subtotal imprime ao digitar a tecla SBTL? |  |  | Sim = 4 Não =0 |  |  |
| 5 | Imprime percentagem de vendas no relatório de PLUs? |  |  | Sim = 1 Não =0 |  |  |
|  | Imprime número consecutivo de talão? |  |  | Sim = 0 Não =2 |  |  |
| 6 | Imprime data no talão? |  |  | Sim = 0 Não =1 |  |  |
|  | Imprime hora no talão? |  |  | Sim = 0 Não =2 |  |  |
|  | Imprime número de máquina no talão? |  |  | Sim = 0 Não =4 |  |  |
| 7 | Imprime nome do empregado no talão? |  |  | Sim = 0 Não =1 |  |  |
|  | Imprime contador “Z” nos relatórios? |  |  | Sim = 0 Não =2 |  |  |
| 8 | Símbolo de moeda local (Ver Nota 1) |  |  | € (defeito) |  |  |
| 9 | Imprime talão ao activar o empregado? |  |  | Sim = 0 Nao =1 |  |  |
|  | Imprime Grande Total no relatório financeiro “X”? |  |  | Sim = 0 Não =2 |  |  |
|  | Imprime Grande Total no relatório financeiro “Z”? |  |  | Sim = 0 Não =4 |  |  |
| 10 | Imprime total bruto no relatório financeiro X? |  |  | Sim = 0 Não =1 |  |  |
|  | Imprime total bruto no relatório financeiro Z? |  |  | Sim = 0 Não =2 |  |  |
| 11 | Imprime o subtotal sem IVA no talão? |  |  | Sim = 1 Não =0 |  |  |
|  | O valor do IVA para o talão: | Combinado = |  | 2 |  |  |
|  |  | Separado = |  | 0 |  |  |
| 12 | Imprime o relatório de IVA no talão |  |  | Sim = 0 Não =1 |  |  |
|  | Imprime base de IVA? |  |  | Sim = 2 Não =0 |  |  |
|  | Imprime a percentagem de IVA? |  |  | Sim = 4 Não =0 |  |  |
| 13 | Imprime a base de IVA incluído? |  |  | Sim = 1 Não =0 |  |  |
|  | Imprime a mensagem “treino” durante o modo de treino? |  |  | Sim = 2 Não =0 |  |  |
| 14 | Símbolo de MOEDA: (ver nota2) | MOEDA. #1 = |  | . |  |  |
| 15 |  | MOEDA. #2 = |  | . |  |  |
| 16 |  | MOEDA. #3 = |  | . |  |  |
| 17 |  | MOEDA. #4 = |  | . |  |  |
| 18 | Imprime o número de pedido de cozinha no talão? |  |  | Sim = 0 Não =1 |  |  |
|  | Imprime o preço do artigo na impressora de cozinha? |  |  | Sim = 2 Não =0 |  |  |
| 19 | Imprime os registos de modo Void na impressora de cozinha? |  |  | Sim = 0 Não =1 |  |  |
|  | Imprime os registos de treino na impressora de cozinha? |  |  | Sim = 2 Não= 0 |  |  |
| 20 | Consolida artigos na impressora de cozinha? |  |  | Sim = 0 Não =1 |  |  |
|  | Consolida artigos na memória de mesas? |  |  | Sim = 0 Não =2 |  |  |
|  | Unidade de volume. |  | Galões = | 0 |  |  |
|  |  |  | Litros = | 4 |  |  |
| 21 | Imprime cabeçalho no talão? |  |  | Sim = 0 Não =1 |  |  |
|  | Imprime rodapé no talão? |  |  | Sim = 0 Não =2 |  |  |
| 22 | Imprime cabeçalho na factura? |  |  | Sim = 1 Não =0 |  |  |
|  | Imprime rodapé na factura? |  |  | Sim = 2 Não =0 |  |  |
| 23 | Imprime média de artigos por cliente no relatório financeiro? |  |  | Sim = 0 Não 1 |  |  |
|  | Imprime média de vendas por cliente no relatório financeiro? |  |  | Sim = 0 Não 2 |  |  |
| 24 | Emitir um segundo talão para a mesma transacção? |  |  | Sim = 1 Não =0 |  |  |
|  | Imprime ordenado por grupos na impressora de cozinha? |  |  | Sim = 2 Não 0 |  |  |
|  | Imprime o número de PLU e a descrição no talão? |  |  | Sim = 4 Não =0 |  |  |
| 25 | Não imprime os relatórios ao ler no computador? |  |  | Sim = 1 Não =0 |  |  |
|  | Imprime número de PLU no relatório de PLU? |  |  | Sim = 2 Não 0 |  |  |
|  | Grande total é: | Venda líquida = |  | 4 |  |  |
|  |  | Venda bruta = |  | 0 |  |  |
| 26 | SEM USO |  |  |  |  |  |
| 27 | Enviar pedido para a impressora de cozinha quando se digita a tecla SBTL? |  |  | Sim = 1 Não =0 |  |  |
|  | Imprime data no sistema de mesas por total? |  |  | Sim = 2 Não =0 |  |  |
| 28 | Imprime logo gráfico no cabeçalho do talão? |  |  | Sim = 1 Não =0 |  |  |
|  | Imprime logo gráfico no rodapé do talão? |  |  | Sim = 2 Não =0 |  |  |
| 29 | Imprime logo gráfico no cabeçalho da factura? |  |  | Sim = 1 Não =0 |  |  |
|  | Imprime logo gráfico no rodapé da factura? |  |  | Sim = 2 Não =0 |  |  |
| 30 | Logo gráfico no cabeçalho | Defeito = |  | 0 |  |  |
|  |  | Utilizador = |  | 1 |  |  |
|  | Logo gráfico no rodapé | Defeito = |  | 0 |  |  |
|  |  | Utilizador = |  | 2 |  |  |
| 31 | Número de linhas de avanço inicial no talão (Esta opção opera quando se activa o auto corte.) |  |  | 0-5 |  |  |
| 32 | Número de linhas de avanço final no talão (Esta opção opera quando se activa o auto corte.) |  |  | 0-5 |  |  |
| 33 | Imprime mensagem “treino” ao entrar ou sair do modo de treino? |  |  | Sim = 0 Não =2 |  |  |
|  | Imprime Treino no Jornal Electrónico |  |  | Sim = 0 Não =1 |  |  |
| 34 | Não imprime ao abrir mesa ou cobrar uma mesa? |  |  | Sim = 1 Não =0 |  |  |
|  | Imprime mesa com a tecla Imprime Factura? |  |  | Sim = 2 Não =0 |  |  |
|  | Imprime no jornal electrónico só totais de talão? |  |  | Sim = 4 Não =0 |  |  |
| 35 | Imprime cópia de Venda a Dinheiro? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |

NOTA 1: Opção de impressão # 8  - Para seleccionar um símbolo diferente, colocar o código alfanumérico de três dígitos.

NOTA 2: Opções de impressão # 14,15,16,17  - Usa-se a função de conversão de divisas, pode-se seleccionar um símbolo apropriado para cada divisa. Para seleccionar um símbolo diferente, meter o código alfanumérico de três dígitos.

NOTA 3: A opção de impressão # 35 só está disponível a partir da eprom PED 2.7 inclusive.

### Códigos de Teclas de Função

| - Código | - Função | - Código | - Função | - Código | - Função | - Código | - Função |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - NLU 1 | - 39 | - CREDITO 3 | - 65 | - MACRO 1 | - 91 | - SBTL |
| - 14 | - NLU 14 | - 40 | - CREDITO 4 | - 66 | - MACRO 2 | - 92 | - BALANÇA |
| - 15 | - Tecla 1 | - 41 | - CREDITO 5 | - 67 | - MACRO 3 | - 93 | - SERVIÇO |
| - 16 | - Tecla 2 | - 42 | - CREDITO 6 | - 68 | - MACRO 4 | - 94 | - MESA No. |
| - 17 | - Tecla 3 | - 43 | - CREDITO 7 | - 69 | - MACRO 5 | - 95 | - TARA |
| - 18 | - Tecla 4 | - 44 | - CREDITO 8 | - 70 | - MACRO 6 | - 96 | - PARA LEVAR |
| - 19 | - Tecla 5 | - 45 | - TROCA CHEQUE | - 71 | - MACRO 7 | - 97 | - ISENTO DE IVA |
| - 20 | - Tecla 6 | - 46 | - ENDOSSO CHEQUE | - 72 | - MACRO 8 | - 98 | - IVA 1 |
| - 21 | - Tecla 7 | - 47 | - CHEQUE | - 73 | - MACRO 9 | - 99 | - IVA 2 |
| - 22 | - Tecla 8 | - 48 | - CONTA No. | - 74 | - MACRO 10 | - 100 | - IVA 3 |
| - 23 | - Tecla 9 | - 49 | - LIMPAR (ESC) | - 75 | - DEVOLUÇÃO | - 101 | - IVA 4 |
| - 24 | - Tecla 0 | - 50 | - EMPREGADO # | - 76 | - MODIF. 1 | - 102 | - GORJETA |
| - 25 | - Tecla 00 | - 51 | - MOEDA 1 | - 77 | - MODIF. 2 | - 103 | - CORRECÇÃO |
| - 26 | - Ponto Decimal | - 52 | - MOEDA 2 | - 78 | - MODIF. 3 | - 104 | - SUBTRACÇÃO |
| - 27 | - #/ABRIR GAVETA | - 53 | - MOEDA 3 | - 79 | - MODIF. 4 | - 105 | - VALIDAÇÃO |
| - 28 | - %1 | - 54 | - MOEDA 4 | - 80 | - MODIF. 5 | - 106 | - PAGAM.CONTAS |
| - 29 | - %2 | - 55 | - SERVI-AUTO | - 81 | - SALDO | - 107 | - TALÃO ON/OFF |
| - 30 | - %3 | - 56 | - TOMAR NO LOCAL | - 82 | - PAGAM 1 | - 108 | - INACTIVO |
| - 31 | - %4 | - 57 | - ANULA ULTIMA | - 83 | - PAGAM 2 | - 109 | - REFERENCIA |
| - 32 | - %5 | - 58 | - TROCA CUPÃO | - 84 | - PAGAM 3 | - 110 | - VDA.DINHEIRO |
| - 33 | - X/HORA | - 59 | - SUBTOTAL CUPÃO | - 85 | - AVANÇA TALÃO |  |  |
| - 34 | - SOMA CONTAS | - 60 | - COBRAR CUPÃO | - 86 | - IMP. CONTA |  |  |
| - 35 | - ANULA TALÃO | - 61 | - CLIENTES/MESA | - 87 | - PROMOÇÃO |  |  |
| - 36 | - TOTAL | - 62 | - PLU | - 88 | - RECEBIM 1 |  |  |
| - 37 | - CREDITO 1 | - 63 | - NIVEL 1 | - 89 | - RECEBIM 2 |  |  |
| - 38 | - CREDITO 2 | - 64 | - NIVEL 2 | - 90 | - RECEBIM 3 |  |  |

### Programa 100 – Programação do estado de PLU

- Rodar a chave para a posição P.

- Para iniciar o programa, meter 1 0 0, e digitar a tecla SBTL.

- Seleccionar o PLU ou PLUs que deseja programar numa das seguintes maneiras:

- Digitar uma tecla de PLU no teclado, ou

- Digitar a primeira tecla de PLU e a última tecla de PLU que tem que receber as mesmas opções, ou

- Meter até 15 dígitos numéricos e digitar a tecla PLU, ou

- Meter o número do primeiro PLU e digitar a tecla PLU. Meter o número do último PLU e digitar a tecla PLU.

- Ver a “Tabela de Estados de PLU” para determinar os valores de N1 a N9. (Se uma direcção oferece mais de uma opção, incluir os valores de cada opção e meter a soma. Por exemplo, se deseja taxar o PLU com IVA1 e IVA3, incluir os valores de sua eleição, 1 + 4, e meter a soma "5" para a direcção N5.) Introduzir os valores elegidos e digitar a tecla X/HORA.  (Não necessita meter os zeros à esquerda. Por exemplo, se selecciona só um valor para N9, p.e. auto tara número 1, só meter 1.)

- Para programar PLUs adicionais, repetir desde o passo 3, ou digitar a tecla TOTAL para finalizar o programa.

#### Tabela de Estados de PLU

| Direcção | Opção | Valor | = | Soma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | PLU tem preço fixo? | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | PLU permite ultrapassar preço fixo? | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
|  | PLU é taxável por IVA 1? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N2 | PLU é taxável por IVA 2? | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | PLU é taxável por IVA 3? | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | PLU é taxável por IVA 4? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N3 | PLU permite a venda com cupões? | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | PLU é artigo negativo? | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | PLU é especial? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N4 | PLU é artigo único? | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Obriga número de referência? | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | PLU vende-se por volume? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N5 | PLU tem controle de stock? | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | PLU está inactivo? | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | PLU pode usar balança? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N6 | PLU tem entrada automática de peso? | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | PLU é um condimento? | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | Obriga a entrada de PLU condimento? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N7 | Imprime PLU no talão? | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | SEM USO |  |  |  |
|  | Imprime PLU em saldo pendente? | Sim = 0 Não = 4 |  |  |
| N8 | Imprime preço de artigo no talão? | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | Imprime preço de artigo em saldo pendente? | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
|  | PLU não permite promoção? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N9 | Contador de PLU não se limpa ao fazer o relatório Z de PLUs? | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | PLU permite ultrapassar prefixado só na posição Gerente (X)? | Sim = 2 Não = 0 |  |  |

### SAMSUNG ER 380 E 380M

RESET

“S”: PREMIR A TECLA CHEQUE COM A MÁQUINA DESLIGADA, LIGAR A MÁQUINA E DE SEGUIDA PREMIR AS TECLAS SEGUINTES PELA SEQUÊNCIA QUE SE INDICA TECLA DO CANTO SUPERIOR ESQº., DO CANTO INFERIOR ESQº., DO CANTO SUPERIOR DIREITO E POR ÚLTIMO A TECLA DO CANTO INFERIOR DIREITO.

APÓS RESET A CONFIGURAÇÃO DE MEMÓRIA FICA COMO SEGUE:

“S”: “60” “ST” “1” (PLUS) “X/HORA” “100” “TOTAL”

“2” (EMPREG) “X/HORA” “5” “TOTAL”

“3” (GRUPOS) “X/HORA” “5” “TOTAL”

“4” (Nº. MESAS) “X/HORA” “5” “TOTAL”

“5” (LINHAS DETALHE) “X/HORA” “50” “TOTAL”

“6” (TIPO SALDO) “X/HORA” “0” “TOTAL (COM “1” NÃO DESCRIMINA)

“7” (NIVEL DE PREÇOS) “X/HORA” “1” “TOTAL”

“8” (OFERTAS) “X/HORA” “0” “TOTAL”

“9” (JORN.ELECTR.) “X/HORA” “4 500” “TOTAL” “TOTAL”

CONFIGURAÇÃO DA PORTA

PC              -  “S”: “80” “ST” “5” “X/HORA” “1” “TOTAL” “TOTAL”

BALANÇA – “S”: “80”  “ST” “5” “X/HORA” “2” “TOTAL”

“10” “X/HORA” “2” “TOTAL” “TOTAL” (CAS)

“10” “X/HORA” “0” “TOTAL” “TOTAL” {F-220 OU NCI (S/TECLADO)}

“10” “X/HORA” “1” “TOTAL” “TOTAL” (SÓ PESO)

IMPRESSORA – “S”: “80” “ST” “5” “X/HORA” “4” “TOTAL”

(ELLIX 20) -  “11” “X/HORA” “3” “TOTAL” “TOTAL”

(SRP-300) -  “11” “X/HORA” “3” “TOTAL” “TOTAL”

(SRP-350) -  “11” “X/HORA” “2” “TOTAL” “TOTAL”

(TM – 295)-  “11” “X/HORA” “10” “TOTAL” “TOTAL”

SCANNER – “S”: “80” “ST” “5” “X/HORA” “6” “TOTAL” “TOTAL”

DISPLAY TORRE – “S” “80” b) “ST” “5” “X/HORA” “9” “TOTAL” “TOTAL”

LEITURA DA CONFIGURAÇÃO DE MEMÓRIA

“S”: “60” “ST” “TOTAL”

LEITURA DA VERSÃO DA EPROM

“S”: “50” “ST”

LEITURA DA CONFIGURAÇÃO DAS PORTAS

“S”: “80” “ST” “TOTAL” (PORTA 1)

“S”: “81” “ST” “TOTAL” (PORTA 2) (SÓ NA ER 380M)

PROGRAMAÇÃO DE NºS. CONSECUTIVOS

“S”: “91” “ST” “Nº. DO PRÓXIMO Z FINANCEIRO” “X/HORA”

“S”: “92” “ST” “Nº. DO PRÓXIMO Z FINANCEIRO DE TREINO” “X/HORA”

“S”: “93” “ST” “Nº. DO PRÓXIMO  TALÃO” “X/HORA”

“S”: “94” “ST” “Nº. DA PRÓXIMA VDA. DINHEIRO” “X/HORA”

DATA E HORA

“PGM”: “1300” “ST” “HHMM” “X/HORA” “MMDDAA” “X/HORA” “TOTAL”

“PGM”: “30” “ST”  “11” “X/HORA” “1” “ST” “TOTAL” (PARA VIR DDMMAA)

ACTIVAR JORNAL ELECTRÓNICO E PARAR OPERAÇÕES C/JORNAL ELECTRONICO CHEIO E AVISAR EMPREGADO COM JORNAL ELECTRÓNICO CHEIO

“PGM”: “30” “ST” “24” “X/HORA” “7” “ST” “TOTAL”

ENVIAR RELATÓRIO Z PARA O JORNAL ELECTRÓNICO

“PGM”: “30” “ST” “25” “X/HORA” “2” “ST” “TOTAL”

PROGRAMAR ENROLADOR Pª. JORNAL.

“PGM”: “30” “ST” “30” “X/HORA” “1” “ST” “TOTAL” OU

“30” “ST” “30” “X/HORA” “3” “ST” “TOTAL” (C/ ENROL.E SÓ LÊ NOME E PREÇO DE

PLU)

“30” “ST” “30” “X/HORA” “7” “ST” “TOTAL” (O MESMO DO ANTERIOR E FAZ FACTURA

AO PREMIR TOTAL) SÓ COM A EPROM  COM VERSÃO SUPERIOR A 1.7

TRABALHAR C/GAVETA ABERTA

“PGM”: “30” “ST” “4” “X/HORA” “1” “ST” “TOTAL”

PARA TIRAR TALÕES MULTIPLOS

“PGM”: “30” “ST” “6” “X/HORA” “4” “ST” “TOTAL”

PROGAMAR IVAS

CRIAR TECLAS DE IVA

“S”: “70” “ST” 98” “TECLA IVA 1”, “99” “TECLA DE IVA 2”, “100” “TECLA IVA 3”, “101” “TECLA IVA 4” “TOTAL”

PROGRAMAR VALOR DO IVA

“PGM”: “XX.XXX“ “20” “TECLA DE IVA 1” “TOTAL”

“XX.XXX” “20” “TECLA DE IVA 2” “TOTAL” ETC

PROGRAMAR TECLA PARA FAZER E LIMPAR JORNAL ELECTRÓNICO

“SM”: “70” “ST” “65” “PREMIR ”MACRO” “TOTAL”

“P”: “1500” “ST” “MACRO MUDAR A CHAVE PARA “X” INSCREVER “300” E PREMIR “ST” MUDAR A CHAVE PARA “Z” INSCREVER “399” E PREMIR “ST” MUDAR A CHAVE PARA “P” E PREMIR “MACRO” E EM SEGUIDA “TOTAL”

PROGRAMAR TECLA PARA FAZER E LIMPAR JORNAL ELECTRÓNICO E ACCIONAR ENROLADOR

“SM”: “70” “ST” “65” “PREMIR ”MACRO” “TOTAL”

“P”: “1500” “ST” “MACRO” INSCREVER “30” PREMIR “ST” INSCREVER “30” PREMIR “X/HORA” INSCREVER “5” PREMIR “ST” E EM SEGUIDA “TOTAL” MUDAR A CHAVE PARA “X” INSCREVER “300” E PREMIR “ST” MUDAR A CHAVE PARA “Z” INSCREVER “399” E PREMIR “ST” MUDAR A CHAVE PARA “PGM” INSCREVER “30” PREMIR “ST” INSCREVER “30” PREMIR “X/HORA” INSCREVER “4” PREMIR “ST” E EM SEGUIDA “TOTAL”, PREMIR A TECLA  “MACRO” E EM SEGUIDA “TOTAL”

.PARA NÃO IMPRIMIR VALORES DO IVA NO TALÃO

“PGM”: “40” “ST” “12” “X/HORA” “1” “ST” “TOTAL”

PARA IMPRIMIR SÍMBOLO DO IVA

“PGM”: “40” “ST” “1” “X/HORA” “0” “ST” “TOTAL”

PARA NÃO IMPRIMIR TREINO NO TALÃO NEM BASE NEM % DO IVA

“PGM”: “40” “ST” “13” “X/HORA” “0” “ST” “TOTAL”

NÃO IMPR. ENTRADA OU SAÍDA DE TREINO E NÃO IMPR. JORN. ELECTRÓNICO NO MODO DE TREINO

“PGM”: “40” “ST” “33” “X/HORA” “3” “ST” “TOTAL”

DESACTIVAR TALÃO QUANDO MUDA EMPREGADO

“PGM”: “40” “ST” “9” “X” “7ª)” “ST” “TOTAL”

ª) SE COLOCAR “1” IMPRIME O GRANDE TOTAL

PARA NÃO IMPRIMIR COM A TECLA “AB.GAVETA”

“PGM”: “70” “ST” “0200” “#/GAVETA” “TOTAL”

CONFIGURAR TECLA PERCENTAGEM (PARA DESCONTOS)

“PGM”: “70” “ST” “72700” “%” “TOTAL” (SEM VALOR FIXO DE PERCENTAGEM)

“70” “ST” “62700” “%” “TOTAL” (COM PERCENTAGEM FIXA)

“90” “ST” “XXXXXª” “TECLA %” “TOTAL”

ª) PARA 5 % = 05000

PROGRAMAÇÃO DE EMPREGADOS

(O QUE ESTÁ A SUBLINHADO É PARA REPETIR SE TIVER MAIS PROGRAMAÇÕES DO MESMO TEOR A FAZER)

PROGRAMAR TREINO

“PGM”: “801” “ST” “Nº. EMPREG.” “X/HORA” “1” “ST” “TOTAL”

PROGRAMAR NOME DE EMPREGADO

“PGM”: “810” “ST” “Nº. EMPREG.” “X/HORA” “18 CARACTERES” “ST” “TOTAL”

PROGRAMAÇÃO DO CÓDIGO SECRETO DO EMPREGADO

“PGM”: “800” “ST” “Nº. EMPR.” “X/HORA” “CÓD.SECRETO ATÉ 6 DIGITOS” “ST” “TOTAL”

DESCRITIVOS NAS TECLAS DE FUNÇÃO

“PGM”: “80” “ST” “18 CARACT.” “TECLA ONDE SE QUER O DESCRITIVO” “TOTAL”

PROGRAMAR PLUS EM GRUPOS

“PGM”: “150” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”)

“Nº. GRUPO” “X/HORA” “TOTAL”

PROGRAMAR IVAS NOS PLUS E BALANÇA

“PGM”: “100” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”)

“500 000 000” (500 041 000ª)“X/HORA” (IVA 1) “TOTAL”

“PGM”: “100” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”)

“110 000 000” (110 041 000ª)“X/HORA” (IVA 2) “TOTAL”

“PGM”: “100” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”)

“120 000 000” (120 041 000ª)“X/HORA” (IVA 3) “TOTAL”

“PGM”: “100” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”)

“140 000 000” (140 041 000ª)“X/HORA” (IVA 4) “TOTAL”

SE TIVER “PLUs” CONSECUTIVOS COM O MESMO IVA PREMIR A TECLA DO PRIMEIRO E DO ÚLTIMO PLU, INTRODUZIR O STATUS E PREMIR “X/HORA”

ª) NO CASO DE TRABALHAR COM PLUS QUE TRABALHEM OBRIGATÓRIAMENTE COM BALANÇA, COLOCAR ESTE STATUS.

ATENÇÃO: SE OS PLUS TIVEREM PREÇO FIXO SUBTRAIR UMA UNIDADE AO ALGARISMO DA ESQUERDA.

ABRIR PLUS

(TERÁ QUE FAZER  PARA TODOS OS PLUS QUE NÃO ESTÃO NO TECLADO)

“PGM”: “100” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”) “0”

“X/HORA”  “TOTAL” (ATENÇÃO QUE OS PLUS DESTA MANEIRA FICAM SEM QUALQUER STATUS)

DESCRITIVOS NOS PLUS

“PGM”: “300” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”)

“18 CARACT.” “X/HORA” “TOTAL”

PREÇOS NOS PLUS

“PGM”: “200” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”) “7 DIG.”

“X/HORA” “TOTAL”

PARA TRABALHAR COM SCANNER TEM QUE COLOCAR RAM EXTRA DE 4 MB

DESCRITIVOS NOS PLUS (C/SCANNER)

“PGM”: “300” “ST” “APONTAR O SCANNER PARA O  CÓDIGO DE BARRAS” “18 CARACT.”

“X/HORA” “TOTAL”

PREÇOS NOS PLUS (C/SCANNER)

“PGM”: “200” “ST” “APONTAR O SCANNER PARA O  CÓDIGO DE BARRAS” “7 DIG.”

“X/HORA” “TOTAL”

AGRUPAR PLUS C/SCANNER

PGM: “350” “ST” (APONTAR O SCANNER Pª. O CÓDIGO DE BARRAS DO PRODUTO E PREMIR A TECLA DO RESPECTIVO PLU OU MARCAR O Nº DO PLU NO TECLADO NUMÉRICO E PREMIR A TECLA “PLU”  “TOTAL”

DESCRITIVOS DOS GRUPOS

“PGM”: “910” “ST” “Nº GRUPO” “X/HORA” “18 CARACT.” “ST” “TOTAL”

ACTIVAÇÃO DA IMPRESSORA DE COZINHA (FAZ-SE ATRAVÉS DOS GRUPOS)

“PGM”: “900” “ST” “Nº. GRUPO” “X/HORA” “21ª)0º)” “ST” “TOTAL”

ª) SE FÔR IMPR. COZINHA SERÁ “2” EM VEZ DE “1” (NA ER-380M A PARTIR DA EPROM VERSÃO 2.5 COLOCAR “4” PARA IMPRIMIR NA PORTA 2, OU SEJA COLOCAR “240” PARA IMPRIMIR O PEDIDO DA COZINHA NA IMPRESSORA) NÃO PRECISA DE CONFIGURAR PORTA PARA A IMPRESSORA

º) “0” IMPRIME A PRETO – “1” IMPRIME A VERMELHO SE FOR UMA IMPRESSORA MATRICIAL

PROGRAMAÇÃO DE BALANÇA

BALANÇA – “S”: “80”  “ST” “5” “X/HORA” “2” “TOTAL”

“10” “X/HORA” “1ª)” “TOTAL” “TOTAL”

ª) PARA BALANÇA SEM TECLADO OU PARA A DIBAL F-220 UTILIZAR “0”

PARA TRABALHAR COM IMPRESSORA DE TALÃO

É NECESSÁRIO CONFIGURAR AS TECLAS COMO SE FOSSE TRABALHAR COM MESAS, MAS DEPOIS DE COLOCAR OS STATUS NAS TECLAS PODE APAGÁ-LAS COM EXCEPÇÃO DA TECLA FACTURA.

CRIAÇÃO DE TECLAS PARA TRABALHAR C/MESAS

“SM”: “70” “”ST” “94” “TECLA MESA”

“93” “TECLA SERVIÇO”

“86” “TECLA IMPR. FACTURA”

“48” “TECLA FACTURA”

FLAGS PARA AS TECLAS QUE TRABALHAM COM MESAS (PARA TRABALHAR C/MESAS E  IMPRESSORA EXTERNA PARA FAZER V.D.)

TECLA MESA - “PGM”: “70” “ST” “5”  “MESA”

TECLA SERVIÇO - “PGM”: “70” “ST” “0” “SERVIÇO”

TECLA IMPR. FACTURA – “PGM”: “70” “ST” “13” “IMPR. FACTURA”

TECLA FACTURA – “PGM”: “70” “ST” “710” “FACTURA”

FLAGS PARA AS TECLAS QUE TRABALHAM COM MESAS (PARA FAZER FACTURA NA PRÓPRIA MÁQUINA, P/TRABALHAR OU NÃO C/MESAS)

TECLA MESA - “PGM”: “70” “ST” “5”  “MESA”

TECLA SERVIÇO - “PGM”: “70” “ST” “0 “SERVIÇO

TECLA IMPR. FACTURA – “PGM”: “70” “ST” “3” “IMPR. FACTURA”

TECLA FACTURA – “PGM”: “70” “ST” “310” “FACTURA

PARA DESCRIMINAR NO JORN. ELECTRONICO E N/IMPRIMIR QUANDO ABRE MESAS (IMPRIME QUANDO VAI AO TOTAL)

“PGM”: “40” “ST” “34” “X/HORA” “1” “ST” “TOTAL”

FUNCIONAMENTO DE MESAS

INSCREVER O Nº. DA MESA PREMIR “MESA” DIGITAR OS PRODUTOS E PREMIR “SERVIÇO” PROCEDER DE MODO ANÁLOGO PARA OUTRAS MESAS OU PARA A MESMA MESA.

PARA LEVAR A CONTA À MESA, INSCREVER O Nº. DA MESA, PREMIR A TECLA “MESA” E A TECLA “IMPR. FACTURA”.

PARA PAGAMENTO DA MESA, INSCREVER O Nº. DA MESA, PREMIR A TECLA “MESA”,PREMIR “ST” SE HOUVER LUGAR A TROCO E DE SEGUIDA UMA TECLA DE FINALIZAÇÃO (TOTAL, CHEQUE, MULTIBANCO, VISA) E EM SEGUIDA VOLTAR A PREMIR “TOTAL” SE QUISER FACTURA, SE NÃO QUISER PREMIR “CLEAR”.

FUNCIONAMENTO S/MESAS MAS COM FACTURA

ANTES DE INICIAR OS REGISTOS, NO MEIO DOS REGISTOS OU ANTES DE FINALIZAR A CONTA, PREMIR A TECLA “FACTURA” EM SEGUIDA FINALIZAR E SE QUISER FACTURA PREMIR A TECLA “TOTAL” , SE NÃO QUISER PREMIR “CLEAR”.

FAZER PEDIDOS PARA A COZINHA COM A TECLA “ST”

“PGM”: “”40” “ST” “27” “X/HORA” “3” “ST” “TOTAL”

PARA SABER SE TEM MESAS ABERTAS

“X”: “11” “ST”

IMPRIMIR CABEÇALHO E RODAPÉ NAS VDAS. A DINHEIRO

“PGM”: “40” “ST” “22” “X/HORA” “3” “ST” “TOTAL”

CRIAR E CONFIGURAR TECLA “BALANÇA”

“S”: “70” “ST” “92” “TECLA ONDE QUER COLOCAR A TECLA BALANÇA”

“P”: “70” “ST” “4” “BALANÇA” “TOTAL”

CONFIGURAÇÃO DA BALANÇA DIBAL MOD. C122

LIGAR A BALANÇA, QUANDO ELA COMEÇAR A RODAR PREMIR SIIMULTÂNEAMENTE DEPT. 7 E ENTER, LOGO DE SEGUIDA PREMIR C E ATRAVÉS DAS TECLAS PARA CIMA E PARA BAIXO ATÉ APARECER O CANAL 13ª) DE SEGUIDA PREMIR ENTER.

DESLIGAR E LIGAR A BALANÇA.

ª) COM ALGUMAS EPROMS É NO CANAL 16.

LOGOTIPOS

CABEÇALHO (6 LINHAS)

“PGM”: “700” “ST” “Nº. LINHA”ª) “X/HORA” “32 CARACT.” “ST” “TOTAL”

ª) 1 A 6

RODAPÉ (6 LINHAS)

“PGM”: “700” “ST” “Nº. LINHA”ª) “X/HORA” “32 CARACT.” “ST” “TOTAL”

ª) 7 A 12

IMPRIMIR LOGOTIPO

“PGM”: “40” “ST” “28” “X/HORA” “1ª” “ST” “TOTAL”

ª) “1” PARA IMPRIMIR EM CIMA, “2” PARA IMPRIMIR EM BAIXO E “3” PARA IMPRIMIR AMBOS.

CARREGAR LOGOGRÁFICO (SÓ ATRAVÉS DO PC)

1º. – CRIAR LOGOGRÁFICO (384 x 192 PIXELS) A PRETO E BRANCO

2º. – GUARDAR O LOGOGRÁFICO NO DISCO RÍGIDO

3º. – ABRIR A PROGRAMAÇÃO DA ER 380

4º. – IR A UTILITY E SELECCIONAR CONVERT LOGO IMAGE

5º. – SELECCIONAR FILE OPEN E PROCURAR O FICHEIRO ONDE TEM O LOGOGRÁFICO

CRIADO.

6º. – ABRIR O FICHEIRO E SELECCIONAR SAVE AS PRE IMG EM SEGUIDA CLICAR

EM OK DEPOIS IR A DOWN PROGRAM E SELECCIONAR PREAMBLE IMAGE E

ESPERAR QUE O PROGRAMA DESCARREGUE O LOGOGRÁFICO PARA A MÁQUINA.

LIMPEZAS

GT    –     “S”: “30” “ST”

TOTAIS - “S”: “20” “ST”

LEITURAS

DIÁRIA NORMAL (FINANC.) – “X” OU “Z”: “1” “ST”

DIÁRIA NORMAL (PLUS) – “X” OU “Z”: “3” “ST”

DIÁRIA TREINO  -  “X” OU “Z”: “12” “ST”

MENSAL NORMAL (FINANC.) - “X” OU “Z”: “201” “ST”

MENSAL NORMAL (PLUS) - “X” OU “Z”: “203” “ST”

MENSAL TREINO - “X” OU “Z”: “212” “ST”

(PARA OUTRAS LEITURAS CONSULTAR O MANUAL)

LEITURA DE PROGRAMAÇÕES

PLUS - “PGM”: “15“ “ST” “TECLA DO 1o. PLU” “TECLA DO ULTIMO PLU” OU “No. DO 1o.

PLU TECLA “PLU” No. DO ULTIMO PLU TECLA DE “PLU” PARA SAIR PREMIR

“TOTAL”

MACRO# - “PGM”: “15“ “ST” “MACRO#”

GRUPOS - “PGM”: “15“ “ST” “0” “X/HORA”

IVAS - “PGM”: “15“ “ST” “1” “X/HORA”

OPÇÕES SISTEMA - “PGM”: “15“ “ST” “2” “X/HORA”

OPÇÕES IMPRESSÃO - “PGM”: “15“ “ST” “3” “X/HORA”

TECLAS FUNÇÃO - “PGM”: “15“ “ST” “4” “X/HORA” “PREMIR A TECLA QUE LER”

EMPREGADOS - “PGM”: “15“ “ST” “5” “X/HORA”

CABEÇALHO - “PGM”: “15“ “ST” “6” “X/HORA”

RODAPÉ - “PGM”: “15“ “ST” “7” “X/HORA”

MENSAG.ENDOSSO CHEQUE - “PGM”: “15“ “ST” “8” “X/HORA”

MENSAG.RELAT.FINANCEIRO - “PGM”: “15“ “ST” “9” “X/HORA”

MENSAG.RELAT.EMPREG. - “PGM”: “15“ “ST” “10” “X/HORA”

NOMES MACROS - “PGM”: “15“ “ST” “11” “X/HORA”

LIMITE CAIXA - “PGM”: “15“ “ST” “12” “X/HORA”

LIMITE TROCO CHEQUE - “PGM”: “15“ “ST” “13” “X/HORA”

DATA E HORA - “PGM”: “15“ “ST” “14” “X/HORA”

PESO TARA - “PGM”: “15“ “ST” “15” “X/HORA”

NÚMERO DE MÁQUINA - “PGM”: “15“ “ST” “16” “X/HORA”

PROMOÇÕES - “PGM”: “15“ “ST” “17” “X/HORA”

(PARA SAIR PREMIR “TOTAL”)

FAZER JORNAL ELECTRÓNICO

“X”: “300” “ST”

LIMPAR JORNAL ELECTRÓNICO

“Z”: “399” “ST”

LIMITAR O VALOR DE ENTRADA EM TECLAS DE FINALIZAÇÃO

“PGM”: “90” “ST” INTRODUZIR O VALOR MÁXIMO DE TRANSACÇÃO, PREMIR A TECLA QUE SE QUER LIMITAR E EM SEGUIDA “TOTAL”

ADICIONAR 2 MESAS (NA ER380 A PARTIR DA EPROM 2.7)

DEPOIS DE TER AS MESAS ABERTAS E MOVIMENTADAS, PREMIR A TECLA “MESA No.” DIGITAR O Nº. DA MESA QUE QUER TRANSFERIR E PREMIR “TOTAL” DIGITAR EM SEGUIDA O Nº. DA MESA PARA ONDE QUER TRANSFERIR A 1ª. E PREMIR “TOTAL”.

FAZER VDAS A DINHEIRO  (NA ER380 A PARTIR DA EPROM 2.9 E NAS ER380M A PARTIR DA EPROM 1.2R)

CRIAR TECLA CRÉDITO 3 (COLOCAR DEPOIS OS DIZERES QUE ACHAR CONVENIENTES)

“SM”: “70” “ST” “39” “PREMIR A TECLA ONDE QUER COLOCAR CRÉDITO 3” “TOTAL”

“PGM”: “70” “ST” “1” “CRÉDITO 3” “TOTAL”

TAMBÉM PODE SE ASSIM O ENTENDER COLOCAR UM DESCRITIVO DIFERENTE NA TECLA DE “CRÉDITO3” (VDA. A DINHEIRO, POR EXEMPLO) PARA O QUE TERÁ DE UTILIZAR O PROGRAMA 80 (EM PGM) PARA O PROGRAMAR.

##### FUNCIONAMENTO

“REG”: FAZER OS REGISTOS NORMALMENTE, DEPOIS DO CLIENTE DIZER QUE QUER V.D. PREMIR A TECLA “CRÉDITO 3” E EM SEGUIDA “TOTAL” DEPOIS É SÓ PREENCHER O NOME, MORADA E CONTRIBUINTE DO CLIENTE.

PARA PODER FAZER ISSO NA PRÓPRIA MÁQUINA TERÁ QUE PROGRAMAR AS SEGUINTES OPÇÕES:

“PGM”: “30” “ST” “33” “X/HORA” “1” “ST” “TL”

“40” “ST” “35” “X/HORA” “1” “ST” “TL” (SE QUISER TER A OPÇÃO DE

FAZER CÓPIA DA V.D.)

Tabela de Códigos de Caracteres

| CARACTER | Ç | ü | é | â | ä | à | å | ç | ê | ë |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 |
| CARACTER | è | ï | î | ì | Ä | Å | É | æ | Æ | ô |
| CODIGO | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 |
| CARACTER | ö | ò | û | ù | ÿ | Ö | Ü | ¢ | £ | ¥ |
| CODIGO | 021 | 022 | 023 | 024 | 0250 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 |
| CARACTER | € | SPACE | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( |
| CODIGO | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 |
| CARACTER | ) | * | + | , | - | . | / | 0 | 1 | 2 |
| CODIGO | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 |
| CARACTER | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < |
| CODIGO | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 |
| CARACTER | = | > | ? | @ | A | B | C | D | E | F |
| CODIGO | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 |
| CARACTER | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| CODIGO | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 |
| CARACTER | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| CODIGO | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 |
| CARACTER | Ç | Ñ |  |  |  |  | a | b | c | d |
| CODIGO | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 |
| CARACTER | e | f | g | h | I | j | k | l | m | n |
| CODIGO | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| CARACTER | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x |
| CODIGO | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| CARACTER | y | z | LIMPAR  |  | Õ | õ | Ó | ó | É | é |
| CODIGO | 121 | 122 | 123 |  | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
| CARACTER | Ã | ã | Á | á | Â | â | DUPLO |  |  |  |
| CODIGO | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 999 |  |  |  |

#### Programação das mensagens do Relatório Financeiro

O relatório Financeiro permite-lhe reprogramar as descrições que aparecem com os totais e contadores. Por exemplo, o primeiro total do relatório financeiro "TOTAL PLU+" representa o total das entradas em PLUs positivos. Pode ser que queira reprogramar este total para que diga "VENDA ALIMENTAÇÃO". Pode-se reprogramar qualquer total do relatório Financeiro com uma descrição de até 18 caracteres. (Ver “Mensagem de Relatório Financeiro”).

- Rodar a chave para a posição P.

- Para iniciar o programa, introduzir 7 0 1 e digitar a tecla SBTL.

- Ver a tabela abaixo para inscrever o número que represente a linha que deseja programar; digitar a tecla X/HORA.

4.   Para programar

- Digitar a tecla TOTAL para finalizar o programar.

Mensagem de Relatório Financeiro

| X | Linha Mensagem | X | Linha Mensagem | X | Linha Mensagem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL PLU+ | 28 | CREDITO IVA3 | 55 | CRED 5 CAIXA |
| 2 | TOTAL PLU- | 29 | CREDITO IVA4 | 56 | CRED 6 CAJXA |
| 3 | TOTAL PLUS | 30 | CUPÃO CRED. | 57 | CRED 7 CAIXA |
| 4 | ISENTO DE IVA | 31 | DEVOLUÇÃO | 58 | CRED 8 CAIXA |
| 5 | VENDAS IVA 1 | 32 | ANULA ULTIMA | 59 | VEND.MULTIB. |
| 6 | VENDAS IVA 2 | 33 | CORRECÇÃO | 60 | VENDAS VISA |
| 7 | VENDAS IVA 3 | 34 | CHAVE VOID | 61 | VENDA CRED3 |
| 8 | VENDAS IVA 4 | 35 | ANULA TALÃO | 62 | VENDA CRED4 |
| 9 | IVA 1 | 36 | VENDA BRUTA | 63 | VENDA CRED5 |
| 10 | IVA 2 | 37 | EM EFECTIVO | 64 | VENDA CRED6 |
| 11 | IVA 3 | 38 | EM CHEQUES | 65 | VENDA CRED7 |
| 12 | IVA 4 | 39 | RECEBIDO 1 | 66 | VENDA CRED8 |
| 13 | SEM IVA 1 | 40 | RECEBIDO 2 | 67 | DIVISA 1 |
| 14 | SEMIVA 2 | 41 | RECEBIDO 3 | 68 | DIVISA 2 |
| 15 | SEM IVA 3 | 42 | PAGAM 1 | 69 | DIVISA 3 |
| 16 | SEM IVA 4 | 43 | PAGAM 2 | 70 | DIVISA 4 |
| 17 | TOT TOMAR | 44 | PAGAM 3 | 71 | TOTAL GAVETA |
| 18 | TOT LEVAR | 45 | TL DEPT.ESPEC. | 72 | PROMOÇÃO |
| 19 | TOT SERVIAUT | 46 | REDUÇÃO | 73 | SUBTRACÇÃO |
| 20 | % 1 | 47 | ABRIR GAVETA | 74 | GORJETA |
| 21 | % 2 | 48 | EFECTIVO CAIXA | 75 | TOT DE TREINO |
| 22 | % 3 | 49 | CHEQUES CAIXA | 76 | SALDO |
| 23 | % 4 | 50 | CUPÃO CAIXA | 77 | CLIENTES/MESA |
| 24 | % 5 | 51 | MULTIB. CAIXA | 78 | SALDO |
| 25 | VENDA LIQUIDA | 52 | VISA CAIXA | 79 | PAGAM. MESAS |
| 26 | CREDITO IVA1 | 53 | CRED 3 CAIXA | 80 | SERVIÇO |
| 27 | CREDITO IVA2 | 54 | CRED 4 CAIXA | 81 | OFERTAS |

#### Programação das mensagens do Relatório de Empregados

O relatório de Empregados permite-lhe reprogramar as descrições que aparecem com os totais e contadores. Por exemplo, o primeiro total do relatório empregados "VENDA LIQUIDA" pode-se reprogramar para que diga "VENDA BRUTA". Pode-se reprogramar qualquer total do relatório de Empregados com uma descrição de até 18 caracteres. (Ver “Mensagem de Relatório Empregados”).

- Rodar a a chave para a posição P.

- Para iniciar o programa, introduzir 7 1 0 e digitar a tecla SBTL.

- Ver a tabela abaixo para inscrever o número que represente a linha que deseja programar; digitar a tecla X/HORA.

4.  Para programar

5.  Digitar a tecla TOTAL para finalizar o programa.

| Mensagem de Relatório de Empregados X | Linha Mensagem | X | Linha Mensagem | X | Linha Mensagem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENDA LIQUIDA | 24 | CREDITO IVA2 | 47 | VENDA VISA |
| 2 | SEM IVA | 25 | CREDITO IVA3 | 48 | VENDA CRED3 |
| 3 | VENDAS IVA 1 | 26 | CREDITO IVA4 | 49 | VENDA CRED4 |
| 4 | VENDAS IVA 2 | 27 | CUPÃO CRED. | 50 | VENDA CRED5 |
| 5 | VENDAS IVA 3 | 28 | DEVOLUÇÃO | 51 | VENDA CRED6 |
| 6 | VENDAS IVA 4 | 29 | ANULA ULTIMA | 52 | VENDA CRED7 |
| 7 | IVA 1 | 30 | CORRECÇÃO | 53 | VENDA CRED8 |
| 8 | IVA 2 | 31 | CHAVE VOID | 54 | MOEDA 1 |
| 9 | IVA 3 | 32 | ANULA TALÃO | 55 | MOEDA 2 |
| 10 | IVA 4 | 33 | VENDA BRUTA | 56 | MOEDA 3 |
| 11 | SEM IVA1 | 34 | EM EFECTIVO | 57 | MOEDA 4 |
| 12 | SEM IVA2 | 35 | EM CHEQUES | 58 | TOTAL CAIXA |
| 13 | SEM IVA3 | 36 | RECEBIDO 1 | 59 | PROMOÇÃO |
| 14 | SEM IVA4 | 37 | RECEBIDO 2 | 60 | SUBTRACÇÃO |
| 15 | TOT TOMAR | 38 | RECEBIDO 3 | 61 | GORJETA |
| 16 | TOT LEVAR | 39 | PAGAM 1 | 62 | TOT EM TREINO |
| 17 | TOT SERVIAUT | 40 | PAGAM 2 | 63 | SALDO |
| 18 | % 1 | 41 | PAGAM 3 | 64 | CLIENTES/MESA |
| 19 | % 2 | 42 | TOTAL HASH | 65 | SALDO |
| 20 | % 3 | 43 | EFECTIVO CAIXA | 66 | PAGAM. MESAS |
| 21 | % 4 | 44 | CHEQUES CAIXA | 67 | SERVIÇO |
| 22 | % 5 | 45 | CUPÕES CAIXA | 68 | ABRIR GAVETA |
| 23 | CREDITO IVA1 | 46 | VENDA MULTIB. | 69 | OFERTAS |

CABOS PARA LIGAR BALANÇAS

CABO PARA BALANÇA DIBAL C 122 OU F-220 (B 1208)

REGIST.							BALANÇA

(9 PINOS MACHO)					    (9 PINOS MACHO)

2 --------------------------------------------------------------------- 2

3 --------------------------------------------------------------------- 3

5 --------------------------------------------------------------------- 5

CABO PARA BALANÇA CAS PD II (B 1243)

REGIST.							BALANÇA

(9 PINOS MACHO)					    (9 PINOS MACHO)

2 --------------------------------------------------------------------- 3

3 --------------------------------------------------------------------- 2

5 --------------------------------------------------------------------- 5

### CABO PARA BALANÇA CAS ER-S (B 1249+FICHA ADAPTADORA)

REGIST.							BALANÇA

(9 PINOS MACHO)					    (9 PINOS MACHO)

2 --------------------------------------------------------------------- 2

3 --------------------------------------------------------------------- 3

5 --------------------------------------------------------------------- 7

# TRABALHAR COM FACTURA, SEM MESAS COM A EPROM VERSÃO PED 1.1 E 1.2 E OUTRAS

(ACONSELHA-SE A TRABALHAR COM O TALÃO DESLIGADO)

MODO DE PROCEDER

FAZER OS REGISTOS E ANTES DE FINALIZAR PREMIR A TECLA DE FACTURA (TAMBÉM PODE SER PREMIDA NO INÍCIO OU A MEIO) SE QUISER FACTURA VOLTAR A PREMIR “TOTAL” SE NÃO QUISER PREMIR “LIMPAR” (CLEAR) E EM SEGUIDA TOTAL PARA LHE DAR O TALÃO.

CRIAÇÃO DE TECLAS PARA TRABALHAR C/MESAS

“SM”: “70” “”ST” “94” “TECLA MESA” (COLOCAR NA TECLA %2)

“93” “TECLA SERVIÇO” (COLOCAR NA TECLA MACRO)

“86” “TECLA IMPR. FACTURA” (COLOCAR NA TECLA RETORNO OU

DEVOLUÇÃO)

“48” “TECLA FACTURA”COLOCAR NA TECLA %1)

FLAGS PARA AS TECLAS QUE TRABALHAM COM MESAS (PARA FAZER FACTURA NA PRÓPRIA MÁQUINA, MAS N/TRABALHAR C/MESAS)

TECLA MESA - “PGM”: “70” “ST” “0”  “MESA (%2)”

TECLA SERVIÇO - “PGM”: “70” “ST” “2000 “SERVIÇO(MACRO)”

TECLA IMPR.FACTURA – “PGM”: “70” “ST” “3” “IMPR.FACTURA(RETORNO OU DEVOLUÇÃO)”

TECLA FACTURA – “PGM”: “70” “ST” “10” “FACTURA(%1)”

PARA ESCREVER “FACTURA No.” NA TECLA FACTURA

“PGM”: “80” “ST”  070 065 067 084 085 082 065 032 078 111 046 PREMIR TECLA “%1” E EM SEGUIDA “TOTAL” (SÓ PARA EPROMS C/VERSÃO ANTERIOR A 2.1)

PARA RECOLOCAR AS TECLAS QUE NÃO FAZEM FALTA

“SM”: “70” “ST” “29” “%2” “65” “MACRO” “75 “RETORNO” (OU DEVOLUÇÃO) E EM SEGUIDA “TOTAL”

ATENÇÃO: A MÁQUINA NÃO FAZ FACTURAS SE TIVER ACCIONADO INTERRUPÇÃO DE EMPREGADOS.

TRABALHAR COM FACTURAS COM A EPROM “PED 1.3 E ATÉ 2.2”

(ACONSELHA-SE A TRABALHAR COM O TALÃO DESLIGADO)

CHAVE EM “PGM” “30” “ST” “30” “X/HORA” “6” (OU “7” SE QUISER USAR O ENROLADOR) “ST” “TOTAL”

FAZER OS REGISTOS NORMALMENTE E PREMIR UMA TECLA DE FINALIZAÇÃO “TOTAL” “CHEQUE” “MULTIBANCO”, ETC., IRÁ APARECER NO VISOR “TOTAL” NO CASO DE DESEJAR FACTURA BASTA VOLTAR A PREMIR “TOTAL”, NO CASO DE NÃO QUERER FACTURA E QUERER TALÃO PREMIR “C” E EM SEGUIDA “TOTAL”.

TRABALHAR COM VDAS. A DINHEIRO (A PARTIR DA EPROM 2.6 DA ER380M)

CHAVE EM “S”: “70” “ST” “110” (E PRIMIR O LOCAL OND QUER COLOCAR A TECLA) “TOTAL”

FUNCIONAMENTO

“REG”: FAZER OS REGISTOS NORMALMENTE E TERMINAR EM QUALQUER TECLA DE FINALIZAÇÃO (TOTAL, CHEQUE, MULTIBANCO, VISA, ETC.). SE O CLIENTE QUISER VDA. A DINHEIRO, PREMIR A TECLA DE “VDA. A DINHEIRO” CRIADA NO PASSO ANTERIOR, SE QUISER ESCREVER ATRAVÉS DO TECLADO DA MÁQUINA O NOME, MORADA E Nº. DE CONTR. DO CLIENTE TERÁ QUE PROGRAMAR AS SEGUINTES OPÇÕES:

“PGM” “30” “ST” “33” “X/HORA” “1” “ST” “TL”

“40” “ST” “35” “X/HORA” “1 ” “ST” “TL” (SE QUISER TER A OPÇÃO DE

FAZER CÓPIA DA V.D.)

CÓDIGOS DE ERRO DA ER 380

| E0 | ERRO DE SEQUÊNCIA |
| --- | --- |
| E1 | PLU SEM DADOS |
| E2 | ERRO DE EMPREGADO |
| E3 | IMPORTANCIA ULTRAPASSADA |
| E4 | ERRO DE REDE |
| E5 | ERRO DE COMUNICAÇÃO |
| E6 | DATA E HORA |
| E7 | LIMITE ULTRAPASSADO |
| E8 | INACTIVO |
| E9 | CHAVE MANAGER (NA POSIÇÃO X) |
| E10 | OBRIGA REFERENCIA |
| E11 | ERRO DE SOMA CHEQUE |
| E12 | ERRO DE CONDIMENTO |
| E13 | OBRIGA TOMAR LOCAL/PARA LEVAR |
| E14 | SEM STOCK |
| E15 | OBRIGA GAVETA |
| E16 | OBRIGA OUTRAS VENDAS |
| E17 | ERRO BALANÇA |
| E18 | EMPREGADO NÃO CORRESPONDE |
| E19 | OBRIGA TARA DE PESO |
| E20 | OBRIGA DECLARAÇÃO DE CAIXA |
| E21 | COMUNICAÇÃO OFF LINE |
| E22 | OBRIGA ENDOSSO CHEQUE |
| E23 | MEMORIA TALÃO CHEIA |
| E24 | OBRIGA SUBTOTAL |
| E25 | ERRO PROMOÇÃO |
| E26 | MESA ABERTA |
| E27 | OBRIGA PASSWORD |
| E28 | NÃO SE PODE ANULAR PLU |
| E29 | ERRO CONFIGURAÇÃO RS 232C |
| E30 | OBRIGA PREÇO PROGRAMADO |
| E31 | OBRIGA PREÇO ABERTO |
| E32 | OBRIGA ENTRADA IMPORTANCIA |
| E33 | OBRIGA TECLA DE PAGAMENTO DE MESAS |
| E34 | FUNÇÃO INVALIDA |
| E35 | OBRIGA TECLA MESA |
| E36 | OBRIGA TECLA SALDO |
| E37 | OBRIGA NUMERO FACTURA |
| E38 | SÓ UMA MESA |
| E39 | OBRIGA VALIDAÇÃO |
| PER | FIM DE PAPEL DE TICKET |
| PEJ | FIM DE PAPEL DE CONTROLE |
| PΠR | ACABOU O PAPEL DO TICKET |
| PΠJ | ACABOU O PAPEL DE CONTROLO |
| PCO | TAMPA IMPRESSORA ABERTA |
| ACJ | PAPEL EM CORTE AUTOMATICO |
| PFP | ERRO DE SISTEMA (Se ocorrer este problema, chamar o serviço técnico.) |
| E43 | ERRO DE CONFIGURAÇÃO DE MEMORIA |
| E44 | JORNAL ELECTRÓNICO CHEIO |
| EJ FULL | JORNAL ELECTRÓNICO CHEIO |

CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EXTERNA

PARA TRABALHAR COM ER-380

(COM A EPROM A PARTIR DA VERSÃO 1.8)

CHAVE EM “S”:

“80” “ST” “5” “X/HORA” “4” “TOTAL”

“11” “X/HORA” “3” “TOTAL” “TOTAL” (SE FOR UMA SRP-270)

“11” “X/HORA” “4” “TOTAL” “TOTAL” (SE FOR UMA SRP-350)

“11” “X/HORA” “2” “TOTAL” “TOTAL” (SE FOR UMA ELLIX 20)

“70” “ST” “86” E PREMIR A TECLA “%/1” E EM SEGUIDA “TOTAL”

CHAVE EM “PGM”:

“70” “ST” “13” E PREMIR A TECLA “%/1” E EM SEGUIDA “TOTAL”

CHAVE EM “S”:

“70” “ST” “28” E PREMIR A TECLA “%/1” E EM SEGUIDA “TOTAL”

CHAVE EM “PGM”:

“30” “ST” “30” “X/HORA” “6” “ST” “TOTAL”

“40” “ST” “21” “X/HORA” “2” “ST”

“22” “X/HORA” “3” “ST”

“29” “X/HORA” “2” “ST” “TOTAL”

02-05-2008