## Programação de Opções de Sistema ER 52XX

Ver “Tabela de Opções de Sistema” para rever as opções de sistema. Leia cada opção atentamente para determinar se deseja realizar alguma mudança.

NOTA:  Depois de realizar a limpeza total de memória as opções fixam-se automaticamente a 0. Já que algumas opções desejará que mantenham o seu estado inicial de 0, não necessita reprogramar opções se não deseja mudar o estado por defeito.

#### Programação de uma Opção de Sistema:

- Rodar a chave para a posição P.

- Inscrever 3 0 e premir a tecla SBTL.

- Inscrever o endereço de uma opção de sistema e digitar a tecla X/HORA.

- Inscrever o número que represente o estado seleccionado, ou se existe mais de uma opção, somar os valores que representem a sua decisão e inscrever o resultado. Premir a tecla SBTL.

- Repetir desde o passo 3 para cada opção de sistema que deseja mudar.

- Premir a tecla TOTAL para finalizar a programação de opções de sistema.

#### Quadro de Programação de Opções de Sistema

### Tabela de Opções de Sistema   ER52xx

| Endereço | OPÇÃO DE SISTEMA |  |  |  | VALOR | SOMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Som de teclas activo? |  |  |  | Sim = 0 Não = 1 |  |
|  | Empregado por chave? |  |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
| 2 | Método Activação de empregado: |  | Entrada directa = |  | 0 |  |
|  |  |  | Entrada Código = |  | 1 |  |
| 3 | Os empregados são: |  | Obrigatórios = |  | 1 |  |
|  |  |  | Fixos = |  | 0 |  |
| 4 | Obriga a fechar a gaveta para operar? |  |  |  | Sim = 0 Não = 1 |  |
|  | Alarme de gaveta activo? |  |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
| 5 | Número de segundos antes que soe o alarme da gaveta (por defeito 30 segundos). |  |  |  | 1-99 |  |
| 6 | Permite troco posterior? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Abre a gaveta com o troco posterior? |  |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |
|  | Permite múltiplas cópias de talão? |  |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |
| 7 | Obrigação de declaração de caixa antes dos relatórios? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Só permite vendas negativas na posição X? |  |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
| 8 | Só permite vendas com saldo zero na posição X? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | O número consecutivo repõe a zero depois do relatório financeiro? |  |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
| 9 | O Grande Total repõe a zero depois do relatório financeiro? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Abre a gaveta ao imprimir os relatórios? |  |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |
|  | Abre a gaveta no modo de treino? |  |  |  | Sim = 0 Não = 4 |  |
| 10 | Posição decimal : (0,1,2,3) por defeito=2 |  |  |  | 0-3 |  |
| 11 | Formato da data: |  | MMDDAA = |  | 0(defeito) |  |
|  |  |  | DDMMAA = |  | 1 |  |
|  |  |  | AAMMDD = |  | 2 |  |
| 12 | O cálculo do Iva e da percentagem: |  | Arred. a 0.005 = |  | 0(defeito) |  |
|  |  |  | Arredond. acima = |  | 1 |  |
|  |  |  | Arredond.abaixo = |  | 2 |  |
| 13 | O cálculo para preço partido: |  | Arredond.a 0.005 = |  | 0(defeito) |  |
|  |  |  | Arredond. acima = |  | 1 |  |
|  |  |  | Arredond. abaixo = |  | 2 |  |
| 14 | Obrigação de premir as teclas: Tomar no Local/Para Levar/ Serviço Auto antes de cobrar? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Departamento especial é: |  | Normal = |  | 0 |  |
|  |  |  | Referência = |  | 2 |  |
| 15 | Limpa o contador do “Z” financeiro depois do relatório financeiro “Z1”? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Limpa o contador do “Z” horário depois do relatório horário “Z1”? |  |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
|  | Limpa o contador do “Z” de PLU depois do relatório “Z1” de PLUS? |  |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |
| 16 | Limpa o contador “Z” de Empregados depois do relatório de Empregados “Z1”? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Limpa o contador “Z” de Grupos depois do relatório de Grupos “Z1”? |  |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
| 17 | Limpa o contador “Z” diário depois do relatório “Z1” diário? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Sensor de Papel activado? |  |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |
|  | Preço partido desactivado? |  |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |
| 18 | Multiplicação directa de PLU no teclado? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Programação de contador de inventario (stock) |  |  | Adiciona ao valor actual = | 2 |  |
|  |  |  |  | Substitui o valor actual = | 0 |  |
| 19 | Número de dígitos: 0 sem limite |  |  |  | 0-14 |  |
| 20 | Permite multiplicar com mais de um dígito? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | O valor de validação é: |  | Valor entregue = |  | 2 |  |
|  |  |  | Valor da venda = |  | 0 |  |
| 21 | Mostra o preço somado de PLUs ligados? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Permite a venda quando o stock é zero? |  |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |
|  | Permite arredondamento sueco no subtotal? |  |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |
| 22 | Permite arredondamento sueco no total? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Permite relatório Z de stock? |  |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |
| 24 | Activar corte automático (Só na 5200M) |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
| 25 | Método de introdução de descriti- vos | ER5200/40 No teclado |  |  | 0 |  |
|  |  | Código de caracteres |  |  | 1 |  |
|  |  | ER-5215 ª) |  |  | Fixo |  |
|  | % Não afecta a venda líquida |  |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
|  | Desactivar declaração de caixa? |  |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |
| 26 | Função de Mesas = Interrupção de empregados = |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Mudança de IVA afecta todo o talão? |  |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
|  | No modo Void (fechadura) não afecta a memória? |  |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |
| 27 | Desactivar teclas de nível |  | Nivel 1 = |  | 1 |  |
|  |  |  | Nivel 2 = |  | 2 |  |
| 28 | Nível de Preço é: |  | Para um PLU = |  | 0 |  |
|  |  |  | Para uma venda = |  | 1 |  |
|  |  |  | Fixo = |  | 2 |  |
| 29 | Modificador é: |  | Para um PLU = |  | 0 |  |
|  |  |  | Para uma venda = |  | 1 |  |
|  |  |  | Fixo = |  | 2 |  |
| 30 | Mudança rápida de empregado sem emissão de talão? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Limpa número consecutivo ao fazer limpeza de totais? |  |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
|  | Só verifica número de plu e preço |  |  |  | Sim=4 Não=0 |  |
| 31 | Ao premir a tecla de “TOTAL” permite emissão de Factura? |  |  |  | Sim=1 Não=0 |  |
|  | Activar códigos preço/peso |  |  |  | Sim=2 Não=0 |  |
|  | Detecção automática do digito do código de barras |  |  |  | Sim=4 Não=0 |  |
| 32 ª) Actualmente já é possível programar a ER-5215 por códigos. | Permite introduzir Nome, morada e Nº. de Contribuinte do cliente |  |  |  | Não=0(Defeito Sim=1 |  |

## Programação de Opções de Impressão Er 52xx

Ver “Tabela de Opções de Impressão” para revisar as opções de impressão. Leia cada opção atentamente para determinar se deseja realizar alguma mudança.

NOTA:  Depois de realizar a limpeza total de memória as opções fixam-se automaticamente a 0. Já que algumas opções desejará que mantenham o seu estado inicial de 0, não necessita reprogramar opções se não deseja mudar o estado por defeito.

#### Programação de uma Opção de Impressão:

- Rodar a chave para a posição P.

- Inscrever 4 0 e premir a tecla SBTL.

- Inscrever o endereço de uma opção de impressão e digitar a tecla X/HORA.

- Inscrever o número que represente o estado seleccionado, ou se existe mais de uma opção, somar os valores que representem a sua decisão e inscrever o resultado. Premir a tecla SBTL.

- Repetir desde o passo 3 para cada opção de impressão que deseje mudar.

- Premir a tecla TOTAL para finalizar a programação de opções de impressão.

#### Quadro de Programação de Opções de Impressão

### Tabela de Opções de Impressão Er52XX

| Endereço | OPÇÃO DE IMPRESSÃO |  |  | VALOR | SOMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imprime media de vendas no relatório de empregados? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Imprime símbolo de IVA? |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |
| 2 | Os totais de Void (Anulação) e Devoluções (Return) imprimem-se no relatório financeiro? |  |  | Sim = 0 Não = 1 |  |
|  | Total de subtracções (Audaction) imprimem-se no relatório financeiro? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
| 3 | Salta totais zero no relatório financeiro? |  |  | Sim = 0 Não = 1 |  |
|  | Salta totais zero no relatório de empregados? |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |
|  | Imprime relatório de empregados após relatório financeiro? |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |
| 4 | Imprime contador de vendas de PLUs? |  |  | Sim =1 Não = 0 |  |
|  | Imprime PLUs com total zero nos relatórios? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
|  | Imprime Subtotal ao premir a tecla SBTL? |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |
| 5 | Imprime percentagem de vendas no relatório de PLUs? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Imprime número consecutivo de talão? |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |
| 6 | Imprime data no talão? |  |  | Sim = 0 Não = 1 |  |
|  | Imprime hora no talão? |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |
|  | Imprime número de máquina no talão? |  |  | Sim = 0 Não = 4 |  |
| 7 | Imprime nome do empregado no talão? |  |  | Sim = 0 Não = 1 |  |
|  | Imprime contador “Z” nos relatórios? |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |
| 8 | Símbolo de moeda local (ver mais abaixo) |  |  | € (defeito) |  |
| 9 | Imprime talão ao activar o empregado? |  |  | Sim = 0 Não = 1 |  |
|  | Imprime Grande Total no relatório financeiro “X”? |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |
|  | Imprime Grande Total no relatório financeiro “Z”? |  |  | Sim = 0 Não = 4 |  |
| 10 | Imprime total bruto no relatório financeiro “X”? |  |  | Sim = 0 Não =1 |  |
|  | Imprime total bruto no relatório financeiro “Z”? |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |
| 11 | Imprime o subtotal sem IVA no talão? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | O valor do IVA para o talão é: | Combinado = |  | 2 |  |
|  |  | Separado = |  | 0 |  |
| 12 | Imprime o valor de IVA no talão? |  |  | Sim = 0 Não = 1 |  |
|  | Imprime base de IVA? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
|  | Imprime a percentagem de IVA? |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |
| 13 | Imprime a quebra do IVA nas vendas escolhidas? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Imprime a mensagem “TREINO” quando entre em modo de treino? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
| 14 | Símbolo de MOEDA: (ver nota2) | MOEDA. #1 = |  | . |  |
| 15 |  | MOEDA. #2 = |  | . |  |
| 16 |  | MOEDA. #3 = |  | . |  |
| 17 |  | MOEDA. #4 = |  | . |  |
| 18 | Imprime o número de pedido na impressora de cozinha? |  |  | Sim = 0 Não = 1 |  |
|  | Imprime o preço do artigo na impressora de cozinha? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
| 19 | Imprime os registos do modo “Void” na impressora de cozinha? |  |  | Sim = 0 Não = 1 |  |
|  | Imprime os registos de treino na impressora de cozinha? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
| 20 | Consolida artigos na impressora de cozinha? |  |  | Sim = 0 Não = 1 |  |
|  | Consolida artigos na memória de mesas? |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |
|  | Unidade de volume. |  | Galões = Litros = | 0 4 |  |
| 21 | Imprime cabeçalho no talão? |  |  | Sim = 0 Não = 1 |  |
|  | Imprime rodapé no talão? Imprime cabeçalho na factura? |  |  | Sim = 0 Não = 2 Sim = 4 Não = 0 |  |
| 22 | Imprime rodapé na factura? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Imprime cabeçalho/rodapé na fita de controle? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
| 23 | Imprime media de artigos por cliente no relatório financeiro? |  |  | Sim = 0 Não = 1 |  |
|  | Imprime media de vendas por cliente no relatório financeiro? |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |
| 24 | Emite um segundo talão para a mesma transacção? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Imprime prioritariamente por grupos na impressora de cozinha? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
|  | Imprime o número de PLU e o descritivo no talão? |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |
| 25 | Imprime os relatórios ao ler no computador? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Imprime número de PLU no relatório de PLU? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
|  | Grande total é: | Venda líquida = Venda bruta = |  | 4 0 |  |
| 26 | Tipo de impressão Pequena = na fita de controle Normal = Imprime a fita de controle invertida (de trás para a frente)? Impressão da fita de controle desactivada |  |  | 0 1 Sim = 2 Não = 0 Sim = 4 Não = 0 |  |
| 27 | Envia pedido para a impressora de cozinha quando prime a tecla SBTL? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Imprime data na facturadora? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
| 28 | Imprime logo gráfico no cabeçalho do talão? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Imprime logo gráfico no rodapé do talão? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
| 29 | Imprime gráfico cabeçalho na factura? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Imprime gráfico rodapé factura? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
| 30 | Logo Gráfico cabeçalho | Defeito = |  | 0 |  |
|  |  | Usuário = |  | 1 |  |
|  | Logo Gráfico rodapé | Defeito = |  | 0 |  |
|  |  | Usuário = |  | 2 |  |
| 31 | Número de linhas de avanço inicial no talão (Esta opção opera quando se activa o auto corte.) |  |  | 0-5 |  |
| 32 | Número de linhas de avanço final no talão (Esta opção opera quando se activa o auto corte.) |  |  | 0-5 |  |
| 33 | Não imprime a mensagem “TREINO” ao entrar ou sair do modo de treino? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Não imprime ao abrir ou cobrar uma mesa? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
|  | Imprime No. mesa com a tecla Impr. Factura? |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |
| 34 | Só imprime totais no jornal |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |
|  | Imprime cópia de Vda. a Dinheiro (Ver nota 3) |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |
|  | Para dar um talão por artigo (Ver nota 4) |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |

NOTA 1: Opção de impressão # 8  - Para seleccionar um símbolo diferente, meter o código alfanumérico de três dígitos.

NOTA 2: Opções de impressão # 14,15,16,17  - Usa-se a função de conversão de divisas, pode-se seleccionar um símbolo apropriado para cada divisa. Para seleccionar um símbolo diferente, meter o código alfanumérico de três dígitos.

NOTA 3: Esta opção só é possível nas eproms para as ER5215/40/00 da versão 2.6R ou posteriores e nas ER5200M na versão 3.1R ou posteriores.

NOTA 4: Esta opção só é possível a partir da eprom versão 4.4R só para a ER-5200M

### Programa 100 – Programação do estado de PLU

- Rodar a chave para a posição P.

- Para iniciar o programa, meter 1 0 0, e digitar a tecla SBTL.

- Seleccionar o PLU ou PLUs que deseja programar numa das seguintes maneiras:

- Digitar uma tecla de PLU no teclado, ou

- Digitar a primeira tecla de PLU e a última tecla de PLU que tem que receber as mesmas opções, ou

- Meter até 15 dígitos numéricos e digitar a tecla PLU, ou

- Meter o número do primeiro PLU e digitar a tecla PLU. Meter o número do último PLU e digitar a tecla PLU.

- Ver a “Tabela de Estados de PLU” para determinar os valores de N1 a N9. (Se uma direcção oferece mais de uma opção, incluir os valores de cada opção e meter a soma. Por exemplo, se deseja taxar o PLU com IVA1 e IVA3, incluir os valores de sua eleição, 1 + 4, e meter a soma "5" para a direcção N5.) Meter os valores elegidos e digitar a tecla X/HORA.  (Não necessita meter os zeros à esquerda. Por exemplo, se selecciona só um valor para N9, p.e. auto tara número 1, introduzir só 1.)

- Para programar PLUs adicionais, repetir desde o passo 3, ou digitar a tecla TOTAL para finalizar o programa.

#### Tabela de Estados de PLU

| Direcção | Opção | Valor | = | Soma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | PLU tem preço fixo? | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | PLU permite ultrapassar preço fixo? | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
|  | PLU é taxável por IVA 1? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N2 | PLU é taxável por IVA 2? | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | PLU é taxável por IVA 3? | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | PLU é taxável por IVA 4? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N3 | PLU permite a venda com cupões? | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | PLU é artigo negativo? | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | PLU é hash (Especial) ? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N4 | PLU é artigo único? | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Obriga número de referência? | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | PLU vende-se por volume? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N5 | PLU tem controle de stock? | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | PLU está inactivo? | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | PLU pode usar balança? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N6 | PLU tem entrada automática de peso? | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | PLU é um condimento? | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | Obriga a entrada de PLU condimento? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N7 | Imprime PLU no talão? | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | Imprime PLU no rolo de Controle? | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
|  | Imprime PLU em saldo pendente? | Sim = 0 Não = 4 |  |  |
| N8 | Imprime preço de artigo no talão? | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | Imprime preço de artigo em saldo pendente? | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
|  | PLU não permite promoção? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N9 | Contador de PLU não se limpa ao fazer o relatório Z de PLUs? | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | PLU só permite ultrapassar valor preço fixo na posição X (Gerente)? | Sim = 2 Não = 0 |  |  |

# SAMSUNG ER 5200/15/40 E 5200M

LIMPEZA DE RAM (RESET)

“S”: PREMIR A TECLA CHEQUE COM A MÁQUINA DESLIGADA, LIGAR A MÁQUINA E DE SEGUIDA PREMIR AS TECLAS SEGUINTES PELA SEQUÊNCIA QUE SE INDICA TECLA DO CANTO SUPERIOR ESQº., DO CANTO INFERIOR ESQº., DO CANTO SUPERIOR DIREITO E POR ÚLTIMO A TECLA DO CANTO INFERIOR DIREITO.

CONFIGURAÇÃO DA MEMÓRIA

“S”: “60” “ST” Nº. PLUS (1000):  “1” “X/HORA” “Nº, PLUS(MÁX. 10 000)” “TOTAL” ª)

EMPREG. (15):     “2” “X/HORA” “Nº. EMP. (MÁX. 99)” “TOTAL” ª)

GRUPOS (20) :     “3” “X/HORA” “Nº. GRUPOS (MÁX. 99)” “TOTAL ª)

MESAS (20) :        “4” “X/HORA” “Nº. MESAS (MÁX. 500)” “TOTAL ª)

NÍVEIS PREÇOS (1): “7” “X/HORA” “NIV. PREÇOS (MÀX. 2)” “TOTAL” ª)

(ENTRE PARENTESIS E A NEGRITO OS VALORES QUE VÊM POR DEFEITO) ª)

ª) ATENÇÃO: NA ER 5215, 5215M, 5240, 5240M E 5200 OS VALORES MÁXIMOS SÓ PODEM SER ALCANÇADOS COM UMA EXPANSÃO DE MEMÓRIA.

LEITURA DE CONFIGURAÇÃO DE MEMORIA

“S”: “60” “ST” “TOTAL”

LEITURA DA VERSÃO DA EPROM

“S”: “50” “ST”

PROGRAMAÇÃO DE NºS. CONSECUTIVOS

“S”: “91” “ST” “Nº. DO PRÓXIMO Z FINANCEIRO” “X/HORA”

“S”: “92” “ST” “Nº. DO PRÓXIMO Z FINANCEIRO DE TREINO” “X/HORA”

“S”: “93” “ST” “Nº. DO PRÓXIMO  TALÃO” “X/HORA”

“S”: “94” “ST” “Nº. DA PRÓXIMA VDA. DINHEIRO” “X/HORA”

ACTIVAÇÃO DE PERIFÉRICOS

PC              -       “S”: “80” b) “ST” “5” “X/HORA” “1” “TOTAL” “TOTAL” (NORMALMENTE VEM

POR DEFEITO)

BALANÇA -       “S”: “80” b) “ST” “5” “X/HORA” “2” “TOTAL”

“10” “X/HORA” “1”ª) “TOTAL “TOTAL”

ª) “0” SE FOR A DIBAL F-220 OU UMA BALANÇA SEM TECLADO (PDII). “1” SE FOR UMA BALANÇA CAS (ER-S) (NO CASO DA PD II UTILIZAR O PROTOCOLO 6 NA BALANÇA)

SCANNER -       “S”: “80” b) “ST” “5” “X/HORA” “6” “TOTAL” “TOTAL”

IMPRESSORA - “S”: “80” b) “ST” “5” “X/HORA” “4” “TOTAL”

(ELLIX 20) - “11” “X/HORA” “2” “TOTAL” “TOTAL”

(SRP-350) - “11” “X/HORA” “4” “TOTAL” “TOTAL”

(TM – 295) - “11” “X/HORA” “10” “TOTAL” “TOTAL”

DISPLAY TORRE – “S” “80” b) “ST” “5” “X/HORA” “9” “TOTAL” “TOTAL”

b) 80 PARA A PORTA 1 E 81 PARA A PORTA 2

LEITURA DA PROGRAMAÇÃO DAS PORTAS

“S”: “80” (PORTA 1) OU “81” (PORTA 2) “ST” “TL”

DATA E HORA

“PGM”: “1300” “ST” “HHMM” “X/HORA” “MMDDAA” “X/HORA” “TOTAL”

“PGM”: “30” “ST”  “11” “X/HORA” “1” “ST” “TOTAL” (PARA VIR DDMMAA)

TRABALHAR C/GAVETA ABERTA

“PGM”: “30” “ST” “4” “X/HORA” “1” “ST” “TOTAL”

ACTIVAR GUILHOTINA (SÓ NA 5200M)

“PGM”: “30” “ST” “24” “X/HORA” “1” “ST” “TOTAL”

PROGRAMAR POR CÓDIGOS

“PGM”: “30” “ST” ”25” “X/HORA” “1” “ST” “TOTAL” (CÓD. = À 4640)

PARA TIRAR TALÕES MULTIPLOS

“PGM”: “30” “ST” “6” “X/TIME” “4” “ST” “TOTAL”

OPÇÃO PARA DAR “VDA. DINHEIRO” ATRAVÉS DO TOTAL (EPROM A PARTIR DE 25.08.05)

“PGM”: “30” “ST” “31” “X/HORA” “1” “ST” “TOTAL”

LIMPAR No. CONSEC. AO LIMPAR TOTAIS E SÓ LER No., NOME E PREÇO DE PLUS

“PGM”: “30” “ST” “30” “X/HORA” “6” “ST” “TOTAL”

PARA DAR TALÕES MULTIPLOS

“PGM”: “40” “ST” “24” “1” “ST” “TOTAL”

PARA NÃO IMPRIMIR VALORES DO IVA NO TALÃO

“PGM”: “40” “ST” “12” “X/HORA” “1” “ST” “TOTAL”

PARA IMPRIMIR SÍMBOLO DO IVA

“PGM”: “40” “ST” “1” “X/HORA” “0ª)” “ST” “TOTAL”

ª) “2” PARA N/IMPRIMIR SÍMBOLO DO IVA

NÃO IMPR. ENTRADA OU SAÍDA DE TREINO E NÃO IMPR. AO ABRIR OU COBRAR MESAS

“PGM”: “40” “ST” “33” “X/TIME” “3” “ST” “TOTAL”

DESACTIVAR TALÃO QUANDO MUDA EMPREGADO

“PGM”: “40” “ST” “9” “X” “7ª)” “ST” “TOTAL”

ª) SE COLOCAR “1” IMPRIME O GRANDE TOTAL

PARA NÃO IMPRIMIR TREINO NO TALÃO NEM BASE NEM % DO IVA

“PGM”: “40” “ST” “13” “X/TIME” “0” “ST” “TOTAL”

IMPRIMIR OU NÃO SIMBOLO €

“PGM”: “40” “ST” “8” “X/HORA” “32” “ST” “TOTAL” (“31” PARA DAR O SÍMBOLO €)

ATENÇÃO: PARA PODER EFECTUAR ESTA PROGRAMAÇÃO TEM QUE ESTAR ACCIONADA A OPÇÃO DE PROGRAMAR POR CÓDIGOS (VER ACIMA)

IMPRESSÃO DE CABEÇALHO E RODAPÉ

“PGM”: “40” “ST” “21” “X/HORA” “0” “ST” “TOTAL”

IMPRESSÃO DE CABEÇALHO E RODAPÉ NO SLIP

“PGM”: “40” “ST” “21” “X/HORA” “4” “ST” “TOTAL” (CABEÇALHO)

“PGM”: “40” “ST” “22” “X/HORA”“1” “ST” “TOTAL” (RODAPÉ)

ACTIVAR LOGO GRÁFICO NO TALÃO

“PGM”: “40” “ST” “28” “1”ª) “ST” “TOTAL”

ª)COM “1” DÁ NO CABEÇALHO, COM “2” DÁ NO RODAPÉ, COM “3” DÁ EM AMBOS

ACTIVAR LOGO GRÁFICO NO SLIP

“PGM”: “40” “ST” “29” “1”ª) “ST” “TOTAL”

ª)COM “1” DÁ NO CABEÇALHO, COM “2” DÁ NO RODAPÉ, COM “3” DÁ EM AMBOS

DEFINIÇÃO DO LOGO GRÁFICO

“PGM”: “40” “ST” “30” “1ª)” “ST” “TOTAL” (CABEÇALHO)

“PGM”: “40” “ST” “30” “2ª)” “ST” “TOTAL” (RODAPÉ)

“PGM”: “40” “ST” “30” “3ª)” “ST” “TOTAL” (CABEÇALHO E RODAPÉ)

ª) SE COLOCARMOS “0” IMPRIME UM LOGO PRÉ-DEFINIDO

PARA NÃO IMPRIMIR COM A TECLA “AB.GAVETA”

“PGM”: “70” “ST” “0200” “#/GAVETA” “TOTAL”

PROGRAMAR TECLA PERCENTAGEM (PARA DESCONTOS)

“PGM”: “70” “ST” “72700” “%” “TOTAL” (SEM VALOR FIXO DE PERCENTAGEM)

“70” “ST” “62700” “%” “TOTAL” (COM PERCENTAGEM FIXA)

“90” “ST” “XXXXXª” “TECLA %” “TOTAL”

ª) PARA 5 % = 05000

PROGRAMAÇÃO DE EMPREGADOS

(O QUE ESTÁ A SUBLINHADO É PARA REPETIR SE TIVER MAIS PROGRAMAÇÕES DO MESMO TEOR A FAZER)

PROGRAMAR TREINO

“PGM”: “801” “ST” “Nº. EMPREG.” “X/HORA” “1” “ST” “TOTAL”

PROGRAMAR NOME DE EMPREGADO

“PGM”: “810” “ST” “Nº. EMPREG.” “X/HORA” “18 CARACTERES” “ST” “TOTAL”

PROGRAMAÇÃO DO CÓDIGO SECRETO DO EMPREGADO

“PGM”: “800” “ST” “Nº. EMPR.” “X/HORA” “CÓD.SECRETO ATÉ 6 DIGITOS” “ST” “TOTAL”

DESCRITIVOS NAS TECLAS DE FUNÇÃO

“PGM”: “80” “ST” “18 CARACT.” “TECLA ONDE SE QUER O DESCRITIVO” “TOTAL”

PROGRAMAÇÃO DE IVAS

CRIAR TECLAS DE IVA

“SM”: “70” “ST” 203” “TECLA IVA 1”, “204” “TECLA DE IVA 2”, “205” “TECLA IVA 3”, “206” “TECLA IVA 4” “TOTAL”

PROGRAMAR VALOR DO IVA

“PGM”: “XX.XXX“ “20” “TECLA DE IVA 1” “TOTAL”

“XX.XXX” “20” “TECLA DE IVA 2” “TOTAL” ETC.

DESCRITIVOS NOS PLUS

“PGM”: “300” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”)

“18 CARACT.” “X/HORA” “TOTAL”

PREÇOS NOS PLUS

“PGM”: “200” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”) “7 DIG.”

“X/HORA” “TOTAL”

PROGRAMAR IVAS NOS PLUS E BALANÇA (P/ BALANÇA VALORES ENTRE PARENTESIS)

“PGM”: “100” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”)

“500 0(0ª)0 000” (500 041 000º)“X/HORA” (IVA 1) “TOTAL”

“PGM”: “100” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”)

“110 0(0ª)0 000” (110 041 000º)“X/HORA” (IVA 2) “TOTAL”

“PGM”: “100” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”)

“120 0(0ª)0 000” (120 041 000º)“X/HORA” (IVA 3) “TOTAL”

“PGM”: “100” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”)

“140 0(0ª)0 000” (140 041 000º)“X/HORA” (IVA 4) “TOTAL”

ª) NO CASO DE TRABALHAR COM PLUS QUE POSSAM UTILIZAR EVENTUALMENTE BALANÇA, COLOCAR 4 NESTA POSIÇÃO EM VEZ DE 0.

º) PARA AUTOBALANÇA

ATENÇÃO: SE OS PLUS TIVEREM PREÇO FIXO SUBTRAIR UMA UNIDADE AO ALGARISMO DA ESQUERDA.

PROGRAMAR PLUS EM GRUPOS

“PGM”: “150” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU” OU TECLA DO 1º. PLU E TECLA DO ULTIMO PLU QUE SE QUER INDEXAR A ESSE GRUPO) “Nº. GRUPO (DE 01 A 20, SEGUIDO DE 4 ZEROS)” “X/HORA” “TOTAL”

PROGRAMAÇÃO DE PLUS COM SCANNER

DESCRITIVOS NOS PLUS (COM SCANNER)

“PGM”: “300” “ST” “APONTAR O SCANNER PARA O CÓDIGO DE BARRAS E APARECE O CÓDIGO NO VISOR” “ESCREVER O NOME ATRAVÉS DO TECLADO DE LETRAS” E PREMIR “X/HORA” REPETIR A PARTE SUBLINHADA PARA OS RESTANTES PLUS, QUANDO NÃO HOUVER MAIS A PROGRAMAR FINALIZAR EM “TOTAL”

PREÇOS NOS PLUS (COM SCANNER)

“PGM”: “200” “ST” “APONTAR O SCANNER PARA O CÓDIGO DE BARRAS E APARECE O CÓDIGO NO VISOR” “INSCREVER O PREÇO ATRAVÉS DO TECLADO NUMERICO” E PREMIR “X/HORA” REPETIR A PARTE SUBLINHADA PARA OS RESTANTES PLUS, QUANDO NÃO HOUVER MAIS A PROGRAMAR FINALIZAR EM “TOTAL”

PROGRAMAR IVAS NOS PLUS (COM SCANNER)

“PGM”: “100” “ST” “APONTAR O SCANNER PARA O CÓDIGO DE BARRAS E APARECE O CÓDIGO NO VISOR” E “INSCREVER OS SEGUINTES VALORES:

(PARA O IVA 1): “400 000 000” E PREMIR “X/HORA”

(PARA O IVA 2): “ 10 000 000” E PREMIR “X/HORA”

(PARA O IVA 3): “20 000 000” E PREMIR “X/HORA”

(PARA O IVA 4): “40 000 000” E PREMIR “X/HORA”

EM QUALQUER DOS CASOS DEPOIS DE TODOS OS IVAS PROGRAMADOS FINALIZAR EM “TOTAL”

PROGRAMAR PLUS EM GRUPOS (COM SCANNER)

“PGM”: “150” “ST” “APONTAR O SCANNER PARA O CÓDIGO DE BARRAS E APARECE O CÓDIGO NO VISOR” “INSCREVER O No. DO GRUPO E PREMIR “X/HORA” PROCEDER DO MESMO MODO PARA OS OUTROS PLUS A PROGRAMAR E FINALIZAR EM “TOTAL”

TRABALHAR C/STOCKS (INVENTÁRIO)

EM PRIMEIRO LUGAR TEM QUE TER “2” NA OPÇÃO 18 (DAS OPÇÕES DE SISTEMA) E TEM QUE CONFIGURAR O PLU COMO PLU DE STOCK (ADICIONAR UMA UNIDADE AO “N5”, EXEMPLO: CHAVE EM PGM: “100” “ST” PREMIR A TECLA DIRECTA DO PLU NO TECLADO, OU O Nº. DO PLU E A TECLA “PLU” OU AINDA NO CASO DE ESTAR A TRABALHAR COM SCANNER APONTAR O SCANNER PARA O CÓDIGO DE BARRAS E EM SEGUIDA DIGITAR OS ALGARISMOS CORRESPONDENTES AO ESTADO DO PLU E PREMIR A TECLA “X/HORA” (PARA MAIS INFORMAÇÃO CONSULTAR “PROGRAMAÇÃO DO ESTADO DO PLU”)  PARA OUTROS PLUS REPETIR A PARTE SUBLINHADA, PARA FINALIZAR PREMIR “TOTAL”.

DAR ENTRADA DE STOCKS

CHAVE EM “PGM”: “250” “ST” PREMIR A TECLA DIRECTA DO PLU NO TECLADO, OU O Nº. DO PLU E A TECLA “PLU” OU AINDA NO CASO DE ESTAR A TRABALHAR COM SCANNER APONTAR O SCANNER PARA O CÓDIGO DE BARRAS DIGITAR A QUANTIDADE A INTRODUZIR (PARA 20 ARTIGOS INSCREVER 20.00) E PREMIR A TECLA “X/HORA” PARA OUTROS PLUS REPETIR A PARTE SUBLINHADA, PARA FINALIZAR PREMIR “TOTAL”

DESCRITIVOS DOS GRUPOS

“PGM”: “910” “ST” “Nº GRUPO” “X/HORA” “18 CARACT.” “ST” “TOTAL”

LIMPEZA DE PLUS (COM CÓDIGO DE BARRAS)

“PGM”: “400” “ST” “APONTAR O SCANNER PARA O CÓDIGO DE BARRAS E PREMIR “X/HORA” FINALIZAR EM “TOTAL”

LIMPEZA DE PLUS

“PGM”: “400” “ST” “TECLA DO PLU OU No. DE PLU E TECLA “PLU” “X/HORA” E FINALIZAR EM “TOTAL”

CONFIGURAÇÃO DAS TECLAS DE MESAS

“PGM”: “70” “ST” “5” “MESA” “2000” “FECHO PEDIDO MESA” “3” a)”IMPR.FACTURA” “310” “FACTURA” “TOTAL”

- SE A FACTURA FOR IMPRESSA NA ER 5200.

“13” C/IMPR. EXTERNA PARA VDAS. A DINHEIRO NA PORTA 1,

“23” C/IMPR. EXTERNA PARA VDAS. A DINHEIRO NA PORTA 2.

ATENÇÃO: COM A NOVA EPROM (DEPOIS DE 13/09/2005) BASTA COLOCAR “1” NA OPÇÃO DE SISTEMA No. 31, AO FINALIZAR A OPERAÇÃO, APARECE NO VISOR “PARA IMPRIMIR FACTURA PREMIR TOTAL”.

A PARTIR DA EPROM V4.0, NOS MODELOS COM “M” TEM QUE CRIAR EM “C” UMA TECLA PARA VDA. DINHEIRO:

“C”: “70” “ST” “217” PREMIR A TECLA ONDE QUER CRIAR A NOVA TECLA (NA 5200 “OUTRAS VENDAS”, NA 5215 OU 5240 “CLIENTES/MESA”).

FUNCIONAMENTO C/MESAS

ACONSELHA-SE A TRABALHAR COM O TALÃO DESLIGADO. NO CASO DE QUERER TALÃO, POR EX. DO SERVIÇO (FECHO PEDIDO MESA) BASTA VOLTAR A PREMIR TOTAL DEPOIS DA OPERAÇÃO ACABADA.

“REG”: INSCREVER O No. DA MESA E PREMIR A TECLA “MESA”, FAZER OS REGISTOS DESEJADOS E PREMIR A TECLA “FECHO PEDIDO MESA” PROCEDER DO MESMO MODO PARA OUTRAS MESAS OU PARA A MESMA MESA  NO CASO DOS CLIENTES DA MESA REQUEREREM OUTROS PRODUTOS.

LEVAR A CONTA À MESA E PAGAMENTO DA MESA

“REG”: INSCREVER O No. DA MESA E PREMIR A TECLA “MESA” E EM SEGUIDA PREMIR A TECLA “IMPRIME FACTURA”. A MESA AINDA NÃO FICOU FECHADA PARA FECHAR A MESA DIGITAR O No. DA MESA E DE SEGUIDA UMA TECLA DE FINALIZAÇÃO (TOTAL, CHEQUE, VISA OU MULTIBANCO) SE PRETENDER FACTURA PREMIR EM SEGUIDA A TECLA “TOTAL”; SE NÃO QUISER  FACTURA PREMIR A TECLA “LIMPAR”, NO CASO DE TER PREMIDO A TECLA “LIMPAR” A FACTURA NÃO SERÁ IMPRESSA E O No. CONSECUTIVO DAS FACTURAS NÃO AUMENTARÁ, SE MESMO ASSIM QUISER IMPRIMIR UM TALÃO BASTA PREMIR A TECLA “TOTAL” DEPOIS DE TER PREMIDO “LIMPAR”.

A PARTIR DA EPROM V4.0 E DEPOIS DE TER CRIADO A TECLA DE “VDA. DINHEIRO” FECHA A MESA NUMA DAS TECLAS DE FINALIZAÇÃO E SE QUISER VDA. A DINHEIRO PRIME A TECLA “VDA. A DINHEIRO” E SE TIVER PROGRAMADO A OPÇÃO DE SISTEMA (“30” “ST” “32” “X/HORA” “1” “ST” “TL”) VAI PERMITIR-LHE ESCREVER ATRAVÉS DO TECLADO DA MÁQUINA, O NOME, MORADA E Nº. DE CONTR. DO CLIENTE E SE PROGRAMAR NAS OPÇÕES DE IMPRESSÃO (“40” “ST” “34” “2” “ST” “TL”) PERMITE-LHE FAZER DUPLICADOS DA VDA. A DINHEIRO.

ATENÇÃO. PARA DEIXAR DE IMPRIMIR DUPLICADOS DA VDA. A DINHEIRO TERÁ QUE PRMIR A TECLA “C”

TRABALHAR SEM MESAS MAS COM VDA. DINHEIRO

ACONSELHA-SE A TRABALHAR COM O TALÃO DESLIGADO.

“REG”: FAZER OS REGISTOS E FINALIZAR (COM TOTAL, CHEQUE, VISA OU MULTIBANCO) SE PRETENDER VDA. DINHEIRO PREMIR EM SEGUIDA A TECLA “TOTAL”; SE NÃO QUISER  VDA. DINHEIRO PREMIR A TECLA “LIMPAR”,

NO CASO DE QUERER TALÃO BASTA PREMIR “LIMPAR” E EM SEGUIDA A TECLA “TOTAL”.

ADICIONAR 2 MESAS (NA ER5200M SÓ NAS VERSÕES DE EPROM 3.1R E 3.2R)

DEPOIS DE TER AS MESAS ABERTAS E MOVIMENTADAS, PREMIR A TECLA “FACTURA” DIGITAR O Nº. DA MESA QUE QUER TRANSFERIR E PREMIR “TOTAL” DIGITAR EM SEGUIDA O Nº. DA MESA PARA ONDE QUER TRANSFERIR A 1ª. E PREMIR “TOTAL”.

ADICIONAR 2 MESAS (NA ER52XXM A PARTIR DA EPROM 3.3R E NAS ER5200/15/40 A PARTIR DA EPROM 2.7R)

DEPOIS DE TER AS MESAS ABERTAS E MOVIMENTADAS, PREMIR A TECLA “MESA No.” DIGITAR O Nº. DA MESA QUE QUER TRANSFERIR E PREMIR “TOTAL” DIGITAR EM SEGUIDA O Nº. DA MESA PARA ONDE QUER TRANSFERIR A 1ª. MESA E PREMIR “TOTAL”.

TRABALHAR COM INTERRUPÇÃO DE EMPREGADO

(PARA TRABALHAR COM INTERRUPÇÃO DE EMPREGADO DEVE DESLIGAR O TALÃO

“PGM”: “30” “ST” “26” “X/HORA” “1”  “ST” “TOTAL”

ATENÇÃO: AO TRABALHAR COM INTERRUPÇÃO DE EMPREGADOS NO CASO DE NÃO QUERER FACTURA NÃO LHE APARECE O TALÃO DESCRIMINADO.

ACTIVAÇÃO DA IMPR. DE COZINHA (FAZ-SE ATRAVÉS DOS GRUPOS, SE FOR UMA IMPRESSORA DE FACTURAS BASTA CONFIGURAR A PORTA, BEM COMO AS OPÇÕES DAS TECLAS QUE TRABALHAM C/MESAS)

“PGM”: “900” “ST” “Nº. GRUPO” “X/HORA” “220” (PORTA 1 OU “240” Pª. 2) “ST” “TOTAL”

“S”: “80” a) “ST” “5” “X/HORA” “4” “TOTAL”

(ELLIX 20)        “11” “X/HORA” “2” “TOTAL” “TOTAL”

(SRP-350)        “11” “X/HORA” “4” “TOTAL” “TOTAL”

(TM – 295)       “11” “X/HORA” “10” “TOTAL” “TOTAL”

SE QUISER TORNAR A IM PRESSORA MAIS RÁPIDA

“S”: “80” a) “ST” “1” “X/HORA” “4” “TOTAL” “TOTAL”

- SE FOR PARA A PORTA 1 SERÁ 81.

CABEÇALHO (6 LINHAS)

“PGM”: “700” “ST” “Nº. LINHA”ª) “X/HORA” “32 CARACT.” “ST” “TOTAL”

ª) 1 A 6

RODAPÉ (6 LINHAS)

“PGM”: “700” “ST” “Nº. LINHA”ª) “X/HORA” “32 CARACT.” “ST” “TOTAL”

ª) 7 A 12

RELATÓRIOS

“X” OU “Z”:

DIÁRIO: 	“1” “SUBTOTAL”

MENSAL:	“201” “SUBTOTAL”

PLUS:		“3” “SUBTOTAL”

GRUPOS:	“5” “SUBTOTAL”

MESAS ABERTAS: “11” “SUBTOTAL”

TREINO:	“12” “SUBTOTAL”

PLUS (TREINO): “16” “SUBTOTAL”

EMPREGADOS (TODOS): “4” “SUBTOTAL”

EMPREGADOS (INDIVIDUAL): “9” “SUBTOTAL” “Nº. EMPR.” E  TECLA DE EMPREG. E “Nº. EMPR.” E  TECLA DE EMPREG. (SE QUISER FAZER O RELATÓRIO DO EMPR. 5, COLOCAR A CHAVE EM X OU Z CONSOANTE O RELATÓRIO QUE QUISER INSCREVER “5” PREMIR A TECLA DE “EMPR.”, VOLTAR A INSCREVER “5” PREMIR A TECLA DE “EMPR.”

LIMPEZAS

GT E CONTADORES   –     “S”: “30” “ST” “20” “ST”

LEITURA DE PROGRAMAÇÕES

PLUS - “PGM”: “15“ “ST” “TECLA DO 1o. PLU” “TECLA DO ULTIMO PLU” OU “No. DO 1o.

PLU TECLA “PLU” No. DO ULTIMO PLU TECLA DE “PLU” PARA SAIR PREMIR

“TOTAL”

MACRO# - “PGM”: “15“ “ST” “MACRO#”

GRUPOS - “PGM”: “15“ “ST” “0” “X/HORA”

IVAS - “PGM”: “15“ “ST” “1” “X/HORA”

OPÇÕES SISTEMA - “PGM”: “15“ “ST” “2” “X/HORA”

OPÇÕES IMPRESSÃO - “PGM”: “15“ “ST” “2” “X/HORA”

TECLAS FUNÇÃO - “PGM”: “15“ “ST” “4” “X/HORA” “PREMIR A TECLA QUE LER”

EMPREGADOS - “PGM”: “15“ “ST” “5” “X/HORA”

CABEÇALHO - “PGM”: “15“ “ST” “6” “X/HORA”

RODAPÉ - “PGM”: “15“ “ST” “7” “X/HORA”

MENSAG.ENDOSSO CHEQUE - “PGM”: “15“ “ST” “8” “X/HORA”

MENSAG.RELAT.FINANCEIRO - “PGM”: “15“ “ST” “9” “X/HORA”

MENSAG.RELAT.EMPREG. - “PGM”: “15“ “ST” “10” “X/HORA”

NOMES MACROS - “PGM”: “15“ “ST” “11” “X/HORA”

LIMITE CAIXA - “PGM”: “15“ “ST” “12” “X/HORA”

LIMITE TROCO CHEQUE - “PGM”: “15“ “ST” “13” “X/HORA”

DATA E HORA - “PGM”: “15“ “ST” “14” “X/HORA”

PESO TARA - “PGM”: “15“ “ST” “15” “X/HORA”

NÚMERO DE MÁQUINA - “PGM”: “15“ “ST” “16” “X/HORA”

PROMOÇÕES - “PGM”: “15“ “ST” “17” “X/HORA

(PARA SAIR TERÁ SEMPRE QUE PREMIR A TECLA “TOTAL”

LIMITAR O VALOR DE ENTRADA EM TECLAS DE FINALIZAÇÃO

“PGM”: “90” “ST” INTRODUZIR O VALOR MÁXIMO DE TRANSACÇÃO, PREMIR A TECLA QUE SE QUER LIMITAR E EM SEGUIDA “TOTAL”

ATENÇÃO: AO PROGRAMAR POR COMPUTADOR PARA FAZER LETRA DUPLA PREMIR “~” (TIL) ANTES DO CARACTER SE FOR  A LETRA “A” “O” OU O “N”, DEPOIS DO TIL TERÁ QUE DAR UM ESPAÇO.

CARREGAR LOGOGRÁFICO (SÓ ATRAVÉS DO PC)

1º. – CRIAR LOGOGRÁFICO (384 x 192 PIXELS) A PRETO E BRANCO

2º. – GUARDAR O LOGOGRÁFICO NO DISCO RÍGIDO

3º. – ABRIR A PROGRAMAÇÃO DA ER 5200

4º. – IR A UTILITY E SELECCIONAR CONVERT LOGO IMAGE

5º. – SELECCIONAR FILE OPEN E PROCURAR O FICHEIRO ONDE TEM O LOGOGRÁ-

FICO CRIADO.

6º. – ABRIR O FICHEIRO E SELECCIONAR SAVE AS PRE IMG EM SEGUIDA CLICAR

EM OK DEPOIS IR A DOWN PROGRAM E SELECCIONAR PREAMBLE IMAGE E

ESPERAR QUE O PROGRAMA DESCARREGUE O LOGOGRÁFICO PARA A MÁQUI-

NA.

7º. – PROCEDER DO MESMO MODO PARA CARREGAR O LOGO DO RODAPÉ

(POSTAMBLE IMAGE)

CRIAÇÃO DE TECLAS

“S”: “70” “ST” “CÓDIGO DE TECLA” “PREMIR O LOCAL ONDE QUER A TECLA” “TOTAL”

(CONSULTAR A ÚLTIMA PÁGINA DESTE RESUMO PARA VER OS CÓDIGOS DAS TECLAS)

ATENÇÃO: SE PRETENDER CRIAR QUALQUER TECLA PARA COLOCAR NO LUGAR DAS TECLAS “X/HORA”, “SUB-TOTAL” OU “TOTAL”, COMO SÃO TECLAS ESSENCIAIS PARA A PROGRAMAÇÃO TERÁ OBRIGATORIAMENTE DE AS CRIAR NOUTRO LUGAR ANTES DE CRIAR NO LUGAR DELAS QUALQUER OUTRA TECLA

EXEMPLO PARA CRIAÇÃO DE UMA MACRO PARA FACTURA

“PGM”: 1500” “ST” “MACRO” RODAR A FECHADURA PARA “REG” PREMIR A TECLA “FACTURA” E EM SEGUIDA “TOTAL” RODAR A CHAVE PARA PGM PREMIR “MACRO” E EM SEGUIDA “TOTAL”

CRIAÇÃO DE NLUS

“PGM”: “1000” “ST” INSCREVER O NÚMERO DO PLU QUE QUER COLOCAR NO TECLADO E PREMIR DUAS VEZES ESSA TECLA (NO TECLADO), PROCEDER DO MESMO MODO PARA OS OUTROS NLUS E FINALIZAR EM “TOTAL”

CRIAÇÃO DE TECLAS MACRO (A TECLA MACRO 1,  JÁ ESTÁ NO TECLADO)

“S” “70” DIGITAR O CÓDIGO DA TECLA PRETENDIDA E PREMIR NO LOCAL ONDE A QUER COLOCAR (OS CÓDIGOS DAS TECLAS MACRO ESTÃO COMPREENDIDOS ENTRE OS NÚMEROS 170 E 179, MACRO 1 A MACRO 10), PROCEDER DO MESMO MODO PARA OUTRAS TECLAS QUE QUEIRA CRIAR, FINALIZAR EM “TOTAL”

PROGRAMAÇÃO DE TECLA MACRO PARA FAZER Z FINANCEIRO DIÁRIO E Z DE GRUPOS

“PGM”: “1500” “ST” PREMIR A TECLA “MACRO” A USAR, RODAR A CHAVE PARA Z INSCREVER “1” E PREMIR “ST” EM SEGUIDA INSCREVER “5” E PREMIR “ST” RODAR A CHAVE PARA “PGM” PREMIR A TECLA “MACRO” E EM SEGUIDA “TOTAL”

PROGRAMAÇÃO DA TECLA “CRÉDITO 3” PARA FAZER V.D.

(NAS ER5200M, 5215M, 5240M A PARTIR DA EPROM 3.7R INCLUSIVÉ. NAS MÁQUINAS SEM “M” A PARTIR DAS EPROMS 2.8R INCLUSIVÉ)

“S”: “70” “ST” “144” “OUTRAS VENDAS”(OU CLIENTES/MESA) “TOTAL”

“PGM”: “70” “ST” “1” “OUTRAS VENDAS” (OU CLIENTES/MESA) “TOTAL”

TAMBÉM PODE SE ASSIM O ENTENDER COLOCAR UM DESCRITIVO DIFERENTE NA TECLA DE “CRÉDITO3” (VDA. A DINHEIRO, POR EXEMPLO) PARA O QUE TERÁ DE UTILIZAR O PROGRAMA 80 (EM PGM) PARA O PROGRAMAR.

FUNCIONAMENTO

“REG”: FAZER OS REGISTOS NORMALMENTE, DEPOIS DO CLIENTE DIZER QUE QUER V.D. PREMIR A TECLA “OUTRAS VENDAS”(OU CLIENTES/MESA) E EM SEGUIDA “TOTAL” DEPOIS É SÓ PREENCHER O NOME, MORADA E CONTRIBUINTE DO CLIENTE.

PARA PODER FAZER ISSO NA PRÓPRIA MÁQUINA TERÁ QUE PROGRAMAR AS SEGUINTES OPÇÕES:

“PGM” “30” “ST” “32” “X/HORA” “1” “ST” “TL”

“40” “ST” “34” “X/HORA” “2” “ST” “TL” (SE QUISER TER A OPÇÃO DE

FAZER CÓPIA DA V.D.)

##### TRABALHAR C/VDA. A DINHEIRO A PARTIR DA EPROM VERSÃO 4.0R

CHAVE EM “S”: “70” “ST” “217” E PREMIR “OUTRAS VENDAS” NA ER5200M OU “CLIENTES/MESA” NA ER5215M E ER5240M.

FUNCIONAMENTO

QUANDO SE TRABALHA COM A OPÇÃO DE VDA. A DINHEIRO É CONVENIENTE TRABALHAR COM O TALÃO DESLIGADO PARA NÃO FAZER EMISSÃO DE TALÕES A NÃO SER QUE SEJA NECESSÁRIO.

FAZER OS REGISTOS NORMALMENTE E FINALIZAR NORMALMENTE  TAMBÉM, PERGUNTAR O CLIENTE SE QUER UM TALÃO OU UMA VENDA A DINHEIRO, SE O CLIENTE QUISER TALÃO PRMIR A TECLA DE “CAIXA” PARA EMITIR O TALÃO, SE O CLIENTE QUISER VENDA A DINHEIRO PREMIR A TECLA QUE FOI CRIADA E SAIRÁ UMA VENDA A DINHEIRO.

TER EM ATENÇÃO QUE A REGISTADORA PERMITE ESCREVER O NOME, MORADA E Nº. DE CONTRIBUINTE NA PRÓPRIA MÁQUINA E TAMBÉM PERMITE IMPRIMIR UM DUPLICADO DA VENDA A DINHEIRO, PARA O QUE É NECESSÁRIO PROGRAMAR ALGUMAS OPÇÕES:

PARA ESCREVER NA PRÓPRIA MÁQUINA OS DADOS DO CLIENTE:

CHAVE EM “PGM”: “30” “ST” “32” “X/HORA” “1” “ST” “TOTAL”

PARA PODER IMPRIMIR DUPLICADOS DAS VDAS. A DINHEIRO:

CHAVE EM “PGM”: “40” “ST” “34” “X/HORA” “2” “ST” “TOTAL”

Tabela de Códigos de Caracteres

| CARACTER | Ç | ü | é | â | ä | à | å | ç | ê | ë |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 |
| CARACTER | è | ï | î | ì | Ä | Å | É | æ | Æ | ô |
| CODIGO | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 |
| CARACTER | ö | ò | û | ù | ÿ | Ö | Ü | ¢ | £ | ¥ |
| CODIGO | 021 | 022 | 023 | 024 | 0250 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 |
| CARACTER | € | SPACE | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( |
| CODIGO | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 |
| CARACTER | ) | * | + | , | - | . | / | 0 | 1 | 2 |
| CODIGO | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 |
| CARACTER | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < |
| CODIGO | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 |
| CARACTER | = | > | ? | @ | A | B | C | D | E | F |
| CODIGO | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 |
| CARACTER | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| CODIGO | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 |
| CARACTER | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| CODIGO | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 |
| CARACTER | Ç | Ñ |  |  |  |  | a | b | c | d |
| CODIGO | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 |
| CARACTER | e | f | g | h | I | j | k | l | m | n |
| CODIGO | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| CARACTER | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x |
| CODIGO | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| CARACTER | y | z | LIMPAR  |  | Õ | õ | Ó | ó | É | é |
| CODIGO | 121 | 122 | 123 |  | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
| CARACTER | Ã | ã | Á | á | Â | â | DUPLO |  |  |  |
| CODIGO | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 999 |  |  |  |

#### Programação das mensagem do relatório financeiro

A selecção do relatório financeiro permite-lhe usar descritivos que aparecem nos totais e contadores dos relatórios. Por exemplo, o primeiro total do relatório financeiro é “+PLU TTL” e representa o total de todos os PLUs de entrada positiva. Pode desejar

renomear este total para por exemplo “Venda de Comida” pode reprogramar qualquer um dos relatórios usando os 18 caracteres.

- Gire a chave na fechadura de controle para a posição P

- Introduza 701 e prima SBTL

- Consulte a tabela em baixo para saber os números que pode usar e prima x/Hora

- Se estiver a programar através do teclado

ou se estiver a programar por códigos

5. Prima a tecla DINHEIRO para finalizar

MENSAGEM DO RELATÓRIO FINANCEIRO

| X | Linha de mensagem | X | Linha de mensagem | X | Linha de mensagem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL PLU¨+ | 28 | CREDITO IVA3 | 55 | CRED 5-GAV |
| 2 | TOTAL PLU- | 29 | CREDITO IVA4 | 56 | CRED 6-GAV |
| 3 | TOTAL PLUS | 30 | CUPÃO CREDITO | 57 | CRED 7-GAV |
| 4 | ISENTO DE IVA | 31 | DEVOLUÇÃO | 58 | CRED 8-GAV |
| 5 | VENDAS A 5% | 32 | ANULA ULTIMA | 59 | VEND.MULTIB. |
| 6 | VENDAS A 12% | 33 | CORRECÇÃO | 60 | VENDA VISA |
| 7 | VENDAS A 20% | 34 | MODO VOID | 61 | VENDA CRED3 |
| 8 | VENDAS A 0% | 35 | ANULA TALÃO | 62 | VENDA CRED4 |
| 9 | IVA A 5% | 36 | VENDA BRUTA | 63 | VENDA CRED5 |
| 10 | IVA A 12% | 37 | EM DINHEIRO | 64 | VENDA CRED6 |
| 11 | IVA A 20% | 38 | EM CHEQUE | 65 | VENDA CRED7 |
| 12 | IVA A 0% | 39 | RECEBIM.1 | 66 | VENDA CRED8 |
| 13 | SEM IVA 1 | 40 | RECEBIM2 | 67 | CAMBIO 1 |
| 14 | SEM IVA 2 | 41 | RECEBIM3 | 68 | CAMBIO 2 |
| 15 | SEM IVA 3 | 42 | PAGAM1 | 69 | CAMBIO 3 |
| 16 | SEM IVA 4 | 43 | PAGAM2 | 70 | CAMBIO 4 |
| 17 | TOTAL TOMAR | 44 | PAGAM3 | 71 | TOTAL GAVETA |
| 18 | TOTAL LEVAR | 45 | TL DEPT.ESPEC. | 72 | PROMO |
| 19 | TL SERVIAUTO | 46 | SUBTRACÇÃO | 73 | ACERTO STOCK |
| 20 | % 1 | 47 | ABRIR GAVETA | 74 | GORJETA |
| 21 | % 2 | 48 | DINHEIRO-GAV | 75 | TOTAL TREINO |
| 22 | % 3 | 49 | CHEQUE-GAV | 76 | SALDO |
| 23 | % 4 | 50 | CUPÕES-GAV | 77 | CLIENTES |
| 24 | % 5 | 51 | MULTIB.-GAV | 78 | NOVO SALDO |
| 25 | VENDA LIQUIDA | 52 | VISA-GAV | 79 | PAGAM. CONTAS |
| 26 | CREDITO IVA 1 | 53 | CRED 3-GAV | 80 | SERVIÇO |
| 27 | CREDITO IVA2 | 54 | CRED 4-GAV | 81 | MIX&MATCH |

#### Programação de mensagens dos relatórios de empregados

A selecção do relatório de empregados permite-lhe reprogramar os descritivos que aparecem nos relatórios de empregados. Por exemplo o primeiro total no relatório de empregado é “NET SALES” e pode ser reprogramado para “VENDAS LÍQUIDAS”. Pode reprogramar qualquer total do relatório financeiro listados aqui usando para isso 18 caracteres.

1 Gire a chave na fechadura de controle para P

2 Para programar introduza 710 e prima SBTL

3 Consulte a tabela em baixo para saber os números que pode usar e prima x/Hora

  - Para programar pelo teclado

ou,

5.    Prima a tecla DINHEIRO para finalizar.

#### Mensagem de relatório de empregado

| X | Linha de mensagem | X | Linha de mensagem | X | Message Line |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENDAS LÍQUIDAS | 24 | CREDITO IVA2 | 47 | VENDAS VISA |
| 2 | ISENTO DE IVA | 25 | CREDITO IVA3 | 48 | VENDA CRED3 |
| 3 | VENDAS A 5% | 26 | CREDITO IVA4 | 49 | VENDA CRED4 |
| 4 | VENDAS A 12% | 27 | CUPÃO CREDITO | 50 | VENDA CRED5 |
| 5 | VENDAS A 20% | 28 | DEVOLUC. | 51 | VENDA CRED6 |
| 6 | VENDAS A 0% | 29 | ANULA ULTIMO | 52 | VENDA CRED7 |
| 7 | IVA A 5% | 30 | CORRECÇÃO | 53 | VENDA CRED8 |
| 8 | IVA A 12% | 31 | MODO VOID | 54 | CAMBIO1 |
| 9 | IVA A 20% | 32 | ANULA TALÃO | 55 | CAMBIO2 |
| 10 | IVA A 0% | 33 | VENDA BRUTA | 56 | CAMBIO3 |
| 11 | SEM IVA 1 | 34 | EM DINHEIRO | 57 | CAMBIO4 |
| 12 | SEM IVA 2 | 35 | EM CHEQUE | 58 | TOTAL GAV |
| 13 | SEM IVA 3 | 36 | RECEBIM.1 | 59 | PROMOÇÃO |
| 14 | SEM IVA 4 | 37 | RECEBIM.2 | 60 | ACERTO STOCK |
| 15 | TOT TOMAR | 38 | RECEBIM.3 | 61 | GRATIFICAÇÃO |
| 16 | TOT LEVAR | 39 | PAGAM. 1 | 62 | TOTAL TREINO |
| 17 | TOT SERVIAUTO | 40 | PAGAM 2 | 63 | SALDO |
| 18 | % 1 | 41 | PAGAM 3 | 64 | CLIENTES |
| 19 | % 2 | 42 | TL DEPT. ESPEC. | 65 | SALDO |
| 20 | % 3 | 43 | DINHEIRO-GAV | 66 | PAGAM. MESAS |
| 21 | % 4 | 44 | CHEQUE-GAV | 67 | SERVIÇO |
| 22 | % 5 | 45 | CUPÕES-GAV | 68 | ABERT.GAVETA |
| 23 | CREDITO IVA 1 | 46 | VEND.MULTIB. | 69 | MIX&MATCH |

### Códigos de Teclas de Função

| - Código | - Função | - Código | - Função | - Código | - Função | - Código | - Função |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - NLU 1 | - 144 | - CREDITO 3 | - 170 | - MACRO 1 | - 196 | - SBTL |
| - 117 | - NLU 117 | - 145 | - CREDITO 4 | - 171 | - MACRO 2 | - 197 | - BALANÇA |
| - 120 | - Tecla 1 | - 146 | - CREDITO 5 | - 172 | - MACRO 3 | - 198 | - SERVIÇO |
| - 121 | - Tecla 2 | - 147 | - CREDITO 6 | - 173 | - MACRO 4 | - 199 | - MESA No. |
| - 122 | - Tecla 3 | - 148 | - CREDITO 7 | - 174 | - MACRO 5 | - 200 | - TARA |
| - 123 | - Tecla 4 | - 149 | - CREDITO 8 | - 175 | - MACRO 6 | - 201 | - PARA LEVAR |
| - 124 | - Tecla 5 | - 150 | - TROCO CHEQUE | - 176 | - MACRO 7 | - 202 | - ISENTO IVA |
| - 125 | - Tecla 6 | - 151 | - ENDOSSO CHEQUE | - 177 | - MACRO 8 | - 203 | - IVA 1 |
| - 126 | - Tecla 7 | - 152 | - CHEQUE | - 178 | - MACRO 9 | - 204 | - IVA 2 |
| - 127 | - Tecla 8 | - 153 | - CONTA # | - 179 | - MACRO 10 | - 205 | - IVA 3 |
| - 128 | - Tecla 9 | - 154 | - LIMPAR (ESC) | - 180 | - DEVOLUÇÃO | - 206 | - IVA 4 |
| - 129 | - Tecla 0 | - 155 | - EMPREGADO # | - 181 | - MODIF. 1 | - 207 | - GRATIFICAÇÃO |
| - 130 | - Tecla 00 | - 156 | - MOEDA 1 | - 182 | - MODIF. 2 | - 208 | - CORRECÇÃO |
| - 131 | - Ponto Decimal | - 157 | - MOEDA 2 | - 183 | - MODIF. 3 | - 209 | - AC. STOCK |
| - 132 | - #/ABRIR GAVETA | - 158 | - MOEDA 3 | - 184 | - MODIF. 4 | - 210 | - VALIDAÇÃO |
| - 133 | - %1 | - 159 | - MOEDA 4 | - 185 | - MODIF. 5 | - 211 | - PAG. MESAS |
| - 134 | - %2 | - 160 | - SERVI-AUTO | - 186 | - SALDO | - 212 | - TALÃO S/N |
| - 135 | - %3 | - 161 | - TOMAR NO LOCAL | - 187 | - PAGAM 1 | - 213 | - AV.JORNAL |
| - 136 | - %4 | - 162 | - ANULA ULTIMA | - 188 | - PAGAM 2 | - 214 | - INACTIVO |
| - 137 | - %5 | - 163 | - TROCO CUPÃO | - 189 | - PAGAM 3 | - 215 | - REFERÊNCIA |
| - 138 | - X/HORA | - 164 | - SUBTOTAL CUPÃO | - 190 | - AVANÇA TALÃO | - 216 | - VER PREÇO |
| - 139 | - SOMA CONTAS | - 165 | - COBR.POR CUPÕES | - 191 | - IMP. CONTA | - 217 | - VDA. DINHEIRO |
| - 140 | - ANULA TALÃO | - 166 | - CLIENTES/MESA | - 192 | - OFERTA |  |  |
| - 141 | - TOTAL | - 167 | - PLU | - 193 | - RECEBIM 1 |  |  |
| - 142 | - CREDITO 1 | - 168 | - NIVEL 1 | - 194 | - RECEBIM 2 |  |  |
| - 143 | - CREDITO 2 | - 169 | - NIVEL 2 | - 195 | - RECEBIM 3 |  |  |

24-07-2008