1

Programação de Opções de Sistema Série ER 280

Ver “Tabela de Opções de Sistema” para rever as opções de sistema. Leia cada opção atentamente para determinar se deseja realizar alguma mudança.

NOTA: Depois de realizar a limpeza total de memória as opções fixam-se automaticamente a 0. Já que desejará que algumas opções se mantenham no seu estado inicial de 0, não necessita reprogramar opções se não deseja alterar o estado que ficou por defeito.

#### Programação das Opções de Sistema:

- Rode a Chave na Fechadura de Controlo para a Posição P.

- Introduza 3 0, prima a Tecla SBTL.

- Introduzir o endereço de uma opção de sistema e premir a tecla X/HORA.

- Introduzir o número que represente o estado seleccionado, ou se existe mais de uma opção, somar os valores que representem a sua decisão e introduzir o resultado. Premir a tecla SBTL.

- Repetir desde o passo 3 para cada opção de sistema que deseja alterar.

- Premir a tecla TOTAL para finalizar a programação de opções de sistema.

#### Quadro de Programação de Opções de Sistema

2

Tabela de Opções de Sistema

| Endereço | OPÇÃO DE SISTEMA |  | VALOR | = | SOMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Som de Teclas activo? |  | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | Activação de empregado por cartão magnético? |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | % não afecta a venda liquida? |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| 2 | Método Activação de empregado: | Entrada directa | 0 |  |  |
|  |  | Entrada por Código | 1 |  |  |
| 3 | Os empregados são: | Obrigatórios | 1 |  |  |
|  |  | Fixos | 0 |  |  |
| 4 | Obriga a fechar a gaveta para operar? |  | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | Alarme de gaveta activo? |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
| 5 | Número de segundos antes que soe o alarme da gaveta (30 segundos por defeito) |  | 1-99 |  |  |
| 6 | Permite a função troco posterior? |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Abre a gaveta com troco posterior? |  | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
|  | Permite múltiplas cópias de talão ? |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| 7 | Obrigação de Declaração de Caixa antes dos relatórios? |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Permite vendas negativas só na posição X? |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
| 8 | Permite vendas com saldo zero só na posição X? |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | O número de talão põe-se a zero depois do relatório financeiro (Z1)? |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
| 9 | O Grande total fica a zero depois do relatório financeiro (Z1)? |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | A gaveta abre-se ao imprimir os relatórios? |  | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
|  | A gaveta abre no modo de treino? |  | Sim = 0 Não = 4 |  |  |
| 10 | Posição decimal : (0,1,2,3) por defeito=2 |  | 0-3 |  |  |
| 11 | Formato da Data: | MMDDAA = | 0(defeito) |  |  |
|  |  | DDMMAA = | 1 |  |  |
|  |  | AAMMDD = | 2 |  |  |
| 12 | O cálculo de percentagem e IVA: | Arredond. a 0.005 = | 0(defeito) |  |  |
|  |  | Arredond. acima = | 1 |  |  |
|  |  | Arredond.abaixo = | 2 |  |  |
| 13 | O cálculo para preço dividido: | Arredond.a 0.005 = | 0(defeito) |  |  |
|  |  | Arredond. acima = | 1 |  |  |
|  |  | Arredond. abaixo = | 2 |  |  |
| 14 | Obrigação de digitar Tomar no Local/Para Levar/ Servi Auto antes de cobrar? |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Hash é | Normal = | 0 |  |  |
|  |  | Não Soma = | 2 |  |  |

3

| Endereço | OPÇÃO DE SISTEMA |  |  |  | VALOR | = | SOMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Limpeza do contador Z financeiro depois do relatório financeiro Z1? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Limpeza do contador Z horário depois do relatório horário Z1? |  |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | Limpeza do contador Z de PLU depois do relatório de PLU Z1? |  |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| 16 | Limpeza do contador Z de Empregados depois do relatório de Empregados Z1? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Limpeza do contador Z de Grupos depois do relatório de Grupos Z1? |  |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
| 17 | Limpeza do contador Z Diário depois do relatório Diário Z1? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Sensor de Papel activado? |  |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
|  | Preço dividido desactivado? |  |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| 18 | Multiplicação directa de PLU no teclado? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Programação do contador de inventário (stock) | Soma ao nível actual |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Substitui o nível actual |  |  | 0 |  |  |
| 19 | Número de dígitos: 0 sem limite |  |  |  | 0-14 |  |  |
| 20 | Permite multiplicar com mais de um dígito? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | O valor de validação é: |  | Valor entregue = |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Valor da venda = |  | 0 |  |  |
| 21 | Mostra o preço somado de PLUs ligados? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Permite a venda quando o stock é zero? |  |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
|  | Permite arredondamento sueco no SUBTOTAL? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
| 22 | Permite arredondamento no TOTAL? |  |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Permite relatório Z de stock? |  |  |  | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
| 23 | NÃO UTILIZADO |  |  |  |  |  |  |
| 24 | NÃO UTILIZADO |  |  |  |  |  |  |
| 25 | NÃO UTILIZADO |  |  |  |  |  |  |
|  | NÃO UTILIZADO |  |  |  |  |  |  |
|  | Desactivar Declaração de Caixa? |  |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| 26 | Função de Mesas = Interrupção de Empregados = |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Troca de IVA afecta todo o talão? |  |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | Não conta em memória no modo Void (Anular)? |  |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| 27 | Desactivar teclas de Nível: |  |  | Nível 1 = | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Nível 2 = | 2 |  |  |

4

| Endereço | OPÇÃO DE SISTEMA |  | VALOR | = | SOMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Nível de Preço é: | Para um PLU = | 0 |  |  |
|  |  | Para uma venda = | 1 |  |  |
|  |  | Fixo = | 2 |  |  |
| 29 | Modificador é: | Para um PLU = | 0 |  |  |
|  |  | Para uma venda = | 1 |  |  |
|  |  | Fixo = | 2 |  |  |
| 30 | Guarda o Cabeçalho no Cartão SD? (Ver Nota 1) |  |  |  |  |
| 31 | Escrever os descritivos pelo teclado? Escrever os descritivos por códigos? |  | 1 0 |  |  |
|  | NÃO UTILIZADO |  |  |  |  |
|  | Utiliza Leitor de Cartões Magnéticos (MCR)? (Ver Nota 2) |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| 32 | Utiliza as Pistas 1&2 Utiliza as pistas 2&3 (Ver Nota 2) |  | 0 1 |  |  |
| 33 | Permite introduzir Nome, Morada e Nº. de Contribuinte na Vda. A Dinheiro? |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Activar códigos preço/peso |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Só vê No. De PLU e preço |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |

NOTA 1: Opção de Sistema# 30 – Os utilizadores podem fazer e guardar o Cabeçalho a imprimir no talão e outras programações, bem como guardar Relatórios num cartão SD, se a máquina comportar tal dispositivo. (Não utilizado em Portugal).

NOTA 2: Opção de Sistema# 32 – Esta opção não é utilizada em Portugal

5

Programação de Opções de Impressão Série ER 280

Ver “Tabela de Opções de Impressão” para rever as opções de impressão. Leia cada opção atentamente para determinar se deseja realizar alguma mudança.

NOTA: Depois de realizar a limpeza total de memória as opções fixam-se automaticamente a 0. Já que desejará que algumas opções se mantenham no seu estado inicial de 0, não necessita reprogramar opções se não deseja mudar o estado que ficou por defeito.

#### Programação das OPÇÃO DE IMPRESSÃO:

- Rode a Chave na Fechadura de Controlo para a Posição P.

- Introduza 4 0, prima a Tecla SBTL.

- Introduzir o endereço de uma opção de impressão e premir a tecla X/HORA.

- Introduzir o número que represente o estado seleccionado, ou se existe mais de uma opção, somar os valores que representem a sua decisão e introduzir o resultado. Premir a tecla SBTL.

- Repetir desde o passo 3 para cada opção de impressão que deseje mudar.

- Premir a tecla TOTAL para finalizar a programação de opções de impressão.

#### Quadro de Programação das Opções de Impressão

6

| Endereço | OPÇÃO DE IMPRESSÃO |  | VALOR | = | SOMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imprime média de venda no relatório de empregados? |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Imprime símbolo do IVA? |  | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
| 2 | Os totais de Anulação e Devolução são impressos no relatório financeiro? |  | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | Total de subtracções é impresso no relatório financeiro? |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
| 3 | Salta totais zero no relatório financeiro? |  | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | Salta totais zero no relatório de empregados? |  | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
|  | Imprime relatório de empregados após o relatório financeiro? |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| 4 | Imprime contador de vendas de PLUs? |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Imprime PLUs com total zero no relatório? |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | Imprime Sub total ao premir a tecla SBTL? |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| 5 | Imprime percentagem de vendas no relatório de PLUs ? |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Imprime número consecutivo no talão? |  | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
| 6 | Imprime data no talão? |  | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | Imprime hora no talão? |  | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
|  | Imprime número de máquina no talão? |  | Sim = 0 Não = 4 |  |  |
| 7 | Imprime nome do empregado no talão? |  | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | Imprime contador Z nos relatórios? |  | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
| 8 | Símbolo de moeda local (ver mais abaixo) |  | € (Defeito) |  |  |
| 9 | Imprime talão ao activar o empregado? |  | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | Imprime grande total no relatório financeiro X? |  | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
|  | Imprime grande total no relatório financeiro Z? |  | Sim = 0 Não = 4 |  |  |
| 10 | Imprime total bruto no relatório financeiro X? |  | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | Imprime total bruto no relatório financeiro Z? |  | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
| 11 | Imprime o Sub total sem IVA no talão? |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | A impressão do valor do IVA no talão é: | Combinado = | 2 |  |  |
|  |  | Separado = | 0 |  |  |
| 13 | Imprime o valor do Iva no talão? |  | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | Imprime totais taxáveis? |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | Imprime a percentagem do Iva? |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |

7

| Endereço | OPÇÃO DE IMPRESSÃO |  | VALOR | = | SOMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Símbolo de MOEDA: (ver nota 2) | MOEDA. #1 = | . |  |  |
| 15 |  | MOEDA. #2 = | . |  |  |
| 16 |  | MOEDA. #3 = | . |  |  |
| 17 |  | MOEDA. #4 = | . |  |  |
| 18 | Imprime o número de pedido de cozinha no talão? |  | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | Imprime o preço do artigo na impressora de cozinha? |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
| 19 | Imprime os registos de modo void (Anular) na impressora de cozinha? |  | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | Imprime os registos do modo de treino na impressora de cozinha? |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
| 20 | Agrupa artigos iguais no pedido à cozinha? |  | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | Consolida artigos iguais na memória de mesas? |  | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
|  | Unidade de volume | Galões = | 0 |  |  |
|  |  | Litros = | 4 |  |  |
| 21 | Imprime Cabeçalho no talão? |  | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | Imprime Rodapé no talão? |  | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
| 22 | Imprime Cabeçalho na Venda a Dinheiro? |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Imprime Rodapé na Venda a Dinheiro? |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
| 23 | Imprime média de artigos por cliente no relatório financeiro? |  | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | Imprime média de vendas por cliente no relatório financeiro? |  | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
| 24 | Emite um segundo talão para a mesma transacção? |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Imprime prioritariamente por grupos na impressora de cozinha? |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | Imprime o número de PLU e o descritivo no talão? |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| 25 | Não imprime os relatórios ao ler desde o computador? |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Imprime número de PLU no relatório de PLU? |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | Grande total é: | Venda líquida = | 4 |  |  |
|  |  | Venda bruta = | 0 |  |  |
| 26 | NÃO UTILIZADO |  |  |  |  |
| 27 | Envia pedido para a impressora de cozinha quando se prime a tecla SBTL? |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Imprime data no sistema de mesas por total? |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
| 28 | Imprime logo gráfico do Cabeçalho no talão? |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Imprime logo gráfico do Rodapé no talão? |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |

8

| Endereço | OPÇÃO DE IMPRESSÃO |  |  | VALOR | = | SOMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Imprime logo gráfico do Cabeçalho na Venda a Dinheiro? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Imprime logo gráfico do Rodapé na Venda a Dinheiro? |  |  | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
| 30 | Imprime logo gráfico do Cabeçalho | Defeito = |  | 0 |  |  |
|  |  | Utilizador = |  | 1 |  |  |
|  | Imprime logo gráfico do Rodapé | Defeito = |  | 0 |  |  |
|  |  | Utilizador = |  | 2 |  |  |
| 31 | Número de linhas de avanço inicial no talão |  |  | 0-5 |  |  |
| 32 | Número de linhas de avanço final no talão |  |  | 0-5 |  |  |
| 33 | Imprime mensagem de entrada e saída do Modo de Treino? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | NÃO UTILIZADO |  |  |  |  |  |
|  | Não imprime ao abrir ou fechar uma mesa |  |  | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| 34 | Imprime Mesas só com a tecla “Imprime Conta” |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
| 35 | Permitir cópia da Vda. a Dinheiro ao premir Total? |  |  | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Tamanho dos caracteres de impressão no jornal |  | Normais | 2 |  |  |
|  |  |  | Reduzidos | 0 |  |  |

NOTE 1: Opção de Impressão# 8 – Para seleccionar um símbolo diferente, introduzir o código alfanumérico de três dígitos, correspondente ao símbolo da moeda.

NOTA 2: Opções de Impressão# 14,15,16,17 – Se utilizar a função de Conversão de Moeda pode seleccionar um símbolo apropriado para cada moeda. Para seleccionar um símbolo diferente introduzir o código numérico de três dígitos.

9

Códigos das Teclas de Função

| - Código | - Função | - Código | - Função | - Código | - Função | - Código | - Função |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - NLU 1 | - 327 | - CRÉDITO 5 | - 355 | - NÃO UTILIZADA | - 383 | - RECEBIMENTO 2 |
| - 300 | - NLU 300 | - 328 | - CRÉDITO 6 | - 356 | - MACRO 1 | - 384 | - RECEBIMENTO 3 |
| - 301 | - Algarismo 1 | - 329 | - CRÉDITO 7 | - 357 | - MACRO 2 | - 385 | - SBTL |
| - 302 | - Algarismo 2 | - 330 | - CRÉDITO 8 | - 358 | - MACRO 3 | - 386 | - BALANÇA |
| - 303 | - Algarismo 3 | - 331 | - TROCO DE CHEQUE | - 359 | - MACRO 4 | - 387 | - SERVIÇO |
| - 304 | - Algarismo 4 | - 332 | - ENDOS.CHEQUE | - 360 | - MACRO 5 | - 388 | - MESA Nº. |
| - 305 | - Algarismo 5 | - 333 | - CHEQUE | - 361 | - MACRO 6 | - 389 | - TARA |
| - 306 | - Algarismo 6 | - 334 | - CONTA Nº. | - 362 | - MACRO 7 | - 390 | - PARA LEVAR |
| - 307 | - Algarismo 7 | - 335 | - LIMPAR (ESC) | - 363 | - MACRO 8 | - 391 | - ISENTO DE IVA |
| - 308 | - Algarismo 8 | - 336 | - EMPREGADO # | - 364 | - MACRO 9 | - 392 | - IVA 1 |
| - 309 | - Algarismo 9 | - 337 | - MOEDA 1 | - 365 | - MACRO 10 | - 393 | - IVA 2 |
| - 310 | - Algarismo 0 | - 338 | - MOEDA 2 | - 366 | - DEVOLUÇÃO | - 394 | - IVA 3 |
| - 311 | - Algarismo 00 | - 339 | - MOEDA 3 | - 367 | - MOD 1 | - 395 | - IVA 4 |
| - 312 | - DECIMAL | - 340 | - MOEDA 4 | - 368 | - MOD 2 | - 396 | - NÃO UTILIZADA |
| - 313 | - #/AB. GAVETA | - 341 | - SERV.-AUTO | - 369 | - MOD 3 | - 397 | - GORJETA |
| - 314 | - %1 | - 342 | - COMER LOCAL | - 370 | - MOD 4 | - 398 | - ANULAR |
| - 315 | - %2 | - 343 | - ANULA ULTIMA | - 371 | - MOD 5 | - 399 | - ACERTO DE STOCK |
| - 316 | - %3 | - 344 | - F/S SHIFT | - 372 | - SALDO ANTER. | - 400 | - NÃO UTILIZADA |
| - 317 | - %4 | - 345 | - SBTL CUPÕES | - 373 | - NÃO UTILIZADA | - 401 | - VALIDAÇÃO |
| - 318 | - %5 | - 346 | - VALOR CUPÕES | - 374 | - NÃO UTILIZADA | - 402- - 441 | - NÃO UTILIZADA |
| - 319 | - X/HORA | - 347 | - NÃO UTILIZADA | - 375 | - PAGAMENTO 1 | - 442 | - PAGAM. CONTAS |
| - 320 | - SOMA CONTAS | - 348 | - NÃO UTILIZADA | - 376 | - PAGAMENTO 2 | - 443 | - VDA. DINHEIRO |
| - 321 | - ANULA TALÃO (CANCELAR) | - 349 | - CLIENTES/MESA | - 377 | - PAGAMENTO 3 | - 444 | - NÍVEL DE TECLADO |
| - 322 | - TOTAL | - 350 | - PLU | - 378 | - NÃO UTILIZADA | - 445 | - TALÃO ON/OFF |
| - 323 | - MULTIBANCO | - 351 | - NÍVEL 1 | - 379 | - NÃO UTILIZADA | - 446 | - INACTIVO |
| - 324 | - VISA | - 352 | - NÍVEL 2 | - 380 | - IMPRIME CONTA | - 447 | - REFER. Nº. |
| - 325 | - CRÉDITO 3 | - 353 | - NÃO UTILIZADA | - 381 | - PROMOÇÃO |  |  |
| - 326 | - CRÉDITO 4 | - 354 | - NÃO UTILIZADA | - 382 | - RECEBIMENTO 1 |  |  |

10

Programa 100 – Programação dos Estados dos PLUs

- Rode a Chave na Fechadura de Controlo para a Posição P.

- Para iniciar o programa, introduza 1 0 0, prima a Tecla SBTL.

- Seleccionar o PLU ou PLUs que deseja programar numa das seguintes ma-neiras:

- Premir uma tecla de PLU no teclado, ou

- Digitar a primeira tecla de PLU e a última tecla de PLU que tem que receber as mesmas opções, ou

- Introduzir até 15 dígitos numéricos e premir a tecla PLU, ou

- Introduzir o número do primeiro PLU e premir a tecla PLU. Introduzir o número do último PLU e premir a tecla PLU.

- Ver a “Tabela de Estados de PLU” para determinar os valores de N1 a N9. (Se um endereço oferece mais de uma opção, somar os valores de cada opção e introduzir a soma. Por exemplo, se deseja taxar o PLU com IVA2 e IVA4, incluir os valores de sua eleição, 1 + 4, e introduzir a soma "5" no endereço N2.) Introduzir os valores apurados e premir a tecla X/HORA. (Não necessita introduzir os zeros à esquerda. Por exemplo, se selecciona só um valor para N9, p.e. não quer que o contador de PLUs limpe ao fazer um “Z”de PLUs, só introduzir 1.)

- Para programar PLUs adicionais, repetir desde o passo 3, ou premir a tecla TOTAL para finalizar o programa.

11

Tabela de Estado dos PLUs

| Endereço | Opções de Programação | Valor | = | Soma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | PLU tem preço fixo? | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | PLU permite ultrapassar o preço fixo ? | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
|  | PLU é taxável por IVA 1? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N2 | PLU é taxável por IVA 2? | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | PLU é taxável por IVA 3? | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | PLU é taxável por IVA 4? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N3 | Permite a venda com cupões? | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | PLU é negativo? | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | PLU é hash (especial)? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N4 | PLU é de artigo único? | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Obriga a número de referência? | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | PLU é vendido ao litro (ou galões)? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N5 | PLU é de inventário (Controlo de Stock)? | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | PLU está inactivo? | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | PLU é de Balança? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N6 | PLU é de Auto-Balança? | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | PLU é um condimento? | Sim = 2 Não = 0 |  |  |
|  | Obriga à entrada de condimento? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N7 | Imprime PLU no talão? | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | NÃO É UTILIZADO |  |  |  |
|  | Imprime PLU na Vda. a Dinheiro? | Sim = 0 Não = 4 |  |  |
| N8 | Imprime o preço dos artigos no talão? | Sim = 0 Não = 1 |  |  |
|  | Imprime o preço dos artigos na Vda. a Dinheiro? | Sim = 0 Não = 2 |  |  |
|  | PLU não permite Promoção? | Sim = 4 Não = 0 |  |  |
| N9 | O contador de PLUs não vai a zero ao fazer o Relatório Z PLUs? | Sim = 1 Não = 0 |  |  |
|  | Só permite ultrapassar o preço fixo do PLU na posição “X”? | Sim = 2 Não = 0 |  |  |

12

### SAMSUNG ER 280 E 285M

RESET

CHAVE EM “S”: PREMIR A TECLA CHEQUE COM A MÁQUINA DESLIGADA, LIGAR A MÁQUINA E DE SEGUIDA PREMIR AS TECLAS SEGUINTES PELA SEQUÊNCIA QUE SE INDICA, TECLA DO CANTO SUPERIOR ESQº., DO CANTO INFERIOR ESQº., DO CANTO SUPERIOR DIREITO E POR ÚLTIMO A TECLA DO CANTO INFERIOR DIREITO.

APÓS RESET A CONFIGURAÇÃO DE MEMÓRIA FICA COMO SEGUE:

“S”: “60” “ST” “1” (PLUS) “X/HORA” “2000” “TOTAL” (MAX. 10 000)

“2” (EMPREG) “X/HORA” “15” “TOTAL” (MAX. 99)

“3” (GRUPOS) “X/HORA” “20” “TOTAL” (MAX. 99)

“4” (Nº. MESAS) “X/HORA” “15” “TOTAL” (MAX. 500)

“5” (LINHAS DETALHE) “X/HORA” “30” “TOTAL” (MAX. 50)

“6” (TIPO SALDO) “X/HORA” “0” “TOTAL (COM “1” NÃO DESCRIMINA)

“7” (NIVEL DE PREÇOS) “X/HORA” “1” “TOTAL” (MAX. 2)

“8” (OFERTAS) “X/HORA” “10” “TOTAL” (MAX. 100)

CONFIGURAÇÃO DA PORTA

PC              -  “S”: “80” “ST” “5” “X/HORA” “1” “TOTAL” “TOTAL”

BALANÇA – “S”: “80”  “ST” “5” “X/HORA” “2” “TOTAL”

“10” “X/HORA” “2” “TOTAL” “TOTAL” (CAS)

“10” “X/HORA” “0” “TOTAL” “TOTAL” {F-220 OU NCI (S/TECLADO)}

“10” “X/HORA” “1” “TOTAL” “TOTAL” (SÓ PESO)

IMPRESSORA – “S”: “80” “ST” “5” “X/HORA” “4” “TOTAL”

(ELLIX 20) -  “11” “X/HORA” “3” “TOTAL” “TOTAL”

(SRP-300) -  “11” “X/HORA” “3” “TOTAL” “TOTAL”

(SRP-350) -  “11” “X/HORA” “2” “TOTAL” “TOTAL”

(TM – 295)-  “11” “X/HORA” “10” “TOTAL” “TOTAL”

SCANNER – “S”: “80” “ST” “5” “X/HORA” “6” “TOTAL” “TOTAL”

LEITURA DA CONFIGURAÇÃO DE MEMÓRIA

“S”: “60” “ST” “TOTAL”

LEITURA DA VERSÃO DA EPROM

“S”: “50” “ST”

LEITURA DA CONFIGURAÇÃO DAS PORTAS

“S”: “80” “ST” “TOTAL” (PORTA 1)

DATA E HORA

“PGM”: “30” “ST”  “11” “X/HORA” “1” “ST” “TOTAL” (PARA VIR DDMMAA)

“PGM”: “1300” “ST” “HHMM” “X/HORA” “MMDDAA” “X/HORA” “TOTAL”

TRABALHAR C/GAVETA ABERTA

“PGM”: “30” “ST” “4” “X/HORA” “1” “ST” “TOTAL”

PARA TIRAR TALÕES MULTIPLOS

“PGM”: “30” “ST” “6” “X/HORA” “4” “ST” “TOTAL”

DESACTIVAR TALÃO QUANDO MUDA EMPREGADO

“PGM”: “40” “ST” “9” “X” “7ª)” “ST” “TOTAL”

ª) SE COLOCAR “1” IMPRIME O GRANDE TOTAL

13

PARA NÃO IMPRIMIR VALORES DO IVA NO TALÃO

“PGM”: “40” “ST” “12” “X/HORA” “1” “ST” “TOTAL”

PARA NÃO IMPRIMIR COM A TECLA “AB.GAVETA”

“PGM”: “70” “ST” “0200” “#/GAVETA” “TOTAL”

CONFIGURAR TECLA PERCENTAGEM (PARA DESCONTOS)

“PGM”: “70” “ST” “72700” “%” “TOTAL” (SEM VALOR FIXO DE PERCENTAGEM)

“70” “ST” “62700” “%” “TOTAL” (COM PERCENTAGEM FIXA)

“90” “ST” “XXXXXª” “TECLA %” “TOTAL”

ª) PARA 5 % = 05000

PROGAMAR IVAS

CRIAR TECLAS DE IVA

“S”: “70” “ST” “392” “TECLA IVA 1”, “393” “TECLA DE IVA 2”, “394” “TECLA IVA 3”, “395” “TECLA IVA 4” “TOTAL”

PROGRAMAR VALOR DO IVA

“PGM”: “XX.XXX“ “20” “TECLA DE IVA 1” “TOTAL”

“XX.XXX” “20” “TECLA DE IVA 2” “TOTAL” ETC.

PROGRAMAR IVAS NOS PLUS E BALANÇA

“PGM”: “100” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”)

“500 000 000” (500 041 000ª)“X/HORA” (IVA 1) “TOTAL”

“PGM”: “100” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”)

“110 000 000” (110 041 000ª)“X/HORA” (IVA 2) “TOTAL”

“PGM”: “100” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”)

“120 000 000” (120 041 000ª)“X/HORA” (IVA 3) “TOTAL”

“PGM”: “100” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”)

“140 000 000” (140 041 000ª)“X/HORA” (IVA 4) “TOTAL”

SE TIVER “PLUs” CONSECUTIVOS COM O MESMO IVA PREMIR A TECLA DO PRIMEIRO E DO ÚLTIMO PLU (OU DIGITAR O Nº. DO 1º. PLU, PREMIR A TECLA DE “PLU”, DIGITAR O Nº. DO ÚLTIMO PLU, PREMIR A TECLA DE “PLU”), INTRODUZIR O STATUS E PREMIR “X/HORA” E EM SEGUIDA “TOTAL” PARA SAIR DA PROGRAMAÇÃO.

ª) NO CASO DE USAR PLUS QUE TRABALHEM OBRIGATÓRIAMENTE COM BALANÇA, COLOCAR ESTE STATUS.

ATENÇÃO: SE OS PLUS TIVEREM PREÇO FIXO SUBTRAIR UMA UNIDADE AO ALGARISMO DA ESQUERDA.

DESCRITIVOS NOS PLUS

“PGM”: “300” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”)

“18 CARACT.” “X/HORA” “TOTAL”

PREÇOS NOS PLUS

“PGM”: “200” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”) “7 DIG.”

“X/HORA” “TOTAL”

PROGRAMAR PLUS EM GRUPOS

“PGM”: “150” “ST” “TECLA DO PLU” (OU Nº. DE PLU E TECLA “PLU”)

“Nº. GRUPO” “X/HORA” “TOTAL”

DESCRITIVOS DOS GRUPOS

“PGM”: “910” “ST” “Nº GRUPO” “X/HORA” “18 CARACT.” “ST” “TOTAL”

CRIAÇÃO DE TECLAS PARA TRABALHAR C/MESAS

“SM”: “70” “”ST” “388” “TECLA MESA”

“387” “TECLA SERVIÇO”

“380” “TECLA IMPR. FACTURA”

“334” “TECLA FACTURA”

14

FLAGS PARA AS TECLAS QUE TRABALHAM COM MESAS (PARA TRABALHAR C/MESAS E IMPRESSORA EXTERNA PARA FAZER V.D.)

TECLA MESA - “PGM”: “70” “ST” “5”  “MESA”

TECLA SERVIÇO - “PGM”: “70” “ST” “0” “SERVIÇO” (SE NÃO QUISER QUE IMPRIMA O

SERVIÇO DEVE COLOCAR “2000”)

TECLA IMPR. FACTURA – “PGM”: “70” “ST” “13” “IMPR. FACTURA”

TECLA FACTURA – “PGM”: “70” “ST” “310” “FACTURA”

FLAGS PARA AS TECLAS QUE TRABALHAM COM MESAS (PARA FAZER FACTURA NA PRÓPRIA MÁQUINA, P/TRABALHAR OU NÃO C/MESAS)

TECLA MESA - “PGM”: “70” “ST” “5”  “MESA”

TECLA SERVIÇO - “PGM”: “70” “ST” “0 “SERVIÇO (SE NÃO QUISER QUE IMPRIMA O

SERVIÇO DEVE COLOCAR “2000”)

TECLA IMPR. FACTURA – “PGM”: “70” “ST” “3” “IMPR. FACTURA”

TECLA FACTURA – “PGM”: “70” “ST” “310” “FACTURA

FUNCIONAMENTO DE MESAS

INSCREVER O Nº. DA MESA PREMIR “MESA” DIGITAR OS PRODUTOS E PREMIR “SERVIÇO” PROCEDER DE MODO ANÁLOGO PARA OUTRAS MESAS OU PARA A MESMA MESA.

PARA LEVAR A CONTA À MESA, INSCREVER O Nº. DA MESA, PREMIR A TECLA “MESA” E A TECLA “IMPR. FACTURA”.

PARA PAGAMENTO DA MESA, INSCREVER O Nº. DA MESA, PREMIR A TECLA “MESA”, PREMIR “ST” SE HOUVER LUGAR A TROCO E DE SEGUIDA UMA TECLA DE FINALIZA-ÇÃO (TOTAL, CHEQUE, MULTIBANCO, VISA) SE QUISER VDA . A DINHEIRO PREMIR A TECLA “VDA. A DINHEIRO”

ADICIONAR 2 MESAS

DEPOIS DE TER AS MESAS ABERTAS E MOVIMENTADAS, PREMIR A TECLA “MESA No.” DIGITAR O Nº. DA MESA QUE QUER TRANSFERIR E PREMIR “TOTAL” DIGITAR EM SEGUIDA O Nº. DA MESA PARA ONDE QUER TRANSFERIR A 1ª. E PREMIR “TOTAL”.

PARA NÃO IMPRIMIR COM A TECLA “AB.GAVETA”

TRABALHAR COM A TECLA “SOMA CONTAS”

SE NUMA FILA PARA A CAIXA DE UM SELF SERVICE FOREM VÁRIAS PESSOAS DA MESMA FAMÍLIA EM QUE A ÚLTIMA É QUE PAGA A CONTA, FAZEM-SE OS REGISTOS DE PESSOA A PESSOA FINALIZA TODAS AS PESSOAS, INCLUINDO A ÚLTIMA, NA TECLA “SOMA CONTAS” E SÓ DEPOIS É QUE PRIME O “TOTAL” PARA FECHAR MESMO ESSA CONTA.

PARA NÃO IMPRIMIR COM A TECLA “AB.GAVETA”

“PGM”: “70” “ST” “0200” “#/GAVETA” “TOTAL”

CONFIGURAR TECLA PERCENTAGEM (PARA DESCONTOS)

“PGM”: “70” “ST” “72700” “%” “TOTAL” (SEM VALOR FIXO DE PERCENTAGEM)

“70” “ST” “62700” “%” “TOTAL” (COM PERCENTAGEM FIXA)

“90” “ST” “XXXXXª” “TECLA %” “TOTAL”

ª) PARA 5 % = 05000

PROGRAMAÇÃO DE EMPREGADOS

(O QUE ESTÁ A SUBLINHADO É PARA REPETIR SE TIVER MAIS PROGRAMAÇÕES DO MESMO TEOR A FAZER)

PROGRAMAR TREINO

“PGM”: “801” “ST” “Nº. EMPREG.” “X/HORA” “1” “ST” “TOTAL”

PROGRAMAR NOME DE EMPREGADO

“PGM”: “810” “ST” “Nº. EMPREG.” “X/HORA” “18 CARACTERES” “ST” “TOTAL”

PROGRAMAÇÃO DO CÓDIGO SECRETO DO EMPREGADO

15

“PGM”: “800” “ST” “Nº. EMPR.” “X/HORA” “CÓD.SECRETO ATÉ 6 DIGITOS” “ST” “TOTAL”

DESCRITIVOS NAS TECLAS DE FUNÇÃO

“PGM”: “80” “ST” “18 CARACT.” “TECLA ONDE SE QUER O DESCRITIVO” “TOTAL”

CABEÇALHOS E LOGOTIPOS

CABEÇALHO (6 LINHAS)

“PGM”: “700” “ST” “Nº. LINHA”ª) “X/HORA” “32 CARACT.” “ST” “TOTAL”

ª) 1 A 6

RODAPÉ (6 LINHAS)

“PGM”: “700” “ST” “Nº. LINHA”ª) “X/HORA” “32 CARACT.” “ST” “TOTAL”

ª) 7 A 12

IMPRESSÃO DE CABEÇALHO E RODAPÉ NO TALÃO E NA VDA. A DINHEIRO

“PGM”: “40” “ST” “21” “X/HORA” “2” “ST” “TOTAL” (NÃO IMPRIME RODAPÉ NO TALÃO)

“PGM”: “40” “ST” “22” “X/HORA” “3” “ST “TOTAL”

IMPRIMIR LOGOTIPO

“PGM”: “40” “ST” “28” “X/HORA” “1ª” “ST” “TOTAL” (NO TALÃO)

ª) “1” PARA IMPRIMIR EM CIMA, “2” PARA IMPRIMIR EM BAIXO E “3” PARA IMPRIMIR AMBOS.

“PGM”: “40” “ST” “29” “X/HORA” “1ª” “ST” “TOTAL” (NA VDA. A DINHEIRO)

ª) “1” PARA IMPRIMIR EM CIMA, “2” PARA IMPRIMIR EM BAIXO E “3” PARA IMPRIMIR AMBOS.

CARREGAR LOGOGRÁFICO (SÓ ATRAVÉS DO PC)

1º. – CRIAR LOGOGRÁFICO (384 x 192 PIXELS) A PRETO E BRANCO

2º. – GUARDAR O LOGOGRÁFICO NO DISCO RÍGIDO

3º. – ABRIR A PROGRAMAÇÃO DA ER 380

4º. – IR A UTILITY E SELECCIONAR CONVERT LOGO IMAGE

5º. –SELECCIONAR FILE OPEN E PROCURAR O FICHEIRO ONDE TEM O LOGOGRÁFICO

6º. – ABRIR O FICHEIRO E SELECCIONAR SAVE AS PRE IMG EM SEGUIDA CLICAR

EM OK DEPOIS IR A DOWN PROGRAM E SELECCIONAR PREAMBLE IMAGE E

ESPERAR QUE O PROGRAMA DESCARREGUE O LOGOGRÁFICO PARA A

MÁQUINA.

LIMPEZAS

GT    –     “S”: “30” “ST”

TOTAIS - “S”: “20” “ST”

LEITURAS

DIÁRIA NORMAL (FINANC.) – “X” OU “Z”: “1” “ST”

DIÁRIA NORMAL (PLUS) – “X” OU “Z”: “3” “ST”

DIÁRIA TREINO  -  “X” OU “Z”: “12” “ST”

MENSAL NORMAL (FINANC.) - “X” OU “Z”: “201” “ST”

MENSAL NORMAL (PLUS) - “X” OU “Z”: “203” “ST”

MENSAL TREINO - “X” OU “Z”: “212” “ST”

(PARA OUTRAS LEITURAS CONSULTAR O MANUAL)

LEITURA DE PROGRAMAÇÕES

PLUS - “PGM”: “15“ “ST” “TECLA DO 1o. PLU” “TECLA DO ULTIMO PLU” OU “No. DO 1o.

PLU TECLA “PLU” No. DO ULTIMO PLU TECLA DE “PLU” PARA SAIR PREMIR

“TOTAL”

MACRO# - “PGM”: “15“ “ST” “MACRO#” ª)

GRUPOS - “PGM”: “15“ “ST” “0” “X/HORA” ª)

IVAS - “PGM”: “15“ “ST” “1” “X/HORA” ª)

OPÇÕES SISTEMA - “PGM”: “15“ “ST” “2” “X/HORA” ª)

16

OPÇÕES IMPRESSÃO - “PGM”: “15“ “ST” “3” “X/HORA” ª)

TECLAS FUNÇÃO - “PGM”: “15“ “ST” “4” “X/HORA” “PREMIR A TECLA QUE LER” ª)

EMPREGADOS - “PGM”: “15“ “ST” “5” “X/HORA” ª)

CABEÇALHO - “PGM”: “15“ “ST” “6” “X/HORA” ª)

RODAPÉ - “PGM”: “15“ “ST” “7” “X/HORA” ª)

MENSAG.ENDOSSO CHEQUE - “PGM”: “15“ “ST” “8” “X/HORA” ª)

MENSAG.RELAT.FINANCEIRO - “PGM”: “15“ “ST” “9” “X/HORA” ª)

MENSAG.RELAT.EMPREG. - “PGM”: “15“ “ST” “10” “X/HORA” ª)

NOMES MACROS - “PGM”: “15“ “ST” “11” “X/HORA” ª)

LIMITE CAIXA - “PGM”: “15“ “ST” “12” “X/HORA” ª)

LIMITE TROCO CHEQUE - “PGM”: “15“ “ST” “13” “X/HORA” ª)

DATA E HORA - “PGM”: “15“ “ST” “14” “X/HORA” ª)

PESO TARA - “PGM”: “15“ “ST” “15” “X/HORA” ª)

NÚMERO DE MÁQUINA - “PGM”: “15“ “ST” “16” “X/HORA” ª)

PROMOÇÕES - “PGM”: “15“ “ST” “17” “X/HORA” ª)

ª) PARA SAIR PREMIR “TOTAL”