SERIE G

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref: 49-MG000PT08

ÍNDICE

1.	DESCRIÇÃO DA BALANÇA SÉRIE G	3

1.1.	TECLADO	3

2.	INTRODUÇÃO	4

2.1.	ESPECIFICAÇÕES GERAIS	4

2.2.	CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS E METROLÓGICAS	4

2.3.	INSTALAÇÃO DA BALANÇA	4

2.4.	CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	5

2.4.1.	Funcionamento com baterias	5

2.5.	LIGAR E DESLIGAR A BALANÇA	6

3.	FUNCIONAMENTO DA BALANÇA	7

3.1.	PESAGEM NORMAL	7

3.2.	FIXAR PREÇO	7

3.3.	TARA	7

3.4.	TESTE DE SEGMENTOS	7

3.5.	ZERO MANUAL	8

3.6.	MOSTRAR VALOR EM MOEDA SECUNDÁRIA	8

3.7.	LIGAR/DESLIGAR A RETROILUMINAÇÃO	8

4.	PROGRAMAÇÃO	8

4.1.	PROGRAMAÇÃO DE ARTIGOS	9

4.1.1.	Código	9

4.1.2.	Preço	9

4.1.3.	Procura Rápida de Artigos	9

4.2.	PROGRAMAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO	9

4.2.1.	Programação de auto-desligar	10

4.2.2.	Câmbio do Euro	10

4.2.3.	Mostrar Moeda Secundária	10

4.2.4.	Fase de Euro	11

4.3.	PROGRAMAÇÃO DO ECRÃ DE GRAMAS	11

4.4.	PROGRAMAÇÃO DO CABEÇALHO EAN	11

# DESCRIÇÃO DA BALANÇA SÉRIE G

Display LCD

Prato

Tecla On/Off

Botão de ajuste e ficha de comunicações (por baixo)

Indicador de

PESO

Indicador de zero

Indicador de peso

estável

Teclado numérico

Teclado directo

Indicador de nivel de bateria

Indicador do nível

## TECLADO

# INTRODUÇÃO

## ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Alimentação...................................................................... Adaptador 220VAC 12VDC 500mA (1)

- Bateria (opcional) ......................................................................................................6VDC 4Ah (2)

- Tempo aprox. funcionamento bateria.............................................................................100 horas.

- Tempo aprox. de carga de bateria......................................................................................8 horas.

- Temperatura  de funcionamento................................................................................-10ºC a +40ºC.

- Peso da balança (modelo com bateria)................................................................................4,740 kg.

- Dimensões externas :..............................................................313612cm. Com torre: 31x36x36

(1) Recomenda-se utilizar exclusivamente adaptadores fornecidos pela Dibal. Se por qualquer motivo for utilizado um adaptador que não seja fornecido pela Dibal, este deve ter isolamento entre o primário e o secundário. A garantia da balança não cobre danos causados pela utilização de carregadores não fornecidos pela DIBAL.

(2) As características da bateria são as seguintes: Bateria de Plomo, 6VDC 4.5Ah. Utilize baterias originais fornecidas pela Dibal. O uso de qualquer outro tipo de bateria anula a garantia da balança e pode ser perigoso. A garantia da balança não cobre danos causados pela utilização de baterias não fornecidas pela Dibal.

Ver Parágrafo 2.4.1. Funcionamento com baterias.

## CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS E METROLÓGICAS

- Alcance de 6, 6/15MR, 15, 15/30MR ou 30 kg, com precisão de 2, 2/5, 5, 5/10 ou 10 gramas respectivamente (como modelo).

- Programação de 100 preços de artigos.

- 9 teclas directas de artigos, que permitem chamar 18 artigos.

- Possibilidade de colocar uma tara com alcance máximo menos um escalão.

- Selecção dos diversos modos de trabalho.

- Cálculo do valor.

- Comunicações RS-232.

## INSTALAÇÃO DA BALANÇA

- Utilize apenas adaptadores e baterias fornecidas pela Dibal. A utilização de qualquer outro tipo anula a garantia da balança e pode ser perigoso.

- Ao utilizar um adaptador para alimentar a balança, verifique se as tensões do alimentador e da rede correspondem.

- Assegure-se que liga a balança a uma tomada fechada e facilmente acessível. É aconselhável que a tomada onde se liga a balança esteja protegida por interruptores diferenciais e magneto térmicos.

No caso das balanças com baterias, ver parágrafo 2.4.1. Funcionamento com baterias.

- Assegure-se que não estão ligados na mesma linha de tensão que alimenta a balança, equipamentos geradores de campos electromagnéticos tais como câmaras frigoríficas, cortadoras, etc.

- Assegure-se que a balança está colocada sobre uma superfície firme e bem nivelada.

- Assegure-se que nenhum objecto está em contacto com o prato.

- Evite temperaturas extremas. Não exponha a balança ao sol directamente, nem feche as condutas de saída de ar condicionado.

- Esta balança não foi desenhada à prova de água, assim deve-se evitar altos níveis de humidade que podem causar condensação. Proteja-a da chuva e evite o contacto directo com água. Não pulverize com água sobre a balança nem a “mergulhe”. Se a balança entra em contacto com água, desligue-a imediatamente da corrente eléctrica.

## CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

- Nunca coloque sobre a balança um peso superior ao alcance máximo.

- Não deposite pesos sobre o prato, de forma brusca.

- Não coloque forças laterais ao prato.

- Limpe a balança com um pano húmido. Nunca derrame nem pulverize com água sobre a balança. Se a balança entrar em contacto com a água, desligue-a imediatamente da corrente eléctrica.

- Mantenha sempre a balança limpa.

- Não utilize produtos químicos abrasivos, dissolventes nem detergentes fortes para limpar a balança.

- Não utilize a balança em lugares sujos ou poeirentos.

### Funcionamento com baterias

A balança pode incorporar opcionalmente uma bateria de plombo de 6VDC 4.5Ah. Utilize baterias originais fornecidas pela DIbal. A utilização de qualquer outro tipo anula a garantia da balança e pode ser perigoso.

As baterias novas estão parcialmente carregadas. Antes de poder utilizar, deve instalar e carregar a bateria seguindo as seguintes instruções.

Para carregar a bateria apenas tem que ligar a balança à rede eléctrica. Não é necessário ligar a balança. A recarga deve durar 8 horas para carregar totalmente a bateria.

Algumas baterias têm um melhor rendimento depois de vários ciclos completos de carga/descarga.

O rendimento das baterias depende de diversos factores, como a configuração da retro iluminação e o funcionamento.

Evite carregar a bateria em condições de falta de ar.

Quando a bateria necessita de recarga, acende-se o respectivo ícone no display. Deve-se recarregar a bateria quando aparece a seta sobre o símbolo. A balança funciona durante umas 10 horas, só depois se desligará automaticamente para proteger a bateria.

As baterias novas ou aquelas que foram armazenadas durante largos períodos de tempo podem precisar de mais tempo de carga.

A bateria deve ser mantida numa temperatura ambiente ou próxima quando efectua a carga.

Não exponha as baterias a temperaturas inferiores a -10°C ou superiores a 45°C.

Durante longos períodos de tempo, as baterias vão perdendo progressivamente a capacidade de carga e necessitam de tempos mais longos. Isto é normal. Se carregar a bateria regularmente e verificar que diminui o período de funcionamento ou que aumenta o período de carga, provavelmente é o momento de adquirir uma nova.

Utilize a bateria exclusivamente para aquilo que foi desenhada.

Nunca utilize um carregador ou uma bateria que estão danificados.

Evite curto-circuitos na bateria. É possível produzir um curto-circuito acidental quando um objecto metálico (moeda, clip ou caneta) causa uma ligação directa dos pólos + e – da bateria (tiras metálicas da bateria), por exemplo quando leva uma bateria no bolso. Ao haver um curto-circuito dos pólos, a bateria ou o objecto que se liga podem ficar danificados.

Não atire as baterias para o fogo.

Elimine as baterias segundo a regulamentação local (por exemplo reciclagem). Não coloque as baterias no lixo doméstico.

## LIGAR E DESLIGAR A BALANÇA

|  |  | Depois de verificar que a balança está bem instalada, pressione a tecla “LIGAR/DESLIGAR”. O ecrã mostra a versão e o alcance da balança. Depois de uns segundos, aparece um 9 em todos os dígitos e começa a contagem decrescente até chegar ao 0. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Uma vez alcançado o valor 0, se não houve nenhum erro, o display aparece como no exemplo da esquerda. Para desligar, pressione a tecla “LIGAR/DESLIGAR”. |

# FUNCIONAMENTO DA BALANÇA

|  | Considera-se como ponto de partida para todas as explicações, a situação de trabalho, na qual apresenta os pesos, o preço por kg e o valor a zero. |
| --- | --- |

## PESAGEM NORMAL

|  | - Colocar o produto a pesar sobre o prato. - Introduzir o preço/kg, de uma das seguintes formas: - Directamente com as teclas numéricas - Digitando o código do artigo e pressionando a tecla - Pressionando a tecla de PLU directo (de 1 a 18) Em caso de erro, coloca o preço a zero. |
| --- | --- |

## FIXAR PREÇO

| Permite deixar fixo o preço, se vão ser realizadas várias operações ao mesmo artigo. Desta forma, cada vez que se retira o peso da balança, o preço não ficará zero automaticamente. |  |
| --- | --- |
|  | - Introduzir o preço. - Pressionar para fixar o preços. - Pesar normalmente os artigos. - A tecla elimina a opção de preço fixo. |

## TARA

|  | Coloque o peso sobre o prato e pressione a tecla , ligue o NET ao retirar o peso, que colocar-se-á a zero automaticamente. |
| --- | --- |
|  | Se quer fixar a tara, pressione depois de pesar: acende o indicador de peso. |
|  | Para sair da fixação de tara, retira-se o peso e pressiona-se Podem ser realizadas operações de pesagem sucessivas, mas sempre com um peso maior. |

## TESTE DE SEGMENTOS

|  |  | Ao pressionar a tecla todos os segmentos devem acender. |
| --- | --- | --- |

## ZERO MANUAL

|  |  | A balança dispõe de um dispositivo manual de colocar zero. Se por qualquer razão, ao retirar o peso do prato, o valor do peso não for zero e se está dentro da margem determinada, pressione a tecla , para colocar o peso a zero. |
| --- | --- | --- |

## MOSTRAR VALOR EM MOEDA SECUNDÁRIA

|  | Ao pressionar a tecla e de seguida a tecla . Os dados de preço e valor aparecem na moeda secundária (esta será o Euro ou a moeda do país, dependendo da fase Euro em que se encontra a balança). Para mudar para Euros é necessário que o peso esteja estável. |
| --- | --- |

## LIGAR/DESLIGAR A RETROILUMINAÇÃO

|  | Com as teclas e é possível programar a iluminação do ecrã, segundo os valores: 0. Sempre desligada. 1. Sempre ligada. 2. Liga durante 30 segundos, ao pressionar alguma tecla ou ao variar o peso. |
| --- | --- |

# PROGRAMAÇÃO

| 0 7 9 0 | Permite aceder às diversas programações. |
| --- | --- |
|  | As funções das teclas são as seguintes: |

| Tecla | Função |
| --- | --- |
| 0 | Programação de configuração |
| 8 | Programação do cabeçalho EAN. (dependendo do protocolo utilizado) |
| 1 | Programação de artigos |
|  | Programação do ecrã em gramas |
|  | Sair da programação |

## PROGRAMAÇÃO DE ARTIGOS

| 0 7 9 0 1 | Permite programar o preço de 100 artigos. Para isso: - Entre na programação e seleccione a programação de artigos 1 - Aparece o código e o preço e o dado a programar fica a piscar. |
| --- | --- |
|  | As funções das teclas são as seguintes: |

| Tecla | Função |
| --- | --- |
|  | Sair da situação inicial da programação |
|  | Coloca a zero o dado |
|  | Passar para o campo seguinte |
|  | Procurar o artigo programado seguinte |
|  | Procurar o artigo anterior |
|  | Gravar o artigo |

Os dados que se podem programar para cada artigo são:

### Código

Introduza um número entre 1 e 100. Pressione  para programar o preço ou pressione  para gravar e passar ao artigo seguinte.

### Preço

É possível programar um número entre 0 e 999999.

Pressione  para alterar o preço ou  para gravar e passar ao artigo seguinte.

### Procura Rápida de Artigos

Estando na programação de qualquer dado de um artigo, ao pressionar as teclas   ou   grava o dado do artigo actual e procura o artigo seguinte programado ou o anterior  respectivamente, deixando o mesmo campo em edição.

É aconselhável para realizar alterações rápidas dos preços dos artigos programados.

## PROGRAMAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

| 0 7 9 0 0 | Permite personalizar o funcionamento da balança. Entre na programação e seleccione a configuração 0 As funções das teclas são as seguintes: |
| --- | --- |

| Tecla | Função |
| --- | --- |
|  | Sair da situação inicial da programação |
|  | Colocar o dado a zero |
|  | Aumentar o valor programado. |
|  | Diminuir o valor programado. |
|  | Gravar o dado e passar ao seguinte |

Os parâmetros que se programam são:

### Programação de auto-desligar

|  | Permite programar que a balança se desligue automaticamente quando decorre um tempo sem ter peso sobre o prato e sem tocar em nenhuma tecla (apenas nos modelos a baterias). É possível programar um número entre 0 e 99. O valor 0 desactiva a função de auto-desligar e outro valor distinto representa o tempo em minutos que a balança espera depois da última operação realizada para desligar-se. Para voltar a ligar a balança, é necessário pressionar a tecla de Ligar. Pressionar para gravar e passar ao parâmetro seguinte. |
| --- | --- |

### Câmbio do Euro

|  | Este ecrã é meramente informativo. Pressionar para passar ao parâmetro seguinte. |
| --- | --- |

### Mostrar Moeda Secundária

|  | Permite seleccionar, se quiser mostrar o valor em Euros ou numa moeda secundária e em Euros. Pode-se introduzir um número entre 0 e 1, com o seguinte significado: 0 – Não mostrar valor na Moeda secundária. 1 – Mostrar o valor em Euros e na moeda secundária. |
| --- | --- |

### Fase de Euro

|  | Indica a fase do Euro em que se encontra a balança: Fase 1: Os valores calculam-se nas moedas nacionais, mas também podem estar em Euros (até 31-12-01). Fase 2: Os valores calculam-se em Euros, mas também podem estar na moeda nacional (do 01-01-2002 a 28-02-2002). Fase 3: Todos os valores calculam-se em Euros e não aparecem nas moedas nacionais (a partir de 01-03-2002). - Para trocar da Fase 1 para a Fase 2 pressionar 6 0 2 2, quando pisca o número 2, repetir o código. - Para trocar da Fase 2 para a Fase 3 pressionar 9 8 0 8, quando pisca ESPERE, repetir o código. Para retroceder de fase consulte o seu fornecedor ou o serviço de assistência técnica. |
| --- | --- |

## PROGRAMAÇÃO DO ECRÃ DE GRAMAS

| 0 7 9 0 | Para programar este parâmetro, entre na programação e pressione a tecla . |
| --- | --- |
|  | Este parâmetro permite a programação de um “ecrã” de gramas na visualização do peso, ou seja, se é produzida uma variação do peso menor ou igual que o ecrã de gramas e o peso não está estável, o peso demorará 2’’ para actualizar-se. Se o peso está estável aparece imediatamente. |

## PROGRAMAÇÃO DO CABEÇALHO EAN

| 0 7 9 0 8 | Para programar este parâmetro, entre na programação e pressione na tecla 8. |
| --- | --- |
|  | Este parâmetro apenas é aplicável a balanças ligadas a TPV ou POS. Para poder ser visível, é preciso que a balança tenha um dos seguintes protocolos: PCEAN (7), SANYO (9), UNIPROX (14), BMC PS-2000 (18), UNIPROX com checksum (19). É possível programar um valor entre 0 e 99, deste valor será utilizado como cabeçalho do código EAN nos protocolos que delas necessitam. |

A informação contida neste manual pode ser modificada pelo fabricante, sem aviso prévio.

Ref.: 49-MG000ES08  REV 08        30/07/26