MANUAL DE INSTRUCCIONES

COCINA DE GAS

Modelo: CPG401X

Índice

- Información importante

- Descripción de la cocina de gas

- Funcionamiento

- Mantenimiento y limpieza

- Resolución de problemas

- Instrucciones para el instalador

- Datos técnicos

- Requisitos importantes de seguridad

- Instalación

- Conversión de gas natural a gas licuado de petróleo o de gas licuado de petróleo a gas natural

Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico

Información importante

LEA detenidamente estas advertencias antes de instalar o utilizar la cocina.

Si el cable de la fuente de alimentación está dañado, el fabricante, su técnico de mantenimiento o una persona con formación similar deben cambiarlo para prevenir riesgos.

El electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia o formación, a menos que estén bajo la supervisión o reciban instrucciones en relación con el uso del electrodoméstico de una persona responsable de su seguridad.

Se debería vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el electrodoméstico.

Instalación

- Antes de la instalación, asegúrese de que las condiciones de suministro local (tipo y presión del gas) y el ajuste del electrodoméstico son compatibles.

- Deberá instalarse y conectarse de conformidad con las normas actuales de instalación. Deberá prestarse una atención especial a los requisitos correspondientes relativos a la ventilación.

- La instalación y las tareas de mantenimiento del electrodoméstico deberán ser realizadas por una persona competente.

- El electrodoméstico se instalará de conformidad con la normativa en vigor y solo se utilizará en un espacio bien ventilado.

- Antes de utilizar la cocina, retire todo el embalaje.

- Asegúrese de que el suministro de gas y electricidad se conforma al tipo establecido en la etiqueta de características.

- No intente modificar la cocina de ningún modo.

- Seguridad infantil

- Esta cocina ha sido diseñada para ser utilizada por adultos. No deje que los niños jueguen cerca de la cocina o con ella.

- La cocina se calienta durante el uso.

- Los niños deben mantenerse alejados hasta que se haya enfriado.

- Los niños también pueden hacerse daño tocando las sartenes o las ollas de la cocina.

- Durante el uso

- La cocina tan solo tiene un uso culinario doméstico. No se ha diseñado con fines comerciales ni industriales.

- El uso de una cocina con gas generará calor y humedad en la habitación donde se haya instalado. Asegúrese de que existe una ventilación continua, manteniendo las rejillas de ventilación en buen estado o instalando una campana extractora con un tubo flexible de ventilación.

- Si utiliza la cocina durante un tiempo prolongado, consiga más ventilación abriendo una ventana o subiendo el nivel de velocidad del extractor.

- No utilice la cocina si se encuentra en contacto con el agua. No ponga en funcionamiento la cocina con las manos húmedas.

- Asegúrese de que los mandos están cerrados cuando no se utilicen.

- Cuando utilice otros electrodomésticos, asegúrese que los cables no entran en contacto con las superficies calientes del electrodoméstico.

- Las sartenes con base inestable o irregular no deberían colocarse sobre la cocina, ya que si se vuelcan o derraman puede producirse un accidente.

- Vigile el electrodoméstico en todo momento cuando cocine con aceite o grasa.

- No utilice platos de plástico ni de aluminio en la cocina.

- A los alimentos perecederos, los objetos de plástico y los aerosoles les afecta el calor, por lo que no deben colocarse ni encima ni debajo de la unidad de cocina.

- Mantenimiento

- Tan solo un Técnico de Mantenimiento autorizado puede realizar tareas de reparación o mantenimiento, en las que únicamente podrán utilizarse piezas de repuesto auténticas y homologadas.

- Información medioambiental

- Tras la instalación deberá eliminar los envases de forma ecológica y segura.

- Al eliminar un electrodoméstico antiguo, inutilícelo cortando el cable.

- El símbolo que se encuentra sobre el producto o su envase indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. En su lugar, deberá llevarlo al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipamiento eléctrico y electrónico. Al asegurarse de que el producto se elimina correctamente, ayudará a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud que podrían producirse por una manipulación inadecuada de los residuos de este producto. Si desea obtener información más detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de eliminación de residuos domésticos de su zona o la tienda en la que compró el producto.

Descripción de la cocina de gas

(Véase la Figura 1*)

- Panel superior (acero inoxidable, vidrio templado, esmaltado)

- Quemador para wok

- Quemador rápido

- Quemadores semi-rápidos

- Quemador auxiliar

- Mandos

Funcionamiento

Para encender los quemadores – solo tiene que apretar el mando, girar al máximo en el sentido contrario a las agujas del reloj y el quemador se encenderá. Antes de soltar el mando, asegúrese de que aparece la llama. Si el quemador no se enciende, apáguelo e inténtelo otra vez.

En caso de fallo de corriente o encendido, puede utilizar una cerilla o un encendedor. Al utilizar este método debe tener cuidado.

El encendedor no podrá utilizarse durante más de 15 s. Si transcurridos 15 s., el quemador no se ha encendido, deje de utilizar el encendedor y abra la puerta del compartimento y espere como mínimo un minuto antes de intentar encender el quemador de nuevo.

En caso de que las llamas del quemador se apaguen accidentalmente, apague el mando del quemador y no intente volver a encenderlo como mínimo durante un minuto.

Si tras varios intentos no puede encender la llama, compruebe que la “tapa” y el “cáliz” (véase el esquema, figura 1) se encuentran en la posición correcta.  Para apagar la llama, gire el mando hasta el símbolo “●”

1．Tapa de quemador

2. Cáliz de quemador

3. Placa de quemador

4. Electrodo de encendido

5. Termopar (Véase la Figura 2*)

Al conectar la corriente después de la instalación o de un corte de corriente es bastante normal que el generador de llama se active de forma automática.

Para garantizar la máxima eficacia del quemador es mejor utilizar ollas y sartenes con una base plana que se ajuste al tamaño del quemador utilizado (véase la tabla).

| Quemador | Diámetro mínimo | Diámetro máximo |
| --- | --- | --- |
| Wok Ancho (rápido) Medio (semi-rápido) Pequeño (auxiliar) | 240 mm 180 mm 120 mm 80 mm | 260 mm 260 mm 220 mm 160 mm |

Si utiliza un cazo de un tamaño más pequeño que el recomendado, la llama superará la base del recipiente y el mango se calentará.

Puede colocar un soporte complementario para sartenes en el soporte para sartenes cuando utilice una sartén con base cóncava o convexa. Utilice una sartén de calidad en el soporte complementario para sartenes (quizás el soporte complementario para sartenes no esté incluido).

Tenga cuidado al cocinar alimentos con aceite o grasa calientes, ya que las salpicaduras calientes pueden prender fuego fácilmente.

Advertencia: En cuanto el líquido empiece a hervir, baje la llama para que el líquido siga hirviendo a fuego lento. Si tiene dificultad para girar los mandos, póngase en contacto con el centro de asistencia de su zona. (Véase la Figura 3*)

Mantenimiento y limpieza

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza, debe DESCONECTAR la cocina de la red eléctrica.

La cocina se limpiará mejor cuando aún esté caliente, ya que las salpicaduras pueden quitarse más fácilmente que si se dejan enfriar.

El panel de la cocina

Pase de vez en cuando un paño suave bien escurrido en agua caliente con un poco de líquido lavavajillas sobre la parte superior de la cocina. Procure no utilizar los siguientes productos: 1) lejías y detergentes domésticos;2) estropajos impregnados, no aptos para recipientes antiadherentes; 3) estropajos de níquel;4) quitamanchas para bañeras/lavabos.

Soportes para sartenes

Si los lava a mano, lleve cuidado al secarlos, ya que el proceso de esmaltado y tintado puede hacer que en ocasiones los bordes queden rugosos. Utilice pasta limpiadora para eliminar las manchas difíciles en caso de que sea necesario.

Los quemadores

Las tapas y los cálices de los quemadores pueden retirarse para su limpieza. Lave las tapas y los cálices de los quemadores con agua caliente jabonosa y retire las marcas con una pasta limpiadora suave. En caso de que cueste eliminar las marcas, puede utilizar, llevando cuidado, un estropajo de níquel bien impregnado en jabón.
Tras la limpieza, asegúrese de secar con un paño suave.

Electrodo de encendido (en algunos modelos)

El encendido eléctrico se consigue por medio de un “electrodo” cerámico y un electrodo metálico. Mantenga estos componentes bien limpios para evitar problemas en el encendido y compruebe que los agujeros del cáliz del quemador no están obstruidos.

Termopar

El termopar es muy importante para cortar el suministro de gas en caso de que la llama se apague mientras se cocina, por lo que deberá asegurarse de mantenerlo muy limpio.

Resolución de problemas

| Problema • No se produce chispa al encender el gas | Solución • Compruebe que la unidad está conectada y que el suministro de electricidad está encendido. • Compruebe que los fusibles no han saltado. • Compruebe que la tapa y el cáliz del quemador se han cambiado correctamente tras su limpieza, por ejemplo, tras haber sido limpiados. |
| --- | --- |
| • La llama del anillo de gas es irregular. | • Compruebe que el surtidor principal no se ha bloqueado y que el cáliz del quemador no contiene partículas de alimentos. • Compruebe que la tapa y el cáliz del quemador se han cambiado correctamente, por ejemplo, tras haber sido limpiados. |

Instrucciones para el instalador

Medidas totales

Ancho: 590 mm   Fondo: 500 mm

Medidas de encastre

Ancho: 553 mm   Fondo: 473 mm

Datos técnicos

Configuración de los quemadores

|  | Gas natural (I2H(20)) |  | Gas licuado de petróleo(I3+（28~30/37）) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diámetro de inyector (mm) y kW |  | Diámetro de inyector (mm) y kW |  |
| Categoría de gas | Diámetro | kW | Diámetro | kW |
| Quemador para wok | 1.38 | 3.3 | 0.92 | 3.3 |
| Quemador rápido | 1.18 | 2.5 | 0.80 | 2.5 |
| Quemador semi-rápido | 0.92 | 1.5 | 0.63 | 1.5 |
| Quemador auxiliar | 0.75 | 1.0 | 0.53 | 1.0 |

Categoría de gas

| I3+（28~30/37） | BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI |
| --- | --- |
| I3B/P(30) | LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU |
| I3B/P(37) | PL |
| I3B/P(50) | AT, DE, CH, SK |
| I2Lw | PL |
| I2Ls | PL |
| I2E+ | BE, FR |
| I2H(20） | FR, IT, BE, NL, DK, IE, GB, GR, ES, PT, AT, FI, SE CZ, EE, HU, LV, LT, SK, SI, IS, NO, CH, TR, BG, HR y RO. |
| I2E(20) | DE, LU, PL |

Nota: El técnico del gas debería marcar el nuevo inyector al cambiar los inyectores.

Clase de electrodoméstico: 3

Este electrodoméstico cumple las siguientes directivas de la C.E.E. 2006/95, 93/68, 2004/108 y 90/396.

Datos eléctricos:

- Enchufe BS (corriente de 230 V 50 Hz, cable flexible de 3 núcleos con enchufe no desmontable equipado con un fusible de cartucho de 3 amperios):
GB, TR, CY, MT

- Enchufe VDE：FR, BE, NL, GR, ES, PT, AT, FI, SE, CZ, EE, HU, LV, LT, SK, SI, IS, NO, TR, BG, HR, RO, DE, LU,PL, CY, MT

- Enchufe de Italia: IT

- Enchufe de Suiza: CH

- Enchufe de Dinamarca: DK

(Véase la Figura 9)

Requisitos importantes de seguridad

Disposición relativa a la ventilación

La cocina no debería instalarse en estudios con un volumen inferior a 20 m³. Si se instala en una habitación con un volumen inferior a 5 m³, será necesaria una rejilla de ventilación de una superficie real de 110 cm². Si se instala en una habitación con un volumen de entre 5 m³ y 10 m³, será necesaria una rejilla de ventilación de superficie real de 50 cm², mientras que si el volumen supera los 11 m³ no será necesaria ninguna rejilla de ventilación. Sin embargo, si la habitación presenta una puerta que se abre directamente al exterior, no será necesaria ninguna rejilla de ventilación, incluso cuando el volumen se sitúe entre los 5 m³ y los 11 m³3. En caso de que en la habitación haya otros electrodomésticos que funcionen con combustible, debería recibir asesoramiento para determinar cuáles son los requisitos de ventilación necesarios.

Ubicación

La cocina de gas puede colocarse en una cocina, en una cocina/comedor o en un estudio, pero no en un baño, ducha o garaje.

Antes de realizar el encastre en la encimera, asegúrese de que existe una distancia mínima de 55 mm entre el borde posterior de la cocina y la pared.

Debe dejarse una distancia mínima de 100 mm entre los bordes laterales de la cocina de gas y los armarios o paredes adyacentes.

La distancia mínima en la que el material combustible puede colocarse por encima de la cocina de gas, de forma paralela a los bordes de la cocina, es de 400 mm.

Si se coloca 400 mm por debajo, debe dejarse un espacio de 50 mm desde los bordes de la cocina de gas.

La distancia mínima en la que el material combustible puede colocarse directamente por encima de la cocina es de 700 mm (véase la Figura 4*).

Atención: El uso de una cocina de gas genera calor y humedad en la habitación donde se instala. Asegúrese de que la cocina está bien ventilada: mantenga abiertos los huecos de ventilación natural o instale un aparato de ventilación mecánico.

El uso intensivo y prolongado del electrodoméstico puede requerir aún más ventilación. Quizás sea necesario abrir una ventana o disponer de ventilación más eficaz, por ejemplo, aumentando el nivel de ventilación mecánica donde se encuentre.

Instalación

IMPORTANTE: La instalación de la cocina debe realizarla una persona competente, conformándose a la normativa pertinente en materia de gas. Asegúrese de que, una vez instalada la cocina, el técnico puede acceder fácilmente en caso de que se produzca una avería.

TRAS INSTALAR LA COCINA

Una vez instalada la cocina es importante retirar cualquier material de protección que se haya colocado en la fábrica.

Las instalaciones de gas deben realizarse por una persona competente.

El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad en caso de que no se sigan las anteriores instrucciones o el resto de las instrucciones de seguridad que se incluyen en el presente manual.

Al final del eje, que incluye un codo roscado de ½” GJ, se fija el ajuste para colocar la arandela entre los componentes, tal como se muestra en el esquema. Atornille las piezas sin aplicar demasiada fuerza.

Importante: Cuando la cocina se instale encima de un horno encastrado, el horno debería colocarse sobre dos listones de madera. En caso de que haya una superficie de armario adyacente, recuerde dejar un espacio en la parte trasera de como mínimo 45 x 560 mm.

Cuando la instalación se realice sobre un horno encastrado sin ventilación forzada, asegúrese de que hay entradas y salidas de aire para ventilar el interior del armario de forma adecuada.

## Conexión de gas

La conexión al suministro de gas debería realizarse con un tubo rígido o semi-rígido de acero o cobre. La conexión debería ser adecuada para conectarse a RC 1/2 (rosca macho 1/2 BSP). Cuando la conexión final se haya realizado, es esencial realizar, tanto en la cocina como en la instalación, una prueba exhaustiva para detectar fugas. Asegúrese de que el principal tubo de conexión no ejerce ninguna presión en la cocina. Cuando utilice un tubo flexible, tenga en cuenta que este no puede entrar en contacto con piezas móviles de la unidad de alojamiento y que no puede pasar por ningún espacio que pueda obstruirse.

Es importante instalar el codo correctamente, con el reborde al final de la rosca, encajado en la tubería de conexión de la cocina. Se producirán fugas de gas si no se garantiza un montaje adecuado.

A: Final de eje con rosca macho 1/2 BSP

B: Arandela

C: Tuerca de conector

D: Conector estriado para tubo flexible (véase la Figura 5*)

Medidas de encastre

Las medidas del encastre se encuentran en el esquema. (Las medidas se indican en mm.)

(Véase la Figura 6*)

Conexiones eléctricas (en algunos modelos)

Cualquier trabajo de electricidad que sea necesario para instalar esta cocina debería llevarse a cabo por un electricista cualificado o una persona competente.

LA COCINA DEBE CONECTARSE A TIERRA

La cocina ha sido diseñada para conectarse a la red eléctrica de CA.

Antes de encenderla, asegúrese de que la tensión de suministro eléctrico es la misma que la indicada en la etiqueta de características de la cocina.

Asegúrese de que el cable de alimentación de la cocina no entra en contacto con superficies cuya temperatura supere los 50 ºC.

- Cómo colocar la cocina en la encimera

Debe empotrar la cocina de la siguiente forma:

- Coloque los precintos que se facilitan con la cocina en los bordes del encastre, procurando que coincidan sin que haya solapamiento.

- Coloque la cocina en el encastre, procurando que esté centrada.

- Fije la cocina con las abrazaderas de fijación y los tornillos correspondientes, como se muestra en el esquema. Cuando los tornillos se hayan apretado, puede retirarse el precinto sobrante. (Véase la Figura 7*)

El borde de la cocina forma un doble precinto que evita la entrada de líquidos.

Comprobación de la cocina después de la instalación y antes de su uso

Cuando la instalación de la cocina haya finalizado, será necesario comprobar la configuración mínima de la llama. Para ello, siga los siguientes pasos.

---Gire la llave del gas hasta la posición MÁX. y enciéndala.

---Gire la llave de gas hasta la posición MÍN. de la llama y luego gire el mando de MÍN. a MÁX. varias veces. Si la llama no es intensa o se apaga, siga el siguiente procedimiento.

Procedimiento:

---Vuelva a encender el quemador y colóquelo en MÍN.

---Retire el mando y utilice un destornillador fino para girar el tornillo de ajuste hasta que la llama sea estable y no se apague al girar el mando de MÍN. a MÁX.

---El tornillo de ajuste puede situarse en el centro del eje de mando de la llave de gas o en el cuerpo de la llave de gas, a la izquierda del eje de mando o por debajo (véase la figura 8*).

---Vuelva a realizar el procedimiento de ajuste en todos los quemadores.

• Prueba de presión

---Retire el soporte para sartenes de la izquierda y la tapa y el cáliz del quemador delantero de la izquierda.

---Coloque el tubo del manómetro sobre el inyector.

---Encienda el suministro de gas del quemador y encienda otro quemador.

---Apague los suministros del quemador.

Conversión de gas natural a gas licuado de petróleo o de gas licuado de petróleo a gas natural

Importante

La conversión/el cambio de la cocina de gas tan solo debería efectuarla una persona competente.

Cabe indicar que este modelo está diseñado para el uso en la categoría de gas. Compruebe la nota del electrodoméstico. Con todo, puede cambiarse de una categoría de gas a otra, siempre que se coloquen los inyectores adecuados y el caudal de gas se ajuste para adaptarse.

Método

- Asegúrese de que las llaves del gas se encuentran en la posición “●”.

- Desactive la cocina del suministro eléctrico.

- Retire todos los soportes para sartenes, tapas de quemadores, anillos, cálices y mandos.

- Con la ayuda de una llave de tubo de 7 mm pueden desatornillarse y cambiarse los inyectores de los quemadores por inyectores adecuados.

Para ajustar el caudal de gas

Con la ayuda de un destornillador fino, apriete hasta el fondo mediante el tornillo de ajuste de paso que se sitúa en el centro del eje de mando de la llave de gas. Cuando acabe, fije la placa de características de cambio en la parte inferior de la cocina.

Figuras

Figura 1                                          Figura 2

Figura 3                                          Figura 4

Figura 5                          Figura 6                       Figura 7                  Figura 8

Figura 9