INFORMAÇÃO SOBRE MAQUINAS DE ROUPA DAEWOO

No caso de motores com escovas queimadas, é necessário substituir o motor e modulo.

A substituíção do motor e modulo deve ser feita apenas nos aparelhos com nº de sére KW08... e que apresentem o problema de SOPORTE DE ESCOVAS NO LADO DO CONECTOR QUEIMADO.

Não é o mesmo que escova desgastada por uso em que substituindo apenas o motor se resolve o problema.

Nas máquinas com nº de série KW09...não faz falta substituir o modulo, uma vez que estas máquinas já levam o modulo modificado.

Nas máquinas anteriores ao nº de série KW08..., por exemplo KW07...não tiveram este problema. Nestes casos é preciso identificar se o problema é do motor, modulo ou cablagem.

Em todo o caso se aparece o erro E8 é preciso identificar se o problema é do motor, modulo ou cablagem.

O Erro E8 não significa que seja necessário como norma geral substituir motor e modulo, pois algumas vezes a cablagem está traçada, não sendo necessário substituir nem motor nem modulo.

Já verificámos em máquinas devolvidas que a simples reparação da cablagem, resolveu a avaria com erro E8.