Área de Competência – Sociedade, Tecnologia e Ciência (STC)

Area Referencia 1: Equipamentos – Princípios de funcionamento
Temas: Aspectos do raciocínio matemático fundamentais para a utilização e gestão de equipamentos e sistemas técnicos
Recursos/materiais: Computador, Recursos Multimédia, BE/CRE, Internet.        
Formadores: Prof. João Almeida

Ficha de Trabalho n.º 2

1. Indique algumas causas gerais de falhas (ou avarias) dos equipamentos. Como as poderá reduzir?

2. Considere a curva de mortalidade (ou curva em banheira), de um equipamento e caracterize cada uma das zonas principais do gráfico. Em que período da vida de um equipamento é constante a taxa de avarias?

3. Identifique algumas causas para a ocorrência de uma elevada taxa de avarias no período de “mortalidade infantil” do equipamento. Como as minimizaria?

4. Enuncie algumas causas para a ocorrência de uma elevada taxa de avarias no período de “envelhecimento” do equipamento. Como as minimizaria?

  - 5. Considere um equipamento cuja fiabilidade (R), no período de vida útil é dada pela expressão R=e-tMTBF  . Nesse período a sua probabilidade de avaria (F)  é dada por F=1-R. Para uma missão de 50 horas e um MTBF de 100 horas, calcular:

  - a) A fiabilidade

  - b) A probabilidade de avaria.

  - 6. Na sua condição de consumidor, elabore de modo resumido e fundamentado uma carta de reclamação relativamente a um produto que tenha adquirido. Para além da identificação do remetente, destinatário, etc., faça uma descrição e uma exposição clara do que pretende.